| NAZWA OBIEKTU: | „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka” - budowa dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda |
| --- | --- |
| STADIUM: | Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno - budowlany Załączniki projektu budowlanego |
| ADRES: | Droga wojewódzka nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-powodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne |
| INWESTOR: | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok |
| DZIAŁKI: | Jednostka ewidencyjna: gmina Narewka Obręb: Eliaszuki Identyfikatory ewid. działek: 200509_2.0004.1752 200509_2.0004.1812 200509_2.0004.1833 200509_2.0004.1838 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Melioracyjna; Projektował:; mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk; 291/72/73/BŁ w spec. melioracji wodnych. Białystok, 31 października 2022 r. |

Spis treści:

Oświadczenie projektanta	3

I. Część opisowa

Opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu	4

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- Zastawki żelbetowe, szt. 2 - 136x2 = 272m2

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Opis techniczny do Projektu architektoniczno - budowlanego	7

- Podstawa opracowania

- Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

- Opinia geotechniczna i sposób posadowienia

- Rozwiązania techniczno - budowlane

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

- Organizacja ruchu

- Prace dodatkowe

Error: Reference source not found.	Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

II. Część rysunkowa

Rys. nr 1 – Mapa poglądowa i zlewni	skala 1:25000.	11

Rys. nr 2.1-2.2 – Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500.	12

Rys. nr 3 – Profil podłużny rowu R-A	skala 1:100/1000.	14

Rys. nr 4 – Przekroje zastawek			skala 1:50.	15

III. Załączniki projektu budowlanego

Informacja BIOZ	16

Uprawnienia projektanta	19

Zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego	20

##### OŚWIADCZENIE

Białystok, dnia 31.10.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka - budowa dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda

zlokalizowanej na działkach:

Jednostka ewidencyjna: gmina Narewka

Obręb: Eliaszuki

Identyfikatory ewid. działek:

200509_2.0004.1752

200509_2.0004.1812

200509_2.0004.1833

200509_2.0004.1838

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Obiekty budowlane objęte niniejszym projektem są obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane rozwiązania techniczne są o małym stopniu trudności (rozwiązania typowe) w związku z powyższym projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzającego.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ w spec. melioracji wodnych |  |

##### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka - budowa dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda

Roboty dotyczą branży melioracyjnej, w ramach której przewiduje się budowę dwóch zastawek żelbetowych na rowie melioracyjnym:

- Zastawka nr 1 - działka nr 1752, obręb Eliaszuki, gm. Narewka, km 0+428 rowu R-A

- Zastawka nr 2 - działki nr 1812, 1833, 1838 (obręb Eliaszki gm. Narewka), km 0+840 rowu R-A

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Linię rozgraniczającą teren zaznaczono przerywaną liną koloru fioletowego.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- Przygotowanie terenu,

- Wytyczenie lokalizacji zastawek,

- Wykonanie urządzeń tymczasowych - gródz ziemnych i kanału oprowadzającego,

- Budowa zastawek,

- Budowa umocnień,

- Rozbiórka urządzeń tymczasowych,

- Prace porządkowe.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane są na istniejącym rowie, oznaczonym jako R-A, którego głębokość waha się w granicach 1,20 - 1,70m. Na obrzeżach istnieją drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej. Rozpatrywany teren położony jest w zlewni rowu R-A, który stanowi lewy dopływ Narwi.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1,0m i piętrzeniu 0.98 m każda, zgodnie z zestawieniem przedstawionym w przedmiocie inwestycji. Nie projektuje się urządzeń budowlanych związanych z podstawowymi obiektami budowlanymi. Do komunikacji i transportu materiałów przy wykonaniu zastawek wykorzystane będą istniejące drogi gruntowe. Nie projektuje się żadnego innego uzbrojenia terenu.

# ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Zastawki żelbetowe, szt. 2 - 136x2 = 272m2

# OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren inwestycji leży poza strefą zasięgu wielkiej wody.  Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) inwestycja znajduje się w granicach rejestrowanych form ochrony przyrody:

- obszary chronionego krajobrazu: Dolina Narwi

- Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Dolina Górnej Narwi PLB200007

- Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010

# WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działki objęte przedmiotową inwestycją nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

## Zieleń istniejąca

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

## Hałas i spaliny

Inwestycja polega na budowie zastawek piętrzących żelbetowych, w związku z powyższym nie wpłynie na emisje spalin.

## Utylizacja odpadów

Ziemia uzyskana z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

## Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowie użytkowników.

Głównym celem projektowanej inwestycji są działania minimalizujące negatywne oddziaływanie budowy drogi wojewódzkiej nr 687 na populacje dubelta Gallinage media, które polegać będą na budowie dwóch zastawek piętrzących wodę na rowie w okolicy wsi Eliaszuki, w którego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się trwałe i jedno z najważniejszych tokowisk gatunku w Dolinie Górnej Narwi. Rów ten w sposób niekontrolowany obniża poziom wód powierzchniowych i zaskórnych prowadząc do przesuszenia siedlisk dubelta wpływając tym samym niekorzystnie na jego populację. Celem budowy urządzeń piętrzących będzie poprawa stanu zachowania siedlisk dubelta poprzez zwiększenie ich uwilgotnienia co doprowadzi do zwiększenia areału żerowisk gatunku.

Lokalizacja zastawek jest zgodna z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ-II.4210.2.2016.UM z dnia 1.12.2016 r. Zmianie uległy numery działek wymienione w Decyzji, ze względu na scalenia geodezyjne przeprowadzone przez władze gminy Narewka w obrębie Eliaszuki.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania dla przedmiotowej inwestycji określono w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich w stosunku do stanu istniejącego. Obszar oddziaływania inwestycji ograniczy się do obszaru jej lokalizacji oznaczonej na Projekcie zagospodarowania terenu i nieruchomości o numerach ewidencyjnych podanych na stronie tytułowej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ w spec. melioracji wodnych |  |

##### OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtórnika do prac projektowych,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie.

Obiekty budowlane objęte niniejszym projektem są obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane rozwiązania techniczne są o małym stopniu trudności (rozwiązania typowe) w związku z powyższym projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzającego.

Projekt nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 17.09.2021r. ws. uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 1722 z poźn. zm.), ponieważ przedmiotowe obiekty nie są obiektem budowlanym istotnym ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia według 3 ust. 1 Rozporządzenia.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Zastawki

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda o następujących parametrach:

| Lp. | Nazwa budowli | Lokalizacja [km] | Światło [m] | Rzędna dna zast. | Rz. zw. QNT | Wysokość piętrz. [m] | Rz. zw. wody spiętrz. | Rzędna terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka nr 1 | Rów R - A km 0+428 | 1,0 | 133,90 | 134,42 | 0,98 | 135,40 | 135,60 |
| 2 | Zastawka nr 2 | Rów R - A km 0+840 | 1,0 | 134,20 | 134,67 | 0,98 | 135,65 | 136,10 |

# OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA

- Rozpatrywany teren położony jest w zlewni rowu R-A, który stanowi lewy dopływ Narwi. W ujęciu dokładniejszym leży w widłach Narewki i Narwi. Jest to teren płaski z oddziaływaniem na zlewnię cząstkową obu tych rzek. Sieć hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane w ubiegłym wieku. W większości są to rowy płytkie i tzw. ślady rowów, za wyjątkiem rowu R-A, który systematycznie konserwowany mocno drenuje przyległy teren, m. in. w obrębie tokowiska dubeltów. Projektowane zastawki zlokalizowane są w dolnej części zlewni rowu R-A. Wysokościowo teren ten położony jest w obrębie rzędnych: najniższej 135,00 przy ujściu rowu R-A oraz 150,20 w obrębie wsi Cieremki oraz 155,6 w przyległej zlewni rowu RA 16.

Głębokość przemarzania podłoża gruntowego na omawianym terenie wynosi h=1,2m poniżej powierzchni terenu.

Warunki wodne uznaje się jako proste.

# ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

## Stan istniejący

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Eliaszuki. Działki objęte inwestycją są działkami na których zlokalizowany jest rów melioracyjny.

## Zastawki

Projektowany zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1,00 m i piętrzeniu 0,98 m każda. Konstrukcja zastawki jest żelbetowa i składa się z następujących elementów: doku głównego z kładką oraz dwóch skrzydeł. Przy zastawce wbudowane w skrzydła będą poręcze z rur stalowych zabezpieczające przed upadkiem do wody. W konstrukcji doku głównego znajduje się niecka wypadowa o głębokości 0,3m i długości 4,7m. W celu przeciwdziałania filtracji i zaprojektowano ściankę szczelną drewnianą o długości 2,0m i szerokości 5,0m prostopadle do cieku przed niecką wypadową. W celu piętrzenia wody zaprojektowano zamknięcia szandorowe z możliwością piętrzenia do 1,0m.  Umocnienia projektuje się wykonać z narzutu kamiennego w płotkach faszynowych grubości 0,3m na podsypce żwirowej i włókninie. Przy realizacji inwestycji niezbędne będzie wykonanie gródź ziemnych i kanałów oprowadzających na czas prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy grodzie ziemne będą rozebrane, a kanały odprowadzające zasypane.

Lokalizację projektowanych urządzeń należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zagospodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,25- 0,6m3, na odkład. Wariantowo wykopy umocnić wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną dokumentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w projekcie należy o tym powiadomić zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostkę projektową.

Wykopy w obrębie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego a także, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci. W wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy kierować się warunkami gruntowymi, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Nie należy dopuszczać do nawodnienia wykopu, gdyż spowoduje to pogorszenie własności fizyko-mechanicznych podłoża. W przypadku nawodnienia wykopu należy warstwę uplastycznionej gliny wybrać, a na to miejsce wylać warstwę betonu podkładowego B12 lub uzupełnić pospółka o znacznej zawartości frakcji żwirowej, niezaglinioną.

Części składowe zastawek, takie jak dok, kładka oraz skrzydła mogą być wykonane jako prefabrykaty. W celu sprawnego wykonania zastawek na rowie przewidziano grodzę i rów oprowadzający. Przewidziano pompowanie powierzchniowe wody z dołu fundamentowego, gdyby przepływ w rowie uniemożliwiał wykonywanie robót. Ścianki szczelne należy zabijać przy zastosowaniu rusztowania wykonanego z bali drewnianych dla utrzymywania kafaru lub zagłębiać przy pomocy innego sprzętu z oprzyrządowaniem do wbijania pali i ścianek. Przy budowie zastawek należy bardzo starannie wykonać uszczelnienie gliną przy ściance szczelnej. Umocnienia wykonujemy w kolejności: podsypka, włóknina, narzut kamienny. Taka konstrukcja zabezpieczy przed wypłukiwaniem gruntu spod umocnienia. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych rozebrać grodzę, zasypać rów oprowadzający oraz uporządkować teren.

Przy robotach ziemnych i montażowych wykonywanych w pobliżu czynnych linii energetycznych urządzeniami dźwigowo – transportowymi i koparkami należy zachowywać bezpieczne odległości pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r lub roboty prowadzić sprzętem mechanicznym po wyłączeniu linii energetycznej spod napięcia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w pobliżu linii napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z uszkodzeń instalacji podziemnych: kabli energetycznych i telefonicznych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzętu mechanicznego (koparki) – należy ograniczyć przy odległościach 5 m od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Podczas eksploatacji tych urządzeń dwukrotnie w ciągu roku, wiosną i jesienią dokonać przeglądu. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie usunąć, aby nie dopuścić do rozmycia, przepływu wody wokół budowli, podmycia brzegów itp.

# DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

# WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

## Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.

## Emisja zanieczyszczeń

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń.

## Odpady

W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy powstałe z rozbiórki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopów itp.) nie są odpadami niebezpiecznymi. Odpady w postaci gruntu z wykopów Wykonawca podda utylizacji.

## Hałas i drgania

Inwestycja nie wpływa na emisję hałasu i drgań.

## Wpływ obiektu na drzewostan, glebę i wody

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

# ORGANIZACJA RUCHU

Nie dotyczy.

# PRACE DODATKOWE

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

# UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI

Lokalizacja projektowanych urządzeń został oparty w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych i pomiary w terenie.

Teren Budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne telekomunikacyjne wodociągowe ciepłociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik buy udowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych specyfikacjach Technicznych

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycją nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci lub obiekty budowlane.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ w spec. melioracji wodnych |  |

| NAZWA OBIEKTU: | „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka” - budowa dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda |
| --- | --- |
| STADIUM: | INFORMACJA BIOZ |
| ADRES: | Droga wojewódzka nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Melioracyjna; Projektował:; mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk; 291/72/73/BŁ w spec. melioracji wodnych. Białystok, 31 października 2022 |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych obiektów.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda, o następujących parametrach:

| Lp. | Nazwa budowli | Lokalizacja [km] | Światło [m] | Rzędna dna zast. | Rz. zw. QNT | Wysokość piętrz. [m] | Rz. zw. wody spiętrz. | Rzędna terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka nr 1 | Rów R - A km 0+428 | 1,0 | 133,90 | 134,42 | 0,98 | 135,40 | 135,60 |
| 2 | Zastawka nr 2 | Rów R - A km 0+840 | 1,0 | 134,20 | 134,67 | 0,98 | 135,65 | 136,10 |

Realizacja obiektów będzie przebiegała równocześnie w jednym terminie.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane są na istniejącym rowie melioracyjnym o nazwie RA, który łączy się z rowem RA 16. Rów RA posiada głębokości w granicach 1,20-1,70 m i skarpy o nachyleniu nieregularnym, średnio 1:1,5.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia BIOZ

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dn. 10.07.2003 r.) oraz biorąc pod uwagę szczegółowy zakres robót budowlanych, 
o których mowa w art. 21a ust 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, brak jest robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzałyby szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi za wyjątkiem części robót, polegających na zabijaniu ścianek szczelnych przy pomocy młota pneumatycznego lub kafara. Elementy ścianki szczelnej posiadają długość bali 2 m, oraz pale długości 3 m, które ustawione pionowo do zabicia stwarzają zagrożenia dla pracujących przy tym ludzi. Również dok wraz z kładką i poręczą wznoszą się na wysokość powyżej 2 m. W związku z tym na tą część robót należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Jednocześnie przypomina się, że prace związane z wykonawstwem robót ziemnych i hydrotechnicznych należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami zawartymi w Polskich Normach dotyczących tego rodzaju robót i obowiązujących ogólnych przepisów w zakresie BHP.

Personel techniczny nadzorujący prowadzenie w/w robót powinien posiadać aktualne świadectwa przeszkolenia w zakresie BHP oraz możliwość prowadzenia instruktażu pracowników na stanowisku pracy.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić podczas zabijania ścianek szczelnych oraz pali przy pomocy młota pneumatycznego lub kafara. Elementy ścianek szczelnych są to bale drewniane o grubości 50 mm i długości 2 m oraz pale o średnicy min 20 cm i długości 3 m. Elementy te w pierwszej fazie zabijania ustawione pionowo mogą stwarzać zagrożenie. Również dok wraz z kładką i poręczą wznoszą się na wysokość powyżej 2 m.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy. W instruktażu wskazać na konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających przed niebezpieczeństwem

Realizację robót budowlanych organizować tak, aby maksymalnie wyeliminować zagrożenia. Prace przy zabijaniu ścianek szczelnych prowadzić zgodnie z instrukcja robót palowych. Roboty przy dokach prowadzić zgodnie z instrukcją branżową. Zobowiązać pracowników do konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej. Miejsca gdzie mogą wystąpić zagrożenia oznakować przy pomocy tablic ostrzegawczych a teren ogrodzić barierkami lub jaskrawą taśmą. Zastosować sprawną i bezpieczną komunikację między stanowiskami pracy.