| Tom I. Egz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: |  | „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka” |
| STADIUM: |  | Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu |
| ADRES: |  | Droga wojewódzka Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele |
| INWESTOR: |  | Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok Reprezentowanym przez: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok |
| DZIAŁKI: |  | Zgodnie z Wykaz działek objętych inwestycją str. 4-26 |
|  | ZESPÓŁ PROJEKTOWY Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Drogowa; Projektował:; mgr inż. Zdzisław Kozikowski; BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej. Sprawdził:; mgr inż. Adam Kalinowski; PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej. Obiekty inż.; Projektował:; mgr inż. Łukasz Figat; KUP/0064/POOM/15 w spec. mostowej. Sprawdził:; mgr inż. Michał Delmaczyński; KUP/0042/POOM/05 w spec. mostowej. Sanitarna; Projektował:; inż. Eugeniusz Łazewski; BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Sprawdził:; mgr inż. Jacek Łazewski; BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych. Teletechniczna; Projektował:; mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo; DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sprawdził:; mgr inż. Robert Gałczyński; DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Elektryczna; Projektował:; mgr inż. Robert Piotr Arciszewski; PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych. Sprawdził:; mgr inż. Kamil Ancipiuk; PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych. Kolejowa; Projektował w zakresie urządzeń srk:; mgr inż. Łukasz Gryko; PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Sprawdził w zakresie urządzeń srk:; mgr inż. Adam Wojnicki; BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane:; mgr inż. Tomasz Chraszcz; PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane::; mgr inż. Zygmunt Mikołajewski; PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Melioracyjna; Projektował:; mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk; 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych. Białystok, 30 grudzień 2022 |

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

- Działki stanowiące pas drogowy drogi wojewódzkiej:

| Lp | Obręb | Nr działki ewidencyjnej (przed podziałem) | Nr działki po podziale |
| --- | --- | --- | --- |
| Gm. Michałowo |  |  |  |
| 1 | Juszkowy Gród | 143/2 |  |
| 2 | Juszkowy Gród | 167/7 |  |
| 3 | Juszkowy Gród | 167/8 |  |
| 4 | Tajnica Dolna | 88 |  |
| 5 | Bagniuki | 142 | 142/1 |
|  |  |  | 142/2 DP |
|  |  |  | 142/3 |
| Gm. Narewka |  |  |  |
| 6 | Łuka | 615 | 615/1 |
|  |  |  | 615/2 DP |
|  |  |  | 615/3 |
| 7 | Tarnopol | 660 | 660/1 |
|  |  |  | 660/2 DG |
|  |  |  | 660/3 |
| 8 | Łozowe | 133 |  |
| 9 | Stare Lewkowo | 175 |  |
| 10 | Lewkowo Nowe | 356 | 356/1 |
|  |  |  | 356/2 |
| 11 | Lewkowo Nowe | 237/2 | 237/3 |
|  |  |  | 237/4 DP |
|  |  |  | 237/5 |
| 12 | Lewkowo Nowe | 177 |  |
| 13 | Planta | 483 |  |
| 14 | Planta | 557 |  |
| 15 | Grodzisk | 42 |  |
| 16 | Grodzisk | 147 | 147/1 |
|  |  |  | 147/2 DP |
|  |  |  | 147/3 |
| 17 | Skupowo | 451 | 451/1 |
|  |  |  | 451/2 |
|  |  |  | 451/3 |
|  |  |  | 451/4 |
| 18 | Skupowo | 330 |  |
| 19 | Gruszki | 1008 |  |
| 20 | Gruszki | 1040 |  |
| Gm. Hajnówka |  |  |  |
| 21 | Nowosady | 390 | 390/1 |
|  |  |  | 390/2 |
| 22 | Nowosady | 745/1 | 745/4 |
|  |  |  | 745/3 |
| 23 | Nowosady | 382/1 |  |
| 23 | Nowosady | 383/1 |  |

- Działki w całości staną się pasem drogowym:

| Lp | Obręb | Nr działki ewidencyjnej DW 687 | Nr działki ewidencyjnej Innej drogi publicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| Gm. Michałowo |  |  |  |
| 1 | Bagniuki | 33/10 |  |
| Gm. Narewka |  |  |  |
| 2 | Tarnopol | 828/1 |  |
| 3 | Tarnopol | 476/1 |  |
| 4 | Tarnopol | 544/1 |  |
| 5 | Tarnopol | 544/2 |  |
| 6 | Tarnopol | 545/2 |  |
| 7 | Tarnopol | 545/1 |  |
| 8 | Tarnopol | 542/1 |  |
| 9 | Tarnopol | 543/2 |  |
| 10 | Tarnopol | 816 |  |
| 11 | Tarnopol | 548/1 |  |
| 12 | Tarnopol | 549/1 |  |
| 13 | Tarnopol | 550/1 |  |
| 14 | Tarnopol | 551/1 |  |
| 15 | Tarnopol | 552/1 |  |
| 16 | Tarnopol | 543/1 |  |
| 17 | Tarnopol | 553/1 |  |
| 18 | Tarnopol | 554/1 |  |
| 19 | Tarnopol | 555/1 |  |
| 20 | Tarnopol | 556/1 |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 | Tarnopol | 565/2 |  |
| 23 | Tarnopol | 566/1 |  |
| 24 | Tarnopol | 567/1 |  |
| 25 | Tarnopol | 569/1 |  |
| 26 | Tarnopol | 565/1 |  |
| 27 | Tarnopol | 570/1 |  |
| 28 | Tarnopol | 585/1 |  |
| 29 | Tarnopol | 829/1 |  |
| 30 | Tarnopol | 637/1 |  |
| 31 | Tarnopol | 831/1 |  |
| 32 | Tarnopol | 830/1 |  |
| 33 | Tarnopol | 796/1 |  |
| 34 | Tarnopol | 1311/1 |  |
| 35 | Tarnopol | 673/2 |  |
| 36 | Tarnopol | 673/1 |  |
| 37 | Tarnopol | 217/1 |  |
| 38 | Tarnopol | 216/1 |  |
| 39 | Tarnopol | 215/1 |  |
| 40 | Tarnopol | 214/1 |  |
| 41 | Tarnopol | 213/1 |  |
| 42 | Tarnopol | 212/1 |  |
| 43 | Tarnopol | 827/1 |  |
| 44 | Tarnopol | 206/1 |  |
| 45 | Tarnopol | 204/1 |  |
| 46 | Lewkowo Nowe | 81 |  |
| 47 | Planta | 461 |  |
| 48 | Planta | 480 |  |
| 49 | Planta | 481 |  |
| 50 | Planta | 482 |  |
| 51 | Planta | 553 |  |
| 52 | Planta | 555 |  |
| 53 | Planta | 721 |  |
| 54 | Planta | 720 |  |
| 55 | Planta | 502 |  |
| 56 | Planta | 500 |  |
| 57 | Planta | 484 |  |
| 58 | Grodzisk | 40 |  |
| 59 | Grodzisk | 45 |  |
| 60 | Narewka | 1 |  |
| 61 | Narewka | 19/1 |  |
| 62 | Narewka | 811 |  |
| 63 | Narewka | 198 |  |
| 64 | Narewka |  | 215/1 |
| 65 | Zabłotczyzna | 185/1 |  |
| 66 | Zabłotczyzna | 185/2 |  |
| 67 | Zabłotczyzna | 117 | 117 |
| 68 | Skupowo | 384 |  |
| 69 | Skupowo | 302/1 |  |
| 70 | Skupowo | 306/1 |  |
| 71 | Skupowo | 335/1 |  |
| 72 | Skupowo | 336/1 |  |
| 73 | Gruszki | 884/6 |  |
| Gm. Hajnówka |  |  |  |
| 74 | Nowosady | 383/1 |  |

- Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID zgodnie z załączonymi projektami podziału:

| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gm. Michałowo, |  |  |  |  |  |
| 1 | Juszkowy Gród |  | 167/2 | 167/4 | 167/4 |  | 167/3 |
|  |  |  |  | 167/3 |  |  |  |
| 2 | Juszkowy Gród |  | 168 | 168/2 | 168/2 |  | 168/1 |
|  |  |  |  | 168/1 |  |  |  |
| 3 | Juszkowy Gród |  | 169/1 | 169/4 | 169/4 |  | 169/3 |
|  |  |  |  | 169/3 |  |  |  |
| 4 | Juszkowy Gród |  | 172 | 172/2 | 172/2 |  | 172/1 |
|  |  |  |  | 172/1 |  |  |  |
| 5 | Juszkowy Gród |  | 173 | 173/2 | 173/2 |  | 173/1 |
|  |  |  |  | 173/1 |  |  |  |
| 6 | Juszkowy Gród |  | 174 | 174/2 | 174/2 |  | 174/1 |
|  |  |  |  | 174/1 |  |  |  |
| 7 | Juszkowy Gród |  | 142 | 142/2 | 142/2 142/3 |  | 142/1 |
|  |  |  |  | 142/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 142/1 |  |  |  |
| 8 | Juszkowy Gród |  | 134 | 134/2 | 134/2 134/3 |  | 134/1 |
|  |  |  |  | 134/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 134/1 |  |  |  |
| 9 | Juszkowy Gród |  | 133 | 133/2 | 133/2 |  | 133/1 |
|  |  |  |  | 133/1 |  |  |  |
| 10 | Juszkowy Gród |  | 127 | 127/1 | 127/2 127/3 |  | 127/1 |
|  |  |  |  | 127/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 127/3 |  |  |  |
| 11 | Juszkowy Gród |  | 126 | 126/2 | 126/2 |  | 126/1 |
|  |  |  |  | 126/1 |  |  |  |
| 12 | Juszkowy Gród |  | 124 | 124/2 | 124/2 |  | 124/1 |
|  |  |  |  | 124/1 |  |  |  |
| 13 | Juszkowy Gród |  | 123/2 | 123/6 | 123/6 |  | 123/5 |
|  |  |  |  | 123/5 |  |  |  |
| 14 | Juszkowy Gród |  | 123/1 | 123/4 | 123/4 |  | 123/3 |
|  |  |  |  | 123/3 |  |  |  |
| 15 | Juszkowy Gród |  | 122 | 122/2 | 122/2 |  | 122/1 |
|  |  |  |  | 122/1 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 16 | Juszkowy Gród |  | 121 | 121/2 | 121/2 |  | 121/1 |
|  |  |  |  | 121/1 |  |  |  |
| 17 | Tajnica Dolna |  | 57 | 57/2 | 57/2 |  | 57/1 |
|  |  |  |  | 57/1 |  |  |  |
| 18 | Tajnica Dolna |  | 53/6 | 53/11 | 53/11 |  | 53/10 |
|  |  |  |  | 53/10 |  |  |  |
| 19 | Tajnica Dolna |  | 53/5 | 53/9 | 53/9 |  | 53/8 |
|  |  |  |  | 53/8 |  |  |  |
| 20 | Tajnica Dolna |  | 58/1 | 58/3 | 58/3 |  | 58/2 |
|  |  |  |  | 58/2 |  |  |  |
| 21 | Tajnica Dolna |  | 59 | 59/2 | 59/2 |  | 59/1 |
|  |  |  |  | 59/1 |  |  |  |
| 22 | Tajnica Dolna |  | 60 | 60/2 | 60/2 |  | 60/1 |
|  |  |  |  | 60/1 |  |  |  |
| 23 | Tajnica Dolna |  | 79/1 | 79/3 | 79/3 |  | 79/2 |
|  |  |  |  | 79/2 |  |  |  |
| 24 | Tajnica Dolna |  | 85 | 85/2 | 85/2 85/3 |  | 85/1 |
|  |  |  |  | 85/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 85/1 |  |  |  |
| 25 | Tajnica Dolna |  | 109 | 109/2 | 109/2 |  | 109/1 |
|  |  |  |  | 109/1 |  |  |  |
| 26 | Tajnica Dolna |  | 108 | 108/2 | 108/2 |  | 108/1 |
|  |  |  |  | 108/1 |  |  |  |
| 27 | Tajnica Dolna |  | 107 | 107/1 | 107/3 | 107/2 | 107/1 |
|  |  |  |  | 107/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107/3 |  |  |  |
| 28 | Tajnica Dolna |  | 104/3 | 104/10 |  | 104/10 | 104/9 |
|  |  |  |  | 104/9 |  |  |  |
| 29 | Tajnica Dolna |  | 104/2 | 104/8 | 104/7 | 104/8 | 104/6 |
|  |  |  |  | 104/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 104/6 |  |  |  |
| 30 | Tajnica Dolna |  | 102 | 102/1 | 102/2 |  | 102/1 |
|  |  |  |  | 102/2 |  |  |  |
| 31 | Tajnica Dolna |  | 94/1 | 94/3 | 94/3 |  | 94/2 |
|  |  |  |  | 94/2 |  |  |  |
| 32 | Bagniuki |  | 20 | 20/2 | 20/2 |  | 20/1 |
|  |  |  |  | 20/1 |  |  |  |
| 33 | Bagniuki |  | 38/1 | 38/5 | 38/5 38/4 38/3 |  | 38/2 |
|  |  |  |  | 38/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38/2 |  |  |  |
| 34 | Bagniuki |  | 135/12 | 135/21 | 135/22 135/23 135/24 |  | 135/21 |
|  |  |  |  | 135/22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/24 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 35 | Bagniuki |  | 135/11 | 135/19 | 135/18 135/17 135/20 |  | 135/16 135/19 |
|  |  |  |  | 135/20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/18 |  |  |  |
| 36 | Bagniuki |  | 135/10 | 135/14 | 135/14 |  | 135/15 135/13 |
|  |  |  |  | 135/15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135/13 |  |  |  |
| 37 | Bagniuki |  | 140/3 | 140/6 | 140/6 |  | 140/7 |
|  |  |  |  | 140/7 |  |  |  |
| 38 | Bagniuki |  | 136/1 | 136/2 | 136/2 |  | 136/3 |
|  |  |  |  | 136/3 |  |  |  |
| 39 | Bagniuki |  | 3/2 | 3/3 | 3/3 |  | 3/4 |
|  |  |  |  | 3/4 |  |  |  |
| 40 | Bagniuki |  | 145/5 | 145/8 | 145/8 |  | 145/7 |
|  |  |  |  | 145/7 |  |  |  |
| 41 | Bagniuki |  | 145/6 | 145/9 | 145/9 |  | 145/10 |
|  |  |  |  | 145/10 |  |  |  |
| 42 | Bagniuki |  | 146/4 | 146/6 | 146/6 |  | 146/5 146/7 |
|  |  |  |  | 146/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 146/7 |  |  |  |
| 43 | Bagniuki |  | 147/3 | 147/5 | 147/5 |  | 147/4 147/6 |
|  |  |  |  | 147/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 147/6 |  |  |  |
| 44 | Bagniuki |  | 148 | 148/2 | 148/2 |  | 148/1 148/3 |
|  |  |  |  | 148/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 148/3 |  |  |  |
| 45 | Bagniuki |  | 178 | 178/2 | 178/2 |  | 178/1 178/3 |
|  |  |  |  | 178/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 178/3 |  |  |  |
| 46 | Bagniuki |  | 144 | 144/1 | 144/1 |  | 144/2 |
|  |  |  |  | 144/2 |  |  |  |
|  |  | Gm. Narewka |  |  |  |  |  |
| 47 | Łuka |  | 553/1 | 553/2 | 553/2 |  | 553/3 |
|  |  |  |  | 553/3 |  |  |  |
| 48 | Łuka |  | 554/1 | 554/3 | 554/3 |  | 554/2 554/4 |
|  |  |  |  | 554/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 554/4 |  |  |  |
| 49 | Łuka |  | 558/1 | 558/4 | 558/3 |  | 558/4 558/2 |
|  |  |  |  | 558/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 558/3 |  |  |  |
| 50 | Łuka |  | 559/1 | 559/3 | 559/3 559/4 |  | 558/2 559/2 |
|  |  |  |  | 559/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 559/4 |  |  |  |
| 51 | Łuka |  | 88 | 88/2 | 88/2 |  | 88/3 88/1 |
|  |  |  |  | 88/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 88/1 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 52 | Łuka |  | 92 | 92/2 | 92/2 |  | 92/1 92/3 |
|  |  |  |  | 92/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 92/3 |  |  |  |
| 53 | Łuka |  | 94 | 94/2 | 94/3 | 92/2 | 94/4 94/1 |
|  |  |  |  | 94/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/4 |  |  |  |
| 54 | Łuka |  | 100 | 100/2 | 100/3 | 100/2 100/4 | 100/1 100/5 |
|  |  |  |  | 100/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/1 |  |  |  |
| 55 | Łuka |  | 464/2 | 464/3 | 464/3 464/5 464/4 |  | 464/6 |
|  |  |  |  | 464/6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 464/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 464/5 |  |  |  |
| 56 | Łuka |  | 471 | 471/1 | 471/1 |  | 471/2 |
|  |  |  |  | 471/2 |  |  |  |
| 57 | Łuka |  | 476/1 | 476/2 | 476/2 |  | 476/3 |
|  |  |  |  | 476/3 |  |  |  |
| 58 | Łuka |  | 113 | 113/1 | 113/1 |  | 113/2 |
|  |  |  |  | 113/2 |  |  |  |
| 59 | Łuka |  | 114/1 | 114/4 | 114/4 |  | 114/5 |
|  |  |  |  | 114/5 |  |  |  |
| 60 | Łuka |  | 114/2 | 114/8 | 114/8 | 114/6 | 114/7 114/9 |
|  |  |  |  | 114/6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114/9 |  |  |  |
| 61 | Łuka |  | 119 | 119/2 | 119/2 |  | 119/1 119/3 |
|  |  |  |  | 119/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 119/3 |  |  |  |
| 62 | Łuka |  | 121 | 121/2 | 121/2 |  | 121/3 121/1 |
|  |  |  |  | 121/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 121/1 |  |  |  |
| 63 | Łuka |  | 547 | 547/2 | 547/2 |  | 547/1 547/3 |
|  |  |  |  | 547/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 547/3 |  |  |  |
| 64 | Łuka |  | 944 | 944/2 | 944/2 |  | 944/3 944/1 |
|  |  |  |  | 944/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 944/1 |  |  |  |
| 65 | Łuka |  | 945/1 | 945/3 | 945/3 |  | 945/4 945/2 |
|  |  |  |  | 945/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 945/4 |  |  |  |
| 66 | Łuka |  | 947/3 | 947/6 | 947/6 |  | 947/5 |
|  |  |  |  | 947/5 |  |  |  |
| 67 | Łuka |  | 947/4 | 947/8 | 947/8 |  | 947/7 |
|  |  |  |  | 947/7 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 68 | Łuka |  | 949/1 | 949/3 | 949/3 |  | 949/2 949/4 |
|  |  |  |  | 949/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 949/4 |  |  |  |
| 69 | Łuka |  | 950/3 | 950/6 | 950/6 |  | 950/5 950/7 |
|  |  |  |  | 950/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 950/7 |  |  |  |
| 70 | Łuka |  | 951/1 | 951/10 | 951/10 951/12 |  | 951/9 951/11 |
|  |  |  |  | 951/12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 951/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 951/11 |  |  |  |
| 71 | Łuka |  | 951/2 | 951/6 | 951/6 |  | 951/5 |
|  |  |  |  | 951/5 |  |  |  |
| 72 | Łuka |  | 951/3 | 951/8 | 951/8 |  | 951/7 |
|  |  |  |  | 951/7 |  |  |  |
| 73 | Łuka |  | 951/4 | 951/13 | 951/13 951/14 |  | 951/15 |
|  |  |  |  | 951/14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 951/15 |  |  |  |
| 74 | Łuka |  | 977 | 977/2 | 977/2 |  | 977/1 |
|  |  |  |  | 977/1 |  |  |  |
| 75 | Łuka |  | 989/5 | 989/6 | 989/6 |  | 989/7 |
|  |  |  |  | 989/7 |  |  |  |
| 76 | Łuka |  | 990/1 | 990/2 | 990/2 |  | 990/3 |
|  |  |  |  | 990/3 |  |  |  |
| 77 | Łuka |  | 1001/1 | 1001/2 | 1001/2 | 1001/3 | 1001/4 |
|  |  |  |  | 1001/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1001/3 |  |  |  |
| 78 | Łuka |  | 978 | 978/2 | 978/1 | 978/2 | 978/3 |
|  |  |  |  | 978/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 978/3 |  |  |  |
| 79 | Łuka |  | 1459/1 | 1459/15 | 1459/15 | 1459/16 | 1459/17 |
|  |  |  |  | 1459/16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1459/17 |  |  |  |
| 80 | Łuka |  | 955/1 | 955/8 | 955/8 |  | 955/7 |
|  |  |  |  | 955/7 |  |  |  |
| 81 | Łuka |  | 96/2 | 96/4 | 96/4 |  | 96/3 |
|  |  |  |  | 96/3 |  |  |  |
| 82 | Łuka |  | 95 | 95/2 | 95/2 |  | 95/1 |
|  |  |  |  | 95/1 |  |  |  |
| 83 | Łuka |  | 561 | 561/2 | 561/2 |  | 561/1 |
|  |  |  |  | 561/1 |  |  |  |
| 84 | Łuka |  | 1194 | 1194/1 | 1194/1 |  | 1194/2 |
|  |  |  |  | 1194/2 |  |  |  |
| 85 | Łuka |  | 1067/41 | 1067/58 | 1067/57 |  | 1067/58 |
|  |  |  |  | 1067/57 |  |  |  |
| 86 | Łuka |  | 1067/21 | 1067/56 | 1067/55 |  | 1067/56 |
|  |  |  |  | 1067/55 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 87 | Łuka |  | 1060/9 | 1060/11 | 1060/11 |  | 1060/10 |
|  |  |  |  | 1060/10 |  |  |  |
| 88 | Łuka |  | 1009/1 | 1009/3 | 1009/3 |  | 1009/2 |
|  |  |  |  | 1009/2 |  |  |  |
| 89 | Łuka |  | 1008 | 1008/2 | 1008/2 |  | 1008/1 |
|  |  |  |  | 1008/1 |  |  |  |
| 90 | Łuka |  | 1007/5 | 1007/7 | 1007/7 |  | 1007/6 |
|  |  |  |  | 1007/6 |  |  |  |
| 91 | Łuka |  | 1005/2 | 1005/4 | 1005/4 |  | 1005/3 |
|  |  |  |  | 1005/3 |  |  |  |
| 92 | Łuka |  | 1004/3 | 1004/4 | 1004/4 |  | 1004/5 |
|  |  |  |  | 1004/5 |  |  |  |
| 93 | Łuka |  | 1452 | 1452/2 | 1452/2 |  | 1452/1 |
|  |  |  |  | 1452/1 |  |  |  |
| 94 | Łozowe |  | 86 | 86/1 | 86/1 |  | 86/2 |
|  |  |  |  | 86/2 |  |  |  |
| 95 | Łozowe |  | 127 | 127/1 | 127/1 |  | 127/2 |
|  |  |  |  | 127/2 |  |  |  |
| 96 | Łozowe |  | 85 | 85/1 | 85/1 85/2 |  | 85/3 |
|  |  |  |  | 85/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 85/3 |  |  |  |
| 97 | Stare Lewkowo |  | 165/4 | 165/8 | 165/8 |  | 165/9 |
|  |  |  |  | 165/9 |  |  |  |
| 98 | Stare Lewkowo |  | 174/1 | 174/15 | 174/15 |  | 174/16 |
|  |  |  |  | 174/16 |  |  |  |
| 99 | Stare Lewkowo |  | 174/12 | 174/17 | 174/17 |  | 174/18 |
|  |  |  |  | 174/18 |  |  |  |
| 100 | Stare Lewkowo |  | 174/14 | 174/20 | 174/20 174/19 |  | 174/21 |
|  |  |  |  | 174/19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 174/21 |  |  |  |
| 101 | Stare Lewkowo |  | 171/2 | 171/5 | 171/5 |  | 171/6 |
|  |  |  |  | 171/6 |  |  |  |
| 102 | Stare Lewkowo |  | 168 | 168/1 | 168/1 |  | 168/2 |
|  |  |  |  | 168/2 |  |  |  |
| 103 | Stare Lewkowo |  | 167 | 167/1 | 167/1 |  | 167/2 |
|  |  |  |  | 167/2 |  |  |  |
| 104 | Stare Lewkowo |  | 166/1 | 166/4 | 166/4 |  | 166/5 |
|  |  |  |  | 166/5 |  |  |  |
| 105 | Stare Lewkowo |  | 166/2 | 166/6 | 166/6 |  | 166/7 |
|  |  |  |  | 166/7 |  |  |  |
| 106 | Stare Lewkowo |  | 166/3 | 166/8 | 166/8 |  | 166/9 |
|  |  |  |  | 166/9 |  |  |  |
| 107 | Lewkowo Nowe |  | 46/2 | 46/5 | 46/5 |  | 46/4 46/6 |
|  |  |  |  | 46/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46/6 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 108 | Lewkowo Nowe |  | 46/3 | 46/8 | 46/8 |  | 46/7 46/9 |
|  |  |  |  | 46/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46/9 |  |  |  |
| 109 | Lewkowo Nowe |  | 48 | 48/2 | 48/2 |  | 48/1 |
|  |  |  |  | 48/1 |  |  |  |
| 110 | Lewkowo Nowe |  | 49/1 | 49/2 | 49/2 |  | 49/3 |
|  |  |  |  | 49/3 |  |  |  |
| 111 | Lewkowo Nowe |  | 107 | 107/2 | 107/2 |  | 107/1 107/3 |
|  |  |  |  | 107/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107/3 |  |  |  |
| 112 | Lewkowo Nowe |  | 84 | 84/2 | 84/2 |  | 84/1 |
|  |  |  |  | 84/1 |  |  |  |
| 113 | Lewkowo Nowe |  | 250/6 | 250/9 | 250/9 |  | 250/10 |
|  |  |  |  | 250/10 |  |  |  |
| 114 | Lewkowo Nowe |  | 155/4 | 155/6 | 155/6 |  | 155/7 |
|  |  |  |  | 155/7 |  |  |  |
| 115 | Lewkowo Nowe |  | 155/2 | 155/8 | 155/8 |  | 155/9 |
|  |  |  |  | 155/9 |  |  |  |
| 116 | Lewkowo Nowe |  | 155/3 | 155/10 | 155/10 |  | 155/11 |
|  |  |  |  | 155/11 |  |  |  |
| 117 | Lewkowo Nowe |  | 108 | 108/1 | 108/1 |  | 108/2 |
|  |  |  |  | 108/2 |  |  |  |
| 118 | Lewkowo Nowe |  | 105 | 105/1 | 105/1 |  | 105/2 |
|  |  |  |  | 105/2 |  |  |  |
| 119 | Lewkowo Nowe |  | 104 | 104/1 | 104/1 |  | 104/2 |
|  |  |  |  | 104/2 |  |  |  |
| 120 | Lewkowo Nowe |  | 103 | 103/1 | 103/1 |  | 103/2 |
|  |  |  |  | 103/2 |  |  |  |
| 121 | Lewkowo Nowe |  | 102 | 102/1 | 102/1 |  | 102/2 |
|  |  |  |  | 102/2 |  |  |  |
| 122 | Lewkowo Nowe |  | 101/2 | 101/5 | 101/5 |  | 101/6 |
|  |  |  |  | 101/6 |  |  |  |
| 123 | Lewkowo Nowe |  | 101/1 | 101/3 | 101/3 |  | 101/4 |
|  |  |  |  | 101/4 |  |  |  |
| 124 | Lewkowo Nowe |  | 100 | 100/1 | 100/1 |  | 100/2 |
|  |  |  |  | 100/2 |  |  |  |
| 125 | Lewkowo Nowe |  | 404 | 404/1 | 404/1 |  | 404/2 |
|  |  |  |  | 404/2 |  |  |  |
| 126 | Lewkowo Nowe |  | 88/2 | 88/3 | 88/3 |  | 88/4 |
|  |  |  |  | 88/4 |  |  |  |
| 127 | Lewkowo Nowe |  | 87/1 | 87/5 | 87/5 |  | 87/6 |
|  |  |  |  | 87/6 |  |  |  |
| 128 | Lewkowo Nowe |  | 86 | 86/1 | 86/1 |  | 86/2 |
|  |  |  |  | 86/2 |  |  |  |
| 129 | Lewkowo Nowe |  | 85/1 | 85/2 | 85/2 | 85/3 | 85/4 |
|  |  |  |  | 85/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 85/4 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 130 | Lewkowo Nowe |  | 79/4 | 79/9 |  | 79/9 | 79/10 |
|  |  |  |  | 79/10 |  |  |  |
| 131 | Lewkowo Nowe |  | 79/6 | 79/8 |  | 79/8 | 79/7 |
|  |  |  |  | 79/7 |  |  |  |
| 132 | Lewkowo Nowe |  | 80/1 | 80/3 | 80/3 |  | 80/2 |
|  |  |  |  | 80/2 |  |  |  |
| 133 | Lewkowo Nowe |  | 44 | 44/1 | 44/1 |  | 44/2 |
|  |  |  |  | 44/2 |  |  |  |
| 134 | Lewkowo Nowe |  | 397 | 397/1 | 397/1 |  | 397/2 |
|  |  |  |  | 397/2 |  |  |  |
| 135 | Lewkowo Nowe |  | 45/3 | 45/9 | 45/9 |  | 45/10 |
|  |  |  |  | 45/10 |  |  |  |
| 136 | Grodzisk |  | 44 | 44/1 | 44/1 |  | 44/2 |
|  |  |  |  | 44/2 |  |  |  |
| 137 | Grodzisk |  | 47 | 47/1 | 47/1 |  | 47/2 |
|  |  |  |  | 47/2 |  |  |  |
| 138 | Grodzisk |  | 49/1 | 49/2 | 49/2 |  | 49/3 |
|  |  |  |  | 49/3 |  |  |  |
| 139 | Grodzisk |  | 51 | 51/1 | 51/1 |  | 51/2 |
|  |  |  |  | 51/2 |  |  |  |
| 140 | Grodzisk |  | 52 | 52/1 | 52/1 |  | 52/2 |
|  |  |  |  | 52/2 |  |  |  |
| 141 | Grodzisk |  | 53 | 53/1 | 53/1 |  | 53/2 |
|  |  |  |  | 53/2 |  |  |  |
| 142 | Grodzisk |  | 54 | 54/1 | 54/1 |  | 54/2 |
|  |  |  |  | 54/2 |  |  |  |
| 143 | Grodzisk |  | 55 | 55/1 | 55/1 |  | 55/2 |
|  |  |  |  | 55/2 |  |  |  |
| 144 | Grodzisk |  | 58/1 | 58/2 | 58/2 |  | 58/3 |
|  |  |  |  | 58/3 |  |  |  |
| 145 | Grodzisk |  | 60/1 | 60/3 | 60/3 |  | 60/4 |
|  |  |  |  | 60/4 |  |  |  |
| 146 | Grodzisk |  | 60/2 | 60/5 | 60/5 |  | 60/6 |
|  |  |  |  | 60/6 |  |  |  |
| 147 | Grodzisk |  | 61 | 61/1 | 61/1 |  | 61/2 |
|  |  |  |  | 61/2 |  |  |  |
| 148 | Grodzisk |  | 62 | 62/1 | 62/1 |  | 62/2 |
|  |  |  |  | 62/2 |  |  |  |
| 149 | Grodzisk |  | 63 | 63/1 | 63/1 |  | 63/2 |
|  |  |  |  | 63/2 |  |  |  |
| 151 | Grodzisk |  | 64 | 64/1 | 64/1 |  | 64/2 |
|  |  |  |  | 64/2 |  |  |  |
| 152 | Grodzisk |  | 65 | 65/1 | 65/1 |  | 65/2 |
|  |  |  |  | 65/2 |  |  |  |
| 153 | Grodzisk |  | 66 | 66/1 | 66/1 |  | 66/2 |
|  |  |  |  | 66/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 154 | Grodzisk |  | 67 | 67/1 | 67/1 |  | 67/2 |
|  |  |  |  | 67/2 |  |  |  |
| 155 | Grodzisk |  | 68 | 68/1 | 68/1 |  | 68/2 |
|  |  |  |  | 68/2 |  |  |  |
| 156 | Grodzisk |  | 69/1 | 69/2 | 69/2 |  | 69/3 |
|  |  |  |  | 69/3 |  |  |  |
| 157 | Grodzisk |  | 71 | 71/1 | 71/1 |  | 71/2 |
|  |  |  |  | 71/2 |  |  |  |
| 158 | Grodzisk |  | 221 | 221/1 | 221/1 |  | 221/2 |
|  |  |  |  | 221/2 |  |  |  |
| 159 | Grodzisk |  | 72/2 | 72/3 | 72/3 |  | 72/4 |
|  |  |  |  | 72/4 |  |  |  |
| 160 | Grodzisk |  | 73 | 73/1 | 73/1 |  | 73/2 |
|  |  |  |  | 73/2 |  |  |  |
| 161 | Grodzisk |  | 74 | 74/1 | 74/1 |  | 74/2 |
|  |  |  |  | 74/2 |  |  |  |
| 162 | Grodzisk |  | 75 | 75/1 | 75/1 |  | 75/2 |
|  |  |  |  | 75/2 |  |  |  |
| 163 | Grodzisk |  | 77 | 77/1 | 77/1 |  | 77/2 |
|  |  |  |  | 77/2 |  |  |  |
| 164 | Grodzisk |  | 84 | 84/1 | 84/1 |  | 84/2 |
|  |  |  |  | 84/2 |  |  |  |
| 165 | Grodzisk |  | 85 | 85/1 | 85/1 |  | 85/2 |
|  |  |  |  | 85/2 |  |  |  |
| 166 | Grodzisk |  | 86/1 | 86/3 | 86/3 |  | 86/4 |
|  |  |  |  | 86/4 |  |  |  |
| 167 | Grodzisk |  | 86/2 | 86/5 | 86/5 |  | 86/6 |
|  |  |  |  | 86/6 |  |  |  |
| 168 | Grodzisk |  | 206/1 | 206/3 | 206/3 |  | 206/4 |
|  |  |  |  | 206/4 |  |  |  |
| 167 | Grodzisk |  | 206/2 | 206/5 | 206/5 |  | 206/6 |
|  |  |  |  | 206/6 |  |  |  |
| 169 | Grodzisk |  | 88 | 88/1 | 88/1 |  | 88/2 |
|  |  |  |  | 88/2 |  |  |  |
| 170 | Grodzisk |  | 121 | 121/1 | 121/1 121/3 |  | 121/2 |
|  |  |  |  | 121/2 121/3 |  |  |  |
| 171 | Grodzisk |  | 155 | 155/1 | 155/1 |  | 155/2 |
|  |  |  |  | 155/2 |  |  |  |
| 172 | Grodzisk |  | 154/2 | 154/5 | 154/5 |  | 154/6 |
|  |  |  |  | 154/6 |  |  |  |
| 173 | Grodzisk |  | 154/1 | 154/3 | 154/3 |  | 154/4 |
|  |  |  |  | 154/4 |  |  |  |
| 174 | Grodzisk |  | 153 | 155/1 | 155/1 |  | 155/2 |
|  |  |  |  | 155/2 |  |  |  |
| 175 | Grodzisk |  | 148 | 148/1 | 148/1 |  | 148/2 |
|  |  |  |  | 148/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 176 | Grodzisk |  | 41 | 41/1 | 41/1 |  | 41/2 |
|  |  |  |  | 41/2 |  |  |  |
| 177 | Grodzisk |  | 39/2 | 39/3 | 39/3 |  | 39/4 |
|  |  |  |  | 39/4 |  |  |  |
| 178 | Grodzisk |  | 37 | 37/1 | 37/1 |  | 37/2 |
|  |  |  |  | 37/2 |  |  |  |
| 179 | Grodzisk |  | 36 | 36/1 | 36/1 |  | 36/2 |
|  |  |  |  | 36/2 |  |  |  |
| 180 | Grodzisk |  | 35/2 | 35/5 | 35/5 |  | 35/6 |
|  |  |  |  | 35/6 |  |  |  |
| 181 | Grodzisk |  | 35/1 | 35/3 | 35/3 |  | 35/4 |
|  |  |  |  | 35/4 |  |  |  |
| 182 | Grodzisk |  | 34/1 | 34/5 | 34/5 |  | 34/6 |
|  |  |  |  | 34/6 |  |  |  |
| 183 | Grodzisk |  | 34/2 | 34/3 | 34/3 |  | 34/4 |
|  |  |  |  | 34/4 |  |  |  |
| 184 | Grodzisk |  | 33 | 33/1 | 33/1 |  | 33/2 |
|  |  |  |  | 33/2 |  |  |  |
| 185 | Grodzisk |  | 32 | 32/1 | 32/1 |  | 32/2 |
|  |  |  |  | 32/2 |  |  |  |
| 186 | Grodzisk |  | 31 | 31/1 | 31/1 |  | 31/2 |
|  |  |  |  | 31/2 |  |  |  |
| 187 | Grodzisk |  | 30 | 30/1 | 30/1 |  | 30/2 |
|  |  |  |  | 30/2 |  |  |  |
| 188 | Grodzisk |  | 25/1 | 25/2 | 25/2 |  | 25/3 |
|  |  |  |  | 25/3 |  |  |  |
| 189 | Grodzisk |  | 24/1 | 24/2 | 24/2 |  | 24/3 |
|  |  |  |  | 24/3 |  |  |  |
| 190 | Grodzisk |  | 23/2 | 23/7 | 23/7 |  | 23/8 |
|  |  |  |  | 23/8 |  |  |  |
| 191 | Grodzisk |  | 23/4 | 23/5 | 23/5 |  | 23/6 |
|  |  |  |  | 23/6 |  |  |  |
| 192 | Grodzisk |  | 22 | 22/1 | 22/1 |  | 22/2 |
|  |  |  |  | 22/2 |  |  |  |
| 193 | Grodzisk |  | 21/2 | 21/3 | 21/3 |  | 21/4 |
|  |  |  |  | 21/4 |  |  |  |
| 194 | Grodzisk |  | 215/2 | 215/5 | 215/5 |  | 215/6 |
|  |  |  |  | 215/6 |  |  |  |
| 195 | Grodzisk |  | 215/1 | 215/3 | 215/3 |  | 215/4 |
|  |  |  |  | 215/4 |  |  |  |
| 196 | Grodzisk |  | 20/2 | 20/5 | 20/5 |  | 20/6 |
|  |  |  |  | 20/6 |  |  |  |
| 197 | Grodzisk |  | 20/1 | 20/3 | 20/3 |  | 20/4 |
|  |  |  |  | 20/4 |  |  |  |
| 198 | Grodzisk |  | 19 | 19/1 | 19/1 |  | 19/2 |
|  |  |  |  | 19/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 199 | Grodzisk |  | 18 | 18/1 | 18/1 |  | 18/2 |
|  |  |  |  | 18/2 |  |  |  |
| 200 | Grodzisk |  | 17 | 17/1 | 17/1 |  | 17/2 |
|  |  |  |  | 17/2 |  |  |  |
| 201 | Grodzisk |  | 16 | 16/1 | 16/1 |  | 16/2 |
|  |  |  |  | 16/2 |  |  |  |
| 202 | Grodzisk |  | 15 | 15/1 | 15/1 |  | 15/2 |
|  |  |  |  | 15/2 |  |  |  |
| 203 | Grodzisk |  | 14/2 | 14/5 | 14/5 |  | 14/6 |
|  |  |  |  | 14/6 |  |  |  |
| 204 | Grodzisk |  | 14/1 | 14/3 | 14/3 |  | 14/4 |
|  |  |  |  | 14/4 |  |  |  |
| 205 | Grodzisk |  | 13 | 13/1 | 13/1 |  | 13/2 |
|  |  |  |  | 13/2 |  |  |  |
| 206 | Grodzisk |  | 12 | 12/1 | 12/1 |  | 12/2 |
|  |  |  |  | 12/2 |  |  |  |
| 207 | Grodzisk |  | 11 | 11/1 | 11/1 |  | 11/2 |
|  |  |  |  | 11/2 |  |  |  |
| 208 | Grodzisk |  | 9 | 9/1 | 9/1 |  | 9/2 |
|  |  |  |  | 9/2 |  |  |  |
| 209 | Grodzisk |  | 8 | 8/1 | 8/1 |  | 8/2 |
|  |  |  |  | 8/2 |  |  |  |
| 210 | Grodzisk |  | 144 | 144/1 | 144/1 |  | 144/2 |
|  |  |  |  | 144/2 |  |  |  |
| 211 | Grodzisk |  | 119 | 119/1 | 119/1 |  | 119/2 |
|  |  |  |  | 119/2 |  |  |  |
| 212 | Grodzisk |  | 214/1 | 214/3 | 214/3 |  | 214/4 |
|  |  |  |  | 214/4 |  |  |  |
| 213 | Grodzisk |  | 145 | 145/2 | 145/2 |  | 145/1 145/3 |
|  |  |  |  | 145/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 145/1 |  |  |  |
| 214 | Grodzisk |  | 146/3 | 146/9 | 146/9 |  | 146/10 |
|  |  |  |  | 146/10 |  |  |  |
| 215 | Grodzisk |  | 146/5 | 146/11 | 146/11 |  | 146/12 |
|  |  |  |  | 146/12 |  |  |  |
| 216 | Grodzisk |  | 193/5 | 193/9 | 193/9 |  | 193/10 |
|  |  |  |  | 193/10 |  |  |  |
| 217 | Grodzisk |  | 193/7 | 193/14 | 193/14 193/13 |  |  |
|  |  |  |  | 193/13 |  |  |  |
| 218 | Grodzisk |  | 193/1 | 193/11 | 193/11 |  | 193/12 |
|  |  |  |  | 193/12 |  |  |  |
| 219 | Grodzisk |  | 178 | 178/1 | 178/1 |  | 178/2 |
|  |  |  |  | 178/2 |  |  |  |
| 220 | Grodzisk |  | 177 | 177/1 | 177/1 |  | 177/2 |
|  |  |  |  | 177/2 |  |  |  |
| 221 | Grodzisk |  | 176 | 176/1 | 176/1 |  | 176/2 |
|  |  |  |  | 176/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 222 | Grodzisk |  | 175/2 | 175/5 | 175/5 |  | 175/6 |
|  |  |  |  | 175/6 |  |  |  |
| 223 | Grodzisk |  | 175/1 | 175/3 | 175/3 |  | 175/4 |
|  |  |  |  | 175/4 |  |  |  |
| 224 | Grodzisk |  | 174/2 | 174/5 | 174/5 |  | 174/6 |
|  |  |  |  | 174/6 |  |  |  |
| 225 | Grodzisk |  | 174/1 | 174/3 | 174/3 |  | 174/4 |
|  |  |  |  | 174/4 |  |  |  |
| 226 | Grodzisk |  | 173/2 | 173/5 | 173/5 |  | 173/6 |
|  |  |  |  | 173/6 |  |  |  |
| 227 | Grodzisk |  | 173/1 | 173/3 | 173/3 |  | 173/4 |
|  |  |  |  | 173/4 |  |  |  |
| 228 | Grodzisk |  | 172/2 | 172/5 | 172/5 |  | 172/6 |
|  |  |  |  | 172/6 |  |  |  |
| 229 | Grodzisk |  | 172/1 | 172/3 | 172/3 |  | 172/4 |
|  |  |  |  | 172/4 |  |  |  |
| 230 | Grodzisk |  | 160 | 160/1 | 160/1 |  | 160/2 |
|  |  |  |  | 160/2 |  |  |  |
| 231 | Grodzisk |  | 158/2 | 158/5 | 158/5 |  | 158/6 |
|  |  |  |  | 158/6 |  |  |  |
| 232 | Grodzisk |  | 158/4 | 158/9 | 158/9 |  | 158/10 |
|  |  |  |  | 158/10 |  |  |  |
| 233 | Grodzisk |  | 158/3 | 158/7 | 158/7 |  | 158/8 |
|  |  |  |  | 158/8 |  |  |  |
| 234 | Grodzisk |  | 157/2 | 157/5 | 157/5 |  | 157/6 |
|  |  |  |  | 157/6 |  |  |  |
| 235 | Grodzisk |  | 157/1 | 157/3 | 157/3 |  | 157/4 |
|  |  |  |  | 157/4 |  |  |  |
| 236 | Grodzisk |  | 156 | 156/1 | 156/1 |  | 156/2 |
|  |  |  |  | 156/2 |  |  |  |
| 237 | Narewka |  | 5 | 5/1 | 5/1 |  | 5/2 |
|  |  |  |  | 5/2 |  |  |  |
| 238 | Narewka |  | 18 | 18/1 | 18/1 |  | 18/2 |
|  |  |  |  | 18/2 |  |  |  |
| 239 | Narewka |  | 3 | 3/1 | 3/1 |  | 3/2 |
|  |  |  |  | 3/2 |  |  |  |
| 240 | Narewka |  | 2 | 2/1 | 2/1 |  | 2/2 |
|  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |
| 241 | Narewka |  | 4 | 4/1 | 4/1 |  | 4/2 |
|  |  |  |  | 4/2 |  |  |  |
| 242 | Narewka |  | 20 | 20/1 | 20/1 |  | 20/2 |
|  |  |  |  | 20/2 |  |  |  |
| 243 | Narewka |  | 19/2 | 19/3 | 19/3 |  | 19/4 |
|  |  |  |  | 19/4 |  |  |  |
| 244 | Narewka |  | 197 | 197/1 | 197/1 |  | 197/2 |
|  |  |  |  | 197/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 245 | Narewka |  | 199 | 199/1 | 199/1 |  | 199/2 |
|  |  |  |  | 199/2 |  |  |  |
| 246 | Narewka |  | 216 | 216/1 | 216/1 216/2 |  | 216/2 216/3 |
|  |  |  |  | 216/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 216/3 |  |  |  |
| 247 | Narewka |  | 206 | 206/1 | 206/1 | 206/2 | 206/3 |
|  |  |  |  | 206/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 206/3 |  |  |  |
| 248 | Narewka |  | 207 | 207/1 |  | 207/1 | 207/2 |
|  |  |  |  | 207/2 |  |  |  |
| 249 | Narewka |  | 208 | 208/1 |  | 208/1 | 208/2 |
|  |  |  |  | 208/2 |  |  |  |
| 250 | Narewka |  | 209 | 209/1 |  | 209/1 | 209/2 |
|  |  |  |  | 209/2 |  |  |  |
| 251 | Narewka |  | 210 | 210/1 |  | 210/1 | 210/2 |
|  |  |  |  | 210/2 |  |  |  |
| 252 | Narewka |  | 211 | 211/1 |  | 211/1 | 211/2 |
|  |  |  |  | 211/2 |  |  |  |
| 253 | Narewka |  | 212 | 212/1 |  | 212/1 | 212/2 |
|  |  |  |  | 212/2 |  |  |  |
| 254 | Narewka |  | 205 | 205/1 | 205/1 |  | 205/2 |
|  |  |  |  | 205/2 |  |  |  |
| 255 | Narewka |  | 201 | 201/1 | 201/1 |  | 201/2 |
|  |  |  |  | 201/2 |  |  |  |
| 256 | Zabłotczyzna |  | 37 | 37/2 |  | 37/2 | 37/1 37/3 |
|  |  |  |  | 37/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37/3 |  |  |  |
| 257 | Zabłotczyzna |  | 118 | 118/3 | 118/1 118/3 | 118/1 118/3 | 118/2 |
|  |  |  |  | 118/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 118/1 |  |  |  |
| 258 | Zabłotczyzna |  | 116 | 116/2 | 116/2 |  | 116/3 116/1 |
|  |  |  |  | 116/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 116/3 |  |  |  |
| 259 | Zabłotczyzna |  | 124 | 124/1 |  | 124/1 | 124/2 |
|  |  |  |  | 124/2 |  |  |  |
| 260 | Zabłotczyzna |  | 141 | 141/1 | 141/1 |  | 141/2 |
|  |  |  |  | 141/2 |  |  |  |
| 261 | Zabłotczyzna |  | 132 | 132/2 | 132/2 |  | 132/3 132/1 |
|  |  |  |  | 132/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 132/3 |  |  |  |
| 262 | Zabłotczyzna |  | 133 | 133/2 | 133/2 |  | 133/1 133/3 |
|  |  |  |  | 133/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 133/3 |  |  |  |
| 263 | Zabłotczyzna |  | 138 | 138/2 | 138/2 |  | 138/1 |
|  |  |  |  | 138/1 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 264 | Zabłotczyzna |  | 137 | 137/2 | 137/2 |  | 137/1 137/3 |
|  |  |  |  | 137/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 137/3 |  |  |  |
| 265 | Zabłotczyzna |  | 136 | 136/2 | 136/2 |  | 136/3 136/1 |
|  |  |  |  | 136/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 136/3 |  |  |  |
| 266 | Zabłotczyzna |  | 135 | 135/1 | 135/1 |  | 135/2 |
|  |  |  |  | 135/2 |  |  |  |
| 267 | Zabłotczyzna |  | 134 | 134/1 | 134/1 |  | 134/2 |
|  |  |  |  | 134/2 |  |  |  |
| 268 | Zabłotczyzna |  | 146 | 146/2 | 146/2 |  | 146/1 |
|  |  |  |  | 146/1 |  |  |  |
| 269 | Zabłotczyzna |  | 145 | 145/2 | 145/2 |  | 145/1 145/3 |
|  |  |  |  | 145/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 145/3 |  |  |  |
| 270 | Zabłotczyzna |  | 144 | 144/1 | 144/1 |  | 144/2 |
|  |  |  |  | 144/2 |  |  |  |
| 271 | Zabłotczyzna |  | 150 | 150/2 | 150/2 |  | 150/3 150/1 |
|  |  |  |  | 150/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 150/3 |  |  |  |
| 272 | Zabłotczyzna |  | 184 | 184/1 | 184/1 184/3 |  | 184/2 |
|  |  |  |  | 184/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 184/2 |  |  |  |
| 273 | Zabłotczyzna |  | 186 | 186/1 | 186/1 |  | 186/2 |
|  |  |  |  | 186/2 |  |  |  |
| 274 | Zabłotczyzna |  | 190 | 190/2 | 190/2 |  | 190/1 190/3 |
|  |  |  |  | 190/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 190/3 |  |  |  |
| 275 | Zabłotczyzna |  | 197 | 197/2 | 197/2 |  | 197/1 |
|  |  |  |  | 197/1 |  |  |  |
| 276 | Zabłotczyzna |  | 198 | 198/1 | 198/1 |  | 198/2 |
|  |  |  |  | 198/2 |  |  |  |
| 277 | Skupowo |  | 436 | 436/1 | 436/1 |  | 436/2 |
|  |  |  |  | 436/2 |  |  |  |
| 278 | Skupowo |  | 423 | 423/1 | 423/1 | 423/2 | 423/3 |
|  |  |  |  | 423/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 423/3 |  |  |  |
| 279 | Skupowo |  | 437 | 437/1 | 437/1 | 437/2 | 437/3 |
|  |  |  |  | 437/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 437/3 |  |  |  |
| 280 | Skupowo |  | 438 | 438/2 | 438/2 |  | 438/1 438/3 |
|  |  |  |  | 438/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 438/3 |  |  |  |
| 281 | Skupowo |  | 439 | 439/2 | 439/2 |  | 439/3 439/1 |
|  |  |  |  | 439/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 439/3 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 282 | Skupowo |  | 440 | 440/2 | 440/2 |  | 440/1 440/3 |
|  |  |  |  | 440/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 440/3 |  |  |  |
| 283 | Skupowo |  | 441 | 441/2 | 441/2 |  | 441/1 441/3 |
|  |  |  |  | 441/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 441/3 |  |  |  |
| 284 | Skupowo |  | 442 | 442/2 | 442/2 |  | 442/1 442/3 |
|  |  |  |  | 442/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 442/3 |  |  |  |
| 285 | Skupowo |  | 443 | 443/2 | 443/2 |  | 443/1 443/3 |
|  |  |  |  | 443/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 443/3 |  |  |  |
| 286 | Skupowo |  | 444/1 | 444/8 | 444/8 |  | 444/7 444/9 |
|  |  |  |  | 444/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 444/9 |  |  |  |
| 287 | Skupowo |  | 444/2 | 444/6 | 444/6 |  | 444/5 |
|  |  |  |  | 444/5 |  |  |  |
| 288 | Skupowo |  | 445 | 445/2 | 445/2 |  | 445/1 445/3 |
|  |  |  |  | 445/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 445/3 |  |  |  |
| 289 | Skupowo |  | 446/1 | 446/6 | 446/6 | 446/5 | 446/7 446/4 |
|  |  |  |  | 446/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 446/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 446/4 |  |  |  |
| 290 | Skupowo |  | 435 | 435/4 | 435/5 435/1 435/6 | 435/2 435/4 | 435/3 |
|  |  |  |  | 435/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 435/3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 435/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 435/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 435/6 |  |  |  |
| 291 | Skupowo |  | 447 | 447/1 | 447/2 | 447/1 | 447/3 |
|  |  |  |  | 447/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 447/3 |  |  |  |
| 292 | Skupowo |  | 519/1 | 519/3 | 519/3 519/5 |  | 519/4 |
|  |  |  |  | 519/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 519/4 |  |  |  |
| 293 | Skupowo |  | 434 | 434/1 | 434/1 434/2 |  | 434/3 |
|  |  |  |  | 434/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 434/3 |  |  |  |
| 294 | Skupowo |  | 422 | 422/1 | 422/1 |  | 422/2 |
|  |  |  |  | 422/2 |  |  |  |
| 295 | Skupowo |  | 421 | 421/1 | 421/1 |  | 421/2 |
|  |  |  |  | 421/2 |  |  |  |
| 296 | Skupowo |  | 420 | 420/1 | 420/1 |  | 420/2 |
|  |  |  |  | 420/2 |  |  |  |
| 297 | Skupowo |  | 390 | 390/1 | 390/1 |  | 390/2 |
|  |  |  |  | 390/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 298 | Skupowo |  | 389 | 389/1 | 389/1 |  | 389/2 |
|  |  |  |  | 389/2 |  |  |  |
| 299 | Skupowo |  | 388 | 388/1 | 388/1 |  | 388/2 |
|  |  |  |  | 388/2 |  |  |  |
| 300 | Skupowo |  | 387/3 | 387/4 | 387/4 |  | 387/5 |
|  |  |  |  | 387/5 |  |  |  |
| 301 | Skupowo |  | 386 | 386/1 | 386/1 |  | 386/2 |
|  |  |  |  | 386/2 |  |  |  |
| 302 | Skupowo |  | 328/2 | 328/4 | 328/4 328/3 |  | 328/5 |
|  |  |  |  | 328/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 328/3 |  |  |  |
| 303 | Skupowo |  | 327 | 327/1 | 327/1 327/2 |  | 327/3 |
|  |  |  |  | 327/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 327/3 |  |  |  |
| 304 | Skupowo |  | 326/2 | 326/6 | 326/6 326/5 |  | 326/7 |
|  |  |  |  | 326/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 326/5 |  |  |  |
| 305 | Skupowo |  | 326/1 | 326/3 | 326/3 |  | 326/4 |
|  |  |  |  | 326/4 |  |  |  |
| 306 | Skupowo |  | 325 | 325/1 | 325/1 |  | 325/2 |
|  |  |  |  | 325/2 |  |  |  |
| 307 | Skupowo |  | 324 | 324/1 | 324/1 |  | 324/2 |
|  |  |  |  | 324/2 |  |  |  |
| 308 | Skupowo |  | 317 | 317/1 | 317/1 |  | 317/2 |
|  |  |  |  | 317/2 |  |  |  |
| 309 | Skupowo |  | 315 | 315/1 | 315/1 |  | 315/2 |
|  |  |  |  | 315/2 |  |  |  |
| 310 | Skupowo |  | 307 | 307/1 | 307/1 |  | 307/2 |
|  |  |  |  | 307/2 |  |  |  |
| 311 | Skupowo |  | 306/2 | 306/4 | 306/4 |  | 306/3 |
|  |  |  |  | 306/3 |  |  |  |
| 312 | Skupowo |  | 302/2 | 302/3 | 302/3 |  | 302/4 |
|  |  |  |  | 302/4 |  |  |  |
| 313 | Skupowo |  | 287 | 287/1 | 287/1 |  | 287/2 |
|  |  |  |  | 287/2 |  |  |  |
| 314 | Skupowo |  | 283/1 | 283/2 | 283/2 |  | 283/3 |
|  |  |  |  | 283/3 |  |  |  |
| 315 | Skupowo |  | 285 | 285/1 | 285/1 |  | 285/2 |
|  |  |  |  | 285/2 |  |  |  |
| 316 | Skupowo |  | 331 | 331/1 | 331/1 |  | 331/2 |
|  |  |  |  | 331/2 |  |  |  |
| 317 | Skupowo |  | 332/1 | 332/3 | 332/3 |  | 332/4 |
|  |  |  |  | 332/4 |  |  |  |
| 318 | Skupowo |  | 332/2 | 332/5 | 332/5 |  | 332/6 |
|  |  |  |  | 332/6 |  |  |  |
| 319 | Skupowo |  | 333 | 333/1 | 333/1 |  | 333/2 |
|  |  |  |  | 333/2 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 320 | Skupowo |  | 334/2 | 334/3 | 334/3 |  | 334/4 |
|  |  |  |  | 334/4 |  |  |  |
| 321 | Skupowo |  | 337 | 337/1 | 337/1 |  | 337/2 |
|  |  |  |  | 337/2 |  |  |  |
| 322 | Skupowo |  | 336/2 | 336/3 | 336/3 |  | 336/4 |
|  |  |  |  | 336/4 |  |  |  |
| 323 | Skupowo |  | 335/2 | 335/3 | 335/3 |  | 335/4 |
|  |  |  |  | 335/4 |  |  |  |
| 324 | Skupowo |  | 352 | 352/1 | 352/1 |  | 352/2 |
|  |  |  |  | 352/2 |  |  |  |
| 325 | Skupowo |  | 353/1 | 353/3 | 353/3 |  | 353/4 |
|  |  |  |  | 353/4 |  |  |  |
| 326 | Skupowo |  | 353/2 | 335/5 | 335/5 |  | 335/6 |
|  |  |  |  | 335/6 |  |  |  |
| 327 | Skupowo |  | 470 | 470/1 | 470/1 |  | 470/2 |
|  |  |  |  | 470/2 |  |  |  |
| 328 | Skupowo |  | 468/1 | 468/3 | 468/3 |  | 468/4 |
|  |  |  |  | 468/4 |  |  |  |
| 329 | Skupowo |  | 464/1 | 464/5 | 464/5 |  | 464/6 |
|  |  |  |  | 464/6 |  |  |  |
| 330 | Skupowo |  | 461 | 461/1 | 461/1 |  | 461/2 |
|  |  |  |  | 461/2 |  |  |  |
| 331 | Skupowo |  | 460 | 460/1 | 460/1 |  | 460/2 |
|  |  |  |  | 460/2 |  |  |  |
| 332 | Skupowo |  | 463 | 463/1 | 463/1 |  | 463/2 |
|  |  |  |  | 463/2 |  |  |  |
| 333 | Gruszki |  | 844 | 844/1 | 844/1 |  | 844/2 |
|  |  |  |  | 844/2 |  |  |  |
| 334 | Gruszki |  | 845 | 845/1 | 845/1 |  | 845/2 |
|  |  |  |  | 845/2 |  |  |  |
| 335 | Gruszki |  | 849 | 849/1 | 849/1 |  | 849/2 |
|  |  |  |  | 849/2 |  |  |  |
| 336 | Gruszki |  | 855 | 855/1 | 855/1 |  | 855/2 |
|  |  |  |  | 855/2 |  |  |  |
| 337 | Gruszki |  | 861/1 | 861/6 | 861/6 | 861/7 | 861/8 |
|  |  |  |  | 861/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 861/8 |  |  |  |
| 338 | Gruszki |  | 866/3 | 866/4 | 861/4 866/4 | 861/5 866/5 | 866/6 |
|  |  |  |  | 866/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 866/6 |  |  |  |
| 339 | Gruszki |  | 861/2 | 861/3 | 861/3 | 861/4 | 861/5 |
|  |  |  |  | 861/4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 861/5 |  |  |  |
| 340 | Gruszki |  | 868/1 | 868/7 | 868/7 868/5 |  | 868/6 |
|  |  |  |  | 868/5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 868/6 |  |  |  |
| L.p | Obręb |  | Nr działki ewidencyjnej przed podziałem | Nr działki po podziale | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy DW nr 678 | Nr działki przeznaczony pod pas drogowy Innych dróg publicznych | Nr działki pozostającej we władaniu dotychczasowego właściciela |
| 341 | Gruszki |  | 875/1 | 875/5 | 875/5 |  | 875/6 |
|  |  |  |  | 875/6 |  |  |  |
| 342 | Gruszki |  | 875/2 | 875/3 | 875/3 |  | 875/4 |
|  |  |  |  | 875/4 |  |  |  |
| 343 | Gruszki |  | 868/2 | 868/3 | 868/3 |  | 868/4 |
|  |  |  |  | 868/4 |  |  |  |
| 344 | Gruszki |  | 862 | 862/1 | 862/1 |  | 862/2 |
|  |  |  |  | 862/2 |  |  |  |
| 345 | Gruszki |  | 856 | 856/1 | 856/1 |  | 856/2 |
|  |  |  |  | 856/2 |  |  |  |
| 346 | Gruszki |  | 850 | 850/1 | 850/1 |  | 850/2 |
|  |  |  |  | 850/2 |  |  |  |
| 347 | Gruszki |  | 883/1 | 883/7 | 883/7 883/5 |  | 883/6 |
|  |  |  |  | 883/6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 883/5 |  |  |  |
| 348 | Gruszki |  | 884/3 | 884/10 | 884/10 |  | 884/11 |
|  |  |  |  | 884/11 |  |  |  |
| 349 | Gruszki |  | 884/7 | 884/8 | 884/8 |  | 884/9 |
|  |  |  |  | 884/9 |  |  |  |
| 350 | Gruszki |  | 884/1 | 884/12 | 884/12 |  | 884/13 |
|  |  |  |  | 884/13 |  |  |  |
| 351 | Gruszki |  | 883/2 | 883/3 | 883/3 |  | 883/4 |
|  |  |  |  | 883/4 |  |  |  |
|  |  | Gm. Hajnówka |  |  |  |  |  |
| 352 | Nowosady |  | 389 | 389/2 | 389/2 |  | 389/1 |
|  |  |  |  | 389/1 |  |  |  |
| 353 | Nowosady |  | 745/2 | 745/5 | 745/5 |  | 745/6 |
|  |  |  |  | 745/6 |  |  |  |
| 354 | Nowosady |  | 383/2 | 383/3 | 383/3 |  | 383/4 |
|  |  |  |  | 383/4 |  |  |  |
| 355 | Nowosady |  | 382/2 | 382/5 | 382/5 |  | 382/4 |
|  |  |  |  | 382/3 |  | 382/3 |  |
|  |  |  |  | 382/4 |  |  |  |
| 356 | Nowosady |  | 381 | 381/1 |  | 381/1 | 381/2 |
|  |  |  |  | 381/2 |  |  |  |

- Działki dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji

Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. i w związku z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e-h.

| L.p | Obręb | Nr działki ewidencyjnej | Nr działki ewidencyjnej po podziale | Rodzaj robót budowlanych do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gm. Michałowo |  |  |  |  |
| 1 | Juszkowy Gród | 167/2 | 167/3 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 2 | Juszkowy Gród | 168 | 168/1 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 3 | Juszkowy Gród | 172 | 172/1 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatową nr 1463B |
| 4 | Juszkowy Gród | 173 | 173/1 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 5 | Juszkowy Gród | 174 | 174/1 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 6 | Juszkowy Gród | 180 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej. |
| 7 | Juszkowy Gród | 141 |  | - przebudowa rowu, |
| 8 | Juszkowy Gród | 142 | 142/1 | - przebudowa rowu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 9 | Juszkowy Gród | 124 | 124/1 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 10 | Juszkowy Gród | 123/2 | 123/5 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 11 | Juszkowy Gród | 123/1 | 123/3 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 12 | Juszkowy Gród | 143/1 |  | - budowa ścieżki pieszo - rowerowej |
| 13 | Tajnica Dolna | 40/3 |  | - przebudowa rowu, - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 14 | Tajnica Dolna | 57 | 57/1 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 15 | Tajnica Dolna | 53/6 | 53/10 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 16 | Tajnica Dolna | 53/5 | 53/8 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej w km 1+961. |
| 17 | Tajnica Dolna | 58/1 | 58/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 18 | Tajnica Dolna | 60 | 60/1 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 107007B w km 2+139. |
| 19 | Tajnica Dolna | 94/1 | 94/2 | - przebudowa rowu, - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 20 | Tajnica Dolna | 104/2 | 106/6 104/6 | - rozbiórka istniejącej drogi gminnej nr 107008B w km 2+280. |
| 21 | Bagniuki | 38/1 | 38/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej w km 2+733. |
| 22 | Bagniuki | 135/12 | 135/21 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci teletechnicznej), |
| 23 | Bagniuki | 135/11 | 135/19 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 24 | Bagniuki | 3/2 | 3/4 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej), |
| 25 | Bagniuki | 3/1 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej), |
| 26 | Bagniuki | 148 | 148/1,148/3 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu na rzece Narew. |
| 27 | Bagniuki | 147/3 | 147/6 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu na rzece Narew. |
| 28 | Bagniuki | 178 | 178/1,178/3 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu na rzece Narew. |
| Gm. Narewka |  |  |  |  |
| 29 | Łuka | 553/1 | 553/3 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu na rzece Narew. |
| 30 | Łuka | 554/1 | 554/4,554/2 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu na rzece Narew. |
| 31 | Łuka | 88 | 88/1, 88/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155665B. |
| 32 | Łuka | 100 | 100/1,100/5 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatowej nr 1643B w km 4+012, 4+680. |
| 33 | Łuka | 464/2 | 464/6 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu w km 4+302, km 4+505, |
| 34 | Łuka | 476/1 | 476/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej |
| 35 | Łuka | 97/1 | - | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej km 4+448, |
| 36 | Łuka | 113 | 113/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 37 | Łuka | 114/1 | 114/5 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 38 | Łuka | 119 | 119/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155667 km 4+869, |
| 39 | Łuka | 121 | 121/1,121/3 | - przebudowa rowu, |
| 40 | Łuka | 547 | 547/1, 547/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 107090B km 5+186, |
| 41 | Łuka | 945/1 | 945/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 42 | Łuka | 950/3 | 950/7 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 43 | Łuka | 951/2 | 951/5 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 44 | Łuka | 951/3 | 951/7 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 45 | Łuka | 1459/1 | 1459/17 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu w km 0+019 droga gminna nr 155653B |
| 46 | Łuka | 954/3 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi wewnętrznej w km 0+23 stary przebieg dr woj. Nr 687 |
| 47 | Łuka | 995/16 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej km 6+137, |
| 48 | Łuka | 1241/3 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155657B w km 6+257 |
| 49 | Łuka | 1243 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 107117B w km 6+377 - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci teletechnicznej), |
| 50 | Łuka | 1304/5 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 51 | Łuka | 1000 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155658B w km 6+617, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci teletechnicznej), |
| 52 | Łuka | 614/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155658B w km 6+617 |
| 53 | Łuka | 1194 | 1194/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155670B w km 6+617 |
| 54 | Łuka | 1067/41 | 1067/58 | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155670B w km 6+617 |
| 55 | Łuka | 1009/1 | 1009/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155653B w km 6+440 |
| 56 | Łuka | 1004/3 | 1004/5 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 57 | Łuka | 1452 | 1452/1 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej |
| 58 | Łuka | 1451 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej |
| 59 | Tarnopol | 1099 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 60 | Tarnopol | 1103 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej |
| 61 | Tarnopol | 933 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155654B w km 8+039, - rozbiórka i budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 62 | Tarnopol | 932 |  | - rozbiórka sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 63 | Tarnopol | 1174 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155644B w km 9+126. |
| 64 | Tarnopol | 1149 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej,. |
| 65 | Tarnopol | 1173/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 66 | Tarnopol | 1173/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - przebudowa rowu,. |
| 67 | Tarnopol | 1191 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - dowiązanie wysokościowe drogi wojewódzkiej nr 688, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa kanału technologicznego). |
| 68 | Łozowe | 127 | 127/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155716B w km 9+780. |
| 69 | Stare Lewkowo | 164/3 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 70 | Stare Lewkowo | 164/6 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 71 | Stare Lewkowo | 164/7 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 72 | Stare Lewkowo | 163/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 73 | Stare Lewkowo | 163/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 74 | Stare Lewkowo | 162/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 75 | Stare Lewkowo | 339 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 155722B w km 10+552. |
| 76 | Stare Lewkowo | 337 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga wewnętrzna |
| 77 | Stare Lewkowo | 116/5 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 78 | Stare Lewkowo | 116/6 114/9 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 79 | Stare Lewkowo | 174/12 | 174/18 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - przebudowa rowu. |
| 80 | Stare Lewkowo | 174/14 | 174/21 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 81 | Stare Lewkowo | 168 167 | 168/2, 167/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 82 | Stare Lewkowo | 166/1 166/2 | 166/5 166/7 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 83 | Stare Lewkowo | 174/1 | 174/16 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 84 | Lewkowo Nowe | 319 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga gminna nr 107101B w km 11+887, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa linii teletechnicznych). |
| 85 | Lewkowo Nowe | 356 | 356/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. DW 687 stary przebieg w km 12+255. |
| 86 | Lewkowo Nowe | 46/3 48 | 46/7 48/1 | - przebudowa rowu, |
| 87 | Lewkowo Nowe | 83/4 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 88 | Lewkowo Nowe | 84 | 84/1 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 89 | Lewkowo Nowe | 250/8 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 90 | Lewkowo Nowe | 250/6 | 250/10 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. - wykonanie objazdu tymczasowego |
| 91 | Lewkowo Nowe | 198/1 198/2 407 |  | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. - wykonanie objazdu tymczasowego |
| 92 | Lewkowo Nowe | 155/2 | 155/9 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 93 | Lewkowo Nowe | 155/3 | 155/11 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 94 | Lewkowo Nowe | 155/2 | 155/9 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 95 | Lewkowo Nowe | 154/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 96 | Lewkowo Nowe | 154/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 97 | Lewkowo Nowe | 108 | 108/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi gminnej nr 155732B w km 13+907, |
| 98 | Lewkowo Nowe | 104 | 104/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 99 | Lewkowo Nowe | 103 | 103/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 100 | Lewkowo Nowe | 99/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 101 | Lewkowo Nowe | 99/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 102 | Lewkowo Nowe | 98/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 103 | Lewkowo Nowe | 98/1 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 104 | Lewkowo Nowe | 404 88/2 | 404/2 88/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. |
| 105 | Lewkowo Nowe | 87/1 | 87/6 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 106 | Lewkowo Nowe | 86 | 86/2 | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 107 | Lewkowo Nowe | 79/6 | 79/7 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 108 | Lewkowo Nowe | 49/1 | 49/3 | - przebudowa rowu, |
| 109 | Lewkowo Nowe | 50/1 |  | - przebudowa rowu, |
| 110 | Lewkowo Nowe | 46/3 | 46/9 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 111 | Lewkowo Nowe | 44 | 44/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi gminnej nr 155732B w km 12+255, |
| 112 | Planta | 453 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 113 | Planta | 454 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 114 | Planta | 485 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 115 | Planta | 458 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 116 | Planta | 459 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 117 | Planta | 460 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 118 | Planta | 475 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 119 | Planta | 476 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 120 | Planta | 477 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 121 | Planta | 478 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 122 | Planta | 479 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - przebudowa rowu, |
| 123 | Planta | 472 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 124 | Planta | 473 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 125 | Planta | 474 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 126 | Planta | 433/3 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 127 | Planta | 435 436 543 542 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 128 | Planta | 544 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 129 | Planta | 545 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 130 | Planta | 547 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 131 | Planta | 548 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 132 | Planta | 549 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 133 | Planta | 550 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 134 | Planta | 551 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 135 | Planta | 528 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi gminnej nr 155707 w km 15+021, |
| 136 | Planta | 762 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 137 | Planta | 713 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi powiatowej nr 1776B w km 15+107, |
| 138 | Planta | 588 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 139 | Planta | 587 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu w km 14+976, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 140 | Planta | 586 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 141 | Planta | 560 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 142 | Planta | 559 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci elektroenergetycznej), |
| 143 | Planta | 558 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi powiatowej nr 1612B w km 14+618, |
| 144 | Planta | 525 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. droga wewnętrzna. |
| 145 | Planta | 501 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 146 | Planta | 499 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 147 | Planta | 498 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 148 | Planta | 497 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 149 | Planta | 496 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |
| 150 | Planta | 495 |  | - przebudowa rowu, |
| 151 | Planta | 494 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 152 | Planta | 493 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 153 | Planta | 490 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 154 | Grodzisk | 60/2 | 60/6 | - przebudowa rowu, |
| 155 | Grodzisk | 123/1 |  | - przebudowa rowu, |
| 156 | Grodzisk | 124 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 157 | Grodzisk | 148 | 148/2 | - przebudowa rowu, |
| 158 | Grodzisk | 13 | 13/2 | - przebudowa rowu, |
| 159 | Grodzisk | 136 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. drogi wewnętrznej w km 17+144, |
| 160 | Grodzisk | 137 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 161 | Grodzisk | 120/1 120/2 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 162 | Grodzisk | 145 | 145/1 145/3 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. |
| 163 | Narewka | 201 | 201/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155625B w km 18+704 |
| 164 | Narewka | 18 | 18/2 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. |
| 165 | Narewka | 5 | 5/2 | - zajęcie terenu związane z wykonaniem mostu. |
| 165 | Narewka | 216 | 216/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatowej nr 1640B - rozbiórka istniejącej drogi |
| 166 | Zabłotczyzna | 91 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155631B w m. Zabłotczyzna |
| 167 | Zabłotczyzna | 37 | 37/3 37/1 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatowej nr 1636B w m. Zabłotczyzna |
| 168 | Zabłotczyzna | 124 | 124/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatowej nr 1640B w m. Zabłotczyzna |
| 169 | Zabłotczyzna | 141 | 141/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155625B km 18+704, |
| 170 | Zabłotczyzna | 132 | 132/1 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 171 | Zabłotczyzna | 133 | 133/1 133/3 | - dowiązanie wysokościowe dróg wewnętrznych gminnej nr 162707B km 18+857, 18+867 |
| 172 | Zabłotczyzna | 150 | 150/1 150/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej km 19+279, |
| 173 | Zabłotczyzna | 190 | 190/1 190/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej km 19+643, |
| 174 | Skupowo | 436 | 436/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 175 | Skupowo | 434 | 434/3 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej, - przebudowa rowu, |
| 176 | Skupowo | 419 |  | - przebudowa rowu |
| 177 | Skupowo | 422 | 422/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - przebudowa rowu |
| 178 | Skupowo | 390 | 390/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155504B w km 21+356 |
| 179 | Skupowo | 385 383 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 180 | Skupowo | 381 382 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 181 | Skupowo | 380 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 182 | Skupowo | 326/1 | 326/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 183 | Skupowo | 325 | 325/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 184 | Skupowo | 307 | 307/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi powiatowej nr 1642B w km 22+273 |
| 185 | Skupowo | 287 | 278/2 287/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155506B w km 22+679 |
| 186 | Skupowo | 285 | 285/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 187 | Skupowo | 331 | 331/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 188 | Skupowo | 332/1 | 332/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 189 | Skupowo | 334/2 | 334/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 190 | Skupowo | 352 | 352/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155507B w km 22+273 |
| 191 | Skupowo | 470 | 470/2 | - dowiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej |
| 192 | Skupowo | 467/1 |  | - budowa sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci teletechnicznej), |
| 193 | Skupowo | 465 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 194 | Skupowo | 464/1 | 464/6 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 195 | Skupowo | 461 | 461/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, - przebudowa rowu |
| 196 | Skupowo | 460 | 460/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 197 | Skupowo | 492 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155509B |
| 198 | Skupowo | 519/1 | 519/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 199 | Skupowo | 447 | 447/3 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 201 | Skupowo | 446/1 | 446/7 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 202 | Skupowo | 492 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 155509B w km 20+727 |
| 203 | Gruszki | 844 | 844/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 204 | Gruszki | 849 | 849/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 205 | Gruszki | 855 | 855/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 206 | Gruszki | 861/1 | 861/8 | - przebudowa rowu |
| 207 | Gruszki | 868/1 | 868/6 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 208 | Gruszki | 868/2 | 868/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 209 | Gruszki | 862 | 862/2 | - przebudowa rowu |
| 210 | Gruszki | 856 | 856/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 211 | Gruszki | 850 | 850/2 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 212 | Gruszki | 884/3 | 884/11 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 213 | Gruszki | 1007/6 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 214 | Gruszki | 884/7 | 884/9 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 215 | Gruszki | 884/1 | 884/13 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 216 | Gruszki | 883/2 | 883/4 | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu |
| 216 | Gruszki | 884/6 |  | - dowiązanie wysokościowe drogi gminnej nr 108542B w km 27+430P - budowa kanału technologicznego |
| 217 | Eliaszuki | 1752 |  | - budowa zastawki |
| 218 | Eliaszuki | 1812 |  | - budowa zastawki |
| 219 | Eliaszuki | 1833 |  | - budowa zastawki |
| Gm. Hajnówka |  |  |  |  |
| 220 | Nowosady | 366 |  | - dowiązanie wysokościowe proj. zjazdu, |

- Działki które zarządca drogi będzie mógł nieodpłatnie zająć w oparciu o art.20a ust. 1 ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych:

| L.p | Obręb | Nr działki ewidencyjnej | Rodzaj robót budowlanych do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gm. Narewka, obr. Łuka | 1205 | - budowa mostu wraz z niezbędną infrastrukturą, - budowa kanału technologicznego, rowów drogowych, - budowa DW 687. |
| 2 | Gm. Narewka, obr. Lewkowo Nowe | 128/3 | - rozbiórka i budowa mostu, - budowa linii oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, |
| 3 | Gm. Narewka, obr. Lewkowo Nowe | 128/1 | - rozbiórka i budowa mostu, - budowa linii oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, |
| 4 | Gm. Narewka, obr. Planta | 433/29 | - rozbiórka i budowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą techniczną, - budowa DW 687, - budowa kanału technologicznego, oświetlenia, przepustu, wylotu kd, płotków naprowadzających. |
| 5 | Gm. Narewka, obr. Grodzisk | 192 | - rozbiórka i budowa przejazdu kolejowego, - budowa DW 687, - budowa kanału technologicznego, oświetlenia, rowu krytego, wpustów z przykanalikami |
| 6 | Gm. Narewka, obr. Narewka | 67/1 | - budowa mostu wraz z niezbędną infrastrukturą, - budowa kanału technologicznego, płotków naprowadzających. - budowa DW 687. |
| 7 | Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna | 129 | - rozbiórka i budowa nawierzchni przejazdu kolejowego, - budowa nawierzchni DP 1640B i 1636B, - budowa kanału technologicznego, |
| 8 | Gm. Narewka, obr. Skupowo | 363/2 | - rozbiórka i budowa nawierzchni przejazdu kolejowego, - budowa DW 687, - budowa kanału technologicznego, |
| 9 | Gm. Narewka, obr. Gruszki | 1007/5 | - rozbiórka i budowa nawierzchni przejazdu kolejowego, - budowa DW 687, - budowa kanału technologicznego, |

Spis treści:

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu

Strona tytułowa z załącznikami	1

Spis treści	4

Oświadczenie projektanta	5

Opis techniczny do proj. zagospodarowania terenu	7

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	9

4.	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI	13

5.	OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW	14

6.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	14

7.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	14

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	15

9.	INFORMACJA O TRYBIE POSTĘPOWANIA I STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI	16

Rys. nr 0 – Plan orientacyjny; skala 1:10000.	19

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu (4 arkusze); skala 1:500.	20

Tom II. Projekt Architektoniczno - Budowlany

Tom III. Załączniki formalno prawne do projektu budowlanego

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowie

- Zaświadczenie o przynależności do PIIB

- Uprawnienia budowlane

- Warunki techniczne

- Protokół z narady koordynacyjnej

- Decyzje, uzgodnienia i opinie

##### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka”

zlokalizowanej na działkach:

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Obiekty inż. | Projektował: | mgr inż. Łukasz Figat | KUP/0064/POOM/15 w spec. mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Michał Delmaczyński | KUP/0042/POOM/05 w spec. mostowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |
|  | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |

##### OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka”

Zakres inwestycji obejmuje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 (dł. ok 27 037,5m) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka” wraz ze skrzyżowaniami i wlotami bocznych dróg, ciągami pieszo jezdnych, zatokami komunikacji zbiorowej, wjazdami, chodnikami, drogą rowerową, przejazdami kolejowymi, rowami drogowymi, rozbiórką i budową istniejących mostów i przepustów, rozbiórkę i budowę infrastruktury tj. oświetlenia drogowego, linii energetycznych nn i SN, kanalizacji deszczowej z przykanalikami urządzeniami podczyszczającymi i wylotami, sieci teletechnicznych, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych z przyłączami, budowa dwóch zastawek.

Całokształt inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres robót branży drogowej:

- budowa i rozbudowa DW 687, budowa jezdni głównej, wlotów ulic bocznych i ciągów pieszo jezdnych,

- budowa i rozbudowa skrzyżowań z niższą kategorią dróg,

- budowa nawierzchni zatok autobusowych,

- budowa chodników, ciągów (ścieżki) pieszo-rowerowych i drogi rowerowej,

- budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych oraz dojazdów,

- umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, murki,

- rowy drogowe otwarte, infiltracyjna odparowujące z drenażem,

- zieleńce,

- zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew,

- budowa dwóch zastawek.

Zakres robót branży inżynierskiej:

- rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych,

- budowa 2 mostów (na trasie obejścia m. Bondary i obejścia m Narewka), rozbiórka i budowa 1 mostu (m. Lewkowo Nowe).

Zakres robót branży sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, na odcinkach zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych i wylotami do rowów.

- budowa rowów krytych

- budowa wylotów wpustów deszczowych do rowów wraz z przykanalikami

- rozbiórka i budowa, przebudowa sieci wodociągowej, na odcinkach wg PZT.

- przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinkach wg PZT.

Zakres robót branży teletechnicznej:

- rozbiórka istniejących sieci i budowa nowych odcinków sieci teletechnicznych w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

- budowa kanału technologicznego

Zakres robót branży elektrycznej:

- rozbiórka istniejących sieci oświetlenia drogowego i budowa nowej sieci oświetlenia drogowego w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

- rozbiórka, zabezpieczenie istniejących sieci nn i budowa sieci nn napowietrznych i kablowych w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

- rozbiórka, zabezpieczenie istniejących sieci SN i budowa nowych odcinków sieci SN w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres robót branży kolejowej:

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A na DW 687 km 14+574 (przejazd kat. A w km 139,321 linii nr 31 na stacji Narewka)

- rozbudowa, przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 17+512 (przejazd kat. C w km 17,496 linii nr 59)

- rozbiórka i budodwa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. D na DP 1640B km 0+038 (przejazd kat. D w km 18,441 linii nr 59)

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 21+779(przejazd kat. D w km 21,648 linii nr 59)

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 26+774 (przejazd kat. D w km 1,853 linii nr 910)

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejący i projektowany pas drogowy zaznaczono przerywaną liną koloru fioletowego a działki poza pasem drogowym na części których przewidziano budowę sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów niezbędnych do realizacji całej inwestycji linią przerywaną koloru błękitnego. Granica terenu, która zarządca drogi będzie mógł nieodpłatnie zająć w oparciu o art.20a ust. 1 ustawy z dn.10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych zaznaczono przerywana linią kolory niebieskiego.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym pasie drogowym, na działkach przeznaczonych w całości pod pas drogowy, częściowo przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziałem geodezyjnym oraz budowie odcinków sieci i obiektów, niezbędnych do realizacji całej inwestycji, na działkach poza pasem drogowym (tzw. czasowe zajęcie):.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- rozbiórka,

- wytyczenie krawędzi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- budowa projektowanych sieci i rozbiórka istniejących,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,

- roboty ziemne,

- budowa przepustów,

- budowa mostów,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawężników i obrzeży,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie zieleńców,

- budowa zastawek

- prace porządkowe.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Stan istniejący

Droga Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka - Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie posiada klasę techniczną Z, przekrój szlakowy, półuliczny i uliczny. Początek opracowania w km 0+428 (dowiązanie do drogi wojewódzkiej wykonanej w ramach przebudowy DW 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród), koniec opracowania w km ok. 27+669,5 (dowiązanie do zrealizowanej w latach 2011 – 2012r. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 w ramach zadania o nazwie: „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 685 Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady).

Zlokalizowana jest w powiecie białostockim na terenie gminy Michałowo i w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka i Hajnówka.

Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez tereny typowo rolnicze i leśne. Dominującymi terenami przylegającymi do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki, pastwiska, lasy, tereny zalesione oraz nieużytki.

Ukształtowanie terenu w pobliżu przebudowywanej drogi określić można  jako płaskie, co uwidocznione jest na profilu podłużnym.

Szerokość jezdni na drodze Nr 687 wynosi 6,0 – 7,0m, jedynie na odcinku ok. 350 m szerokość jezdni wynosi 9,0m (m. Lewkowo Nowe)

Istniejące odwodnienie drogi Nr 687 odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych; stan techniczny rowów przydrożnych - zadawalający.

Istniejące pobocza szer 1,0-2,0 na rozpatrywanym odcinku są w zadawalającym stanie technicznym.

Chodniki występują w następujących miejscowościach: Narewka, Świnoroje, Lewkowo Nowe, Bondary.

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna na przeważającym odcinku w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

W ciągu przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej 687 występują przepusty, których stan techniczny oraz zmiana parametrów drogi (poszerzenie jezdni) wymusza ich rozbiórkę i budowę nowych.

Na odcinku projektowanej drogi zlokalizowany jest również jeden istniejący most żelbetowy, który zostanie rozebrany i wybudowany w jego miejscu nowy most.

Podstawowe parametry obiektu istniejącego:

- długość obiektu                   	 	~8,90m,

- szerokość obiektu              	 	~8,40m,

- światło poziome                     	~8,30m,

- światło pionowe ( do terenu)     		1,89m,

- szerokość drogi na moście       	 	7,0m,

- szerokość opasek                  		2x0,5m,

- szer. koryta rzeki pod mostem	 		~3,0m

Projektowane są również dwa nowe mosty w nowej lokalizacji na trasie obwodnicy Bondar i Narewki.

Projektowane obiekty spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie        i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.) i będą przenosić obciążenie kl. A wg PN-85/S-10030.

Przebudowa przepustów

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach korpusu drogowego do istniejących rowów i na przyległy teren.

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687 przebiega po terenach leśnych, rolnych, niezabudowanych i zabudowanych.

W chwili obecnej rowy przydrożne są zarośnięte trawą i krzakami przez co nie spełnianą swojej funkcji, miejscami są zasypywane. Stan istniejących elementów odwodnienia oraz parametry projektowanej drogi wymuszają wykonanie na projektowanym odcinku drogi nowych rowów przydrożnych.

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów          i dostosowanie ich do warunków hydrologicznych, ochrony środowiska, oraz projektowanej trasy drogi wojewódzkiej Nr 687. Przepusty zaprojektowano z blach stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym wraz z możliwością migracji płazów i drobnych zwierząt.

# Wykaz istniejących przepustów do rozbiórki (kilometraże projektowane)

- Przepust nr 1 w km 0+735,00 (km istniejący wg ewidencji 0+620)

Konstrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m ,długość 10,0m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 2 w km 1+167,80 (km istniejący wg ewidencji 1+080)

Konstrukcja przepustu żelbetowa o śr. 1,0m ,długość 11,0m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 3 w km 1+729,55 (km istniejący wg ewidencji 1+635)

Przepust nr 3 znajduje się rowie melioracyjnym R-A7 Rudnik

Konstrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 12,3m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 6 w km  5+670,40 (km istniejący wg ewidencji 5+275)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 13,8m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 7 w km 6+574,00 (km istniejący wg ewidencji 6+175)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 9,5m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 8 w km 8+152,00 (km istniejący wg ewidencji 7+763)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 10,5m, w stanie technicznym - dobrym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 9 w km 8+957,50 (km istniejący wg ewidencji 8+590)

Przepust nr 9 znajduje się rowie melioracyjnym R-A16 Ciereniki

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 10,3m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 10 w km 9+624,00 (km istniejący wg ewidencji 9+250)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 12,7m, w stanie technicznym - dobrym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 30%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 11 w km 10+343,00 (km istniejący wg ewidencji 9+970)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,8m, długość 12,6m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 12 w km 11+511,00 (km istniejący wg ewidencji 11+140)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 1,5m, długość 11,4m, w stanie technicznym - dobrym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 30%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 14 w km 14+307,85 (km istniejący wg ewidencji 14+045)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,6m, długość 10,4m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 90%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 15 w km 14+591,00 (km istniejący wg ewidencji 14+400)

Kostrukcja przepustu żelbetowa 1,6x1,2m, długość 8,7m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 30%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 16 w km 15+397,00 (km istniejący wg ewidencji 15+170)

Kostrukcja przepustu stalowa 1,0x1,0m, długość 10,8m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 90%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 17 w km 15+821,00 (km istniejący wg ewidencji 15+600)

Kostrukcja przepustu stalowa o śr. 1,0m, długość 16,4m, w stanie technicznym – b. dobrym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 10%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 18 w km 16+789,60 (km istniejący wg ewidencji 16+580)

Kostrukcja przepustu stalowa 1,2x1,3m, długość 12,3m, w stanie technicznym – zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 30%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 20 w km 20+946,00 (km istniejący wg ewidencji 21+600)

Kostrukcja przepustu żelbetowa 2x0,8x1,0m, długość 11,3m, w stanie technicznym – złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust nr 21 w km 24+538,17 (km istniejący wg ewidencji 25+187)

Kostrukcja przepustu stalowa o śr. 0,8m, długość 17,92m, w stanie technicznym – b.dobrym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 10%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust numer 22 w km 27+006,50 (km istniejący wg ewidencji 27+646)

Kostrukcja przepustu stalowa 1,4x1,0m, długość 12,0m, w stanie technicznym – zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 10%, wlot i wylot zarośnięty.

- Przepust numer PR1 w km 8+952,00 (km istniejący wg ewidencji 8+585)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 1,2m, długość 14,6 m, w stanie technicznym - zadowalającym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 50%, wlot i wylot zarośnięty. Przepust likwidowany.

- Przepust numer PR2 w km 12+989,00 (km istniejący wg ewidencji 12+750)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,6m, długość 11,5m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty. W miejscu rozbieranego przepustu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, rowy kryte wg odrębnego opracowania.

- Przepust numer PR3 w km 14+170,00 (km istniejący wg ewidencji 13+934)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,6m, długość 14,3m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty. W miejscu rozbieranego przepustu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, rowy kryte wg odrębnego opracowania.

- Przepust numer PR4 w km 14+178,00 (km istniejący wg ewidencji 13+942)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o śr. 0,6m, długość 14,3m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty. Przepust likwidowany.

- Przepust numer PR5 w km 17+508,00 (km istniejący wg ewidencji 17+251)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o wym. 0,8x0,8m, długość 10,0m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty. W miejscu rozbieranego przepustu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, rowy kryte wg odrębnego opracowania.

- Przepust numer PR6 w km 17+517,00 (km istniejący wg ewidencji 17+260)

Kostrukcja przepustu żelbetowa o wym. 0,8x0,8m, długość 10,0m, w stanie technicznym - złym.

Brak wody w przepuście. Przepust za krótki w stosunku do projektowanej drogi. Przepust zamulony w 80%, wlot i wylot zarośnięty. W miejscu rozbieranego przepustu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, rowy kryte wg odrębnego opracowania.

W związku z rozbudową DW 687 konieczna jest rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów i dostosowanie ich do projektowanej geometrii DW 687, warunków hydrologicznych, ochrony środowiska oraz projektowanej trasy drogi wojewódzkiej Nr 687.

Uzbrojenie techniczne

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia

- kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne

- sieci wodociągowe

- kanalizacja sanitarna

- punkty osnowy geodezyjnej.

Skrzyżowania

W tabeli nr 1 WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH podano zestawienie połączeń dróg bocznych publicznych z istniejącą drogą wojewódzką na odcinku objętym dokumentacją projektową. W zakres przebudowy wchodzi przebudowa wlotów bocznych, na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej 687 z drogami publicznymi.

Przejazdy kolejowe, bocznice:

Poniżej zestawiono lokalizację przejazdów kolejowych, które przewidziane są do przebudowy, rozbiórki i budowy nawierzchni przejazdu w ramach realizacji przedsięwzięcia.

| Linia kolejowa (miejscowość) | KM |
| --- | --- |
| (w m. Planta) nr 31 Siedlce-Siemianówka-granica państwa | 14+574,45 |
| (przed m. Narewka) nr 59 granica państwa - Chryzanów | 17+512,08 |
| (za m Zabłotczyzna) nr 59 Gr. Państwa - Chryzanów | 18+509,19 (dr pow. km. rob. 0+035,72) |
| (za m. Skupowo) nr 59 Gr. Państwa - Chryzanów | 21+778,82 |
| (przed m. Zwodzieckie) nr 910 Nowosady - Chryzanów | 26+773,76 |

Inne obiekty (przystanki PKS, kapliczki i krzyże przydrożne, punkty osnowy geodezyjne, repery)

W ciągu przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 687 znajdują się kapliczki i krzyże przydrożne, tablice informacyjne oraz przystanki autobusowe z wiatami. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie występują także punkty osnowy geodezyjnej oraz repery.

W związku z poszerzeniem jezdni korpusu drogowego zajdzie konieczność przestawienia lub rozbiórki niektórych obiektów.

Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy rozebrać:

- nawierzchnię bitumiczną na drodze wojewódzkiej ( zgodnie z planem rozbiórek), oraz na drogach bocznych

- obiekty inżynierskie (mosty, przepusty) pod koroną drogi i pod zjazdami,

- krawężniki i obrzeża,

- tarcze i słupki znaków drogowych,

- wiaty przystankowe.

- ogrodzenia kolidujące z projektowaną inwestycją,

- uzbrojenie techniczne przewidziane do rozbiórki,

- istn. krzyże, kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną przestawione na granicę pasa drogowego lub w miejsce uzgodnione z właścicielem lub zarządcą.

Wszystkie obiekty przeznaczone do rozbiórki lub usunięcia zostały zaznaczone na projekcie zagospodarowania.

Materiały z rozbiórki, stanowiące wartość użytkową, powinny być przekazane Inwestorowi lub właścicielowi obiektu, a pozostałe należy poddać utylizacji, recyklingowi lub wywieźć na składowisko odpadów.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadów na terenie budowy.

## 2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Obszar inwestycji został wyznaczony w oparciu o projektowane zagospodarowanie terenu oraz na bazie zakresu inwestycji określonego na etapie wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia.

Obszar inwestycji obejmuje swym zasięgiem przyszły pas drogowy DW 687 i innych dróg oraz teren przeznaczony pod infrastrukturę towarzyszącą nie związaną z drogą (linie energetyczne, telekomunikacyjne itp.).

Wszystkie elementy inwestycji mieszczą się w liniach rozgraniczających. Wyjścia poza linię rozgraniczającą dotyczą jedynie konieczności ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związanych z koniecznością przebudowy elementów istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu), obowiązku przebudowy dróg innej kategorii i budowy zjazdów oraz wykonania prac konserwacyjnych na ciekach.

W związku z rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nie przewiduje się znaczących zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Wyjątek stanowią obejścia miejscowości Bondary (na odcinku od około km 2+700 do około km 5+600, trasa DW 687 nowoprojektowane obejście m. Bondary), Lewkowo Nowe(na odcinku od około km 12+200 do około km 12+900, trasa DW 687 nowoprojektowane obejście m. Lewkowo Nowe) i Narewka(na odcinku od około km 17+600 do około km 20+700, trasa DW 687 nowoprojektowane obejście m. Narewka), gdzie na terenach użytkowanych rolniczo/leśnych/nieużytkach projektuje się obejście miejscowości o parametrach technicznych i zakresie prac identycznym jak dla odcinków w istniejącym pasie drogowym.

Ponadto na oprócz dostosowania drogi do wymaganych parametrów technicznych projektuje się ścieżkę rowerową (lewa strona drogi- lokalizacja zgodnie z PZT).

W ramach rozbudowy zaprojektowano nowe obiekty inżynierskie, tj. 22 przepusty oraz  3 mosty.

W ramach rozbudowy zaprojektowano 5 przejazdy kolejowe.

W ramach rozbudowy projektuje się także przebudowę kolizji z uzbrojeniem technicznym (kolizje energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej).

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Roboty będą obejmowały odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie początek opracowania 0+428 - początek robót w km ok. 0+662 (dowiązanie do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród), koniec opracowania w km ok. 27+699,5 (dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady)

Zakresem projektu objęto odcinek drogi o łącznej długości 27 037,5 m i obejmuje:.

- przebudowę drogi o parametrach klasy G i szerokości jezdni 7,00 m (z miejscowymi poszerzeniami w rejonie łuków poziomych i skrzyżowań z dodatkowymi pasami ruchu), o obciążeniu jezdni KR5 - 115 kN/oś,

- budowa ciągu rowerowego, pieszo rowerowego - lokalizacja zgodnie z PZT,

- budowa i przebudowa chodników - lokalizacja zgodnie z PZT,

- rozbiórka i budowa drogowych obiektów inżynierskich, (przepusty i obiekt mostowy),

- budowa ciągów pieszo jezdnych,

- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe otwarte i kryte) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy (przez infiltrację wgłębną – rowy chłonne, drenaż odparowująco-infiltracyjny, lub odprowadzenie do cieków wodnych melioracji podstawowej i/lub szczegółowej),

- przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,

- rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,

- budowę przejść dla pieszych,

- rozbiórka i budowa, przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż telekomunikacyjnych, sanitarnych i energetycznych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdów kolejowych,

- budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej,

- rozbiórka i budowa, przebudowa oświetlenia drogowego,

- budowa elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego (rozwiązań Brd),

- niezbędne i konieczne wycinki drzew i krzewów kolidujące z projektowaną inwestycją,

- zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew,

- budowa dwóch zastawek.

Rozwiązania szczegółowe i lokalizacje przedstawiono w PZT

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

## 3.1. Roboty drogowe.

Roboty będą obejmowały odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie początek opracowania w km 0+428 dowiązanie ścieżki pieszo rowerowej do istniejącego przebiegu DW 672 - 0+662 (początek robót jezdni DW 672 w dowiązaniu do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród), koniec opracowania w km ok. 27+699,5 (dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady)

Zakresem projektu objęto odcinek drogi o łącznej długości 27 037,5 m.

## Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi wojewódzkiej nr 687:

- kategoria drogi 				- wojewódzka,

- klasa techniczna				- G,

- prędkość projektowa			- 50 km/h (teren zabudowy),

- 50 km/h (teren niezabudowany),

- szerokość jezdni 				- 7m- 10m

- szerokość pasa ruchu:			- 3,50 m przekrój drogowy,

- 3,50 m przekrój półuliczny,

- 3,50 m przekrój uliczny,

- szerokość wydzielonego pasa ruchu	- 3,00 m,

- szerokość pobocza gruntowego		- 1,750 m,

- szerokość chodników			- min. 1,50 m

- szerokość peronów przy

zatokach autobusowych			- min. 2,0 m,

- szerokość zatok autobusowych		- 3,00 m,

- szerokość ścieżki rowerowej		- 2,00-2,75 m,

- skrajnia					- 4,60 m,

- odwodnienie					- rowy trapezowe

- obciążenie 					- 115 kN/oś,

- kategoria ruchu 				- KR-5,

- pozostałe parametry geometryczne zgodnie z warunkami technicznymi dla klasy G

Wywłaszczeń pod pas drogowy dokonano w miejscach do tego niezbędnych i koniecznych tak aby szerokość pasa drogowego zapewniała możliwość lokalizacji wszystkich projektowanych elementów drogowych takich jak chodniki, drogi rowerowe, droga serwisowa oraz niezbędnej infrastruktury (sieci uzbrojenia) i dostępu do niej.

Przebieg trasy w planie

Początek projektowanej osi przyjęto w km 0+662 w osi istniejącej jezdni bitumicznej (dowiązanie do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród), zaś koniec trasy w km 27+669,5(dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady) w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej trasy drogi wojewódzkiej (z zastosowaniem koniecznych korekt w celu dostosowania parametrów do normatywnych). W załamania osi trasy wpisano łuki kołowe o promieniach R=250÷1000 m.

Na łukach poziomych zgodnie z wymaganiami zastosowano jednostronne pochylenie poprzeczne do wewnątrz, dostosowane do promienia łuku. Zmianę kierunku pochylenia poprzecznego daszkowego do pochylenia jednostronnego zastosowano na krzywych przejściowych.

Niweleta drogi

Projektowana droga wojewódzka 678 w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejących warunków terenowych, przy jednoczesnym  uwzględnieniu  technologii robót nawierzchniowych.

Niweletę drogi wojewódzkiej nr 678 zaprojektowano pod kątem poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrów niwelety.

Wysokościowo niweletę dostosowano do istniejących rzędnych drogi wojewódzkiej, dróg bocznych i zjazdów do posesji.

Przekrój podłużny osi trasy dostosowano do wymogów dla klasy G. Niweletę drogi wojewódzkiej nr 687 zaprojektowano pod kątem poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrów niwelety.

Wysokościowo niweletę dostosowano w miarę możliwości do istniejących rzędnych drogi wojewódzkiej, dróg bocznych i zjazdów do posesji.

Zastosowano spadki podłużne od 0,30% do 2,7%, promienie łuków wypukłych R=2500÷12000 m, wklęsłych R=2500÷12000 m.

W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni.

## Skrzyżowania

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dla zwiększenia przepustowości skrzyżowań przewidziano ich przebudowę. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotów bocznych, wprowadzenie segregacji ruchu oraz nowa organizacja ruchu. Połączenie projektowanej trasy DW 687 z istniejącym układem drogowym realizowane będzie poprzez skrzyżowania jednopoziomowe.

Na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej 687 z drogami:

- dr wojewódzka nr 688 km 8+680,70,

- dr powiatowa nr 1640B, dr powiatowa 1636B km 18+509,19,

- dr wewnętrzna km 18+279,37,

- dr lokalna km 19+643,64,

przewidziano budowę dodatkowego pasa ruchu – lewoskrętu -zgodnie z PZT.

Przewiduje się budowę dwóch skrzyżowań typu rondo.

Rondo nr 1:

Na trasie DW 687 w km 12+933,30 (Lewkowo Nowe) zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo umożliwiające połączenie nowo projektowanej trasy DW 687 z istniejącym przebiegiem DW 687. W projekcie przewidziano budowę ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej 40m, jezdni szerokości 5 m, pierścieniu 2,5m, średnica wyspy 24m i wlotach szerokości 5m.

Przewiduje się wykonanie krawężników oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych w zakresie samego ronda oraz wlotów. Na wlotach przewiduje się budowę wysp wyniesionych. W obrębie wlotów zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką dla rowerzystów – zgodnie z PZT.

Rondo nr 2:

Na trasie DW 687 w km 17+616,51 (przed m. Narewka) zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo umożliwiające połączenie nowo projektowanej trasy DW 687 z istniejącym przebiegiem DW 687. W projekcie przewidziano budowę ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej 40m, jezdni szerokości 5 m, pierścieniu 2,5m, średnica wyspy 24m i wlotach szerokości 5m.

Przewiduje się wykonanie krawężników oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych w zakresie samego ronda oraz wlotów. Na wlotach przewiduje się budowę wysp wyniesionych. W obrębie wlotów zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką dla rowerzystów – zgodnie z PZT.

## Drogi serwisowe DS-1, DS-2 i DS-3

Drogi serwisowe zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi terenów rolnych i leśnych, które przecina trasa główna, umożliwiające bezpośrednie zjazdy na działki przyległe.

Drogi serwisowe włączono do trasy drogi głównej początek w km 7+770,58 i koniec w km 8+108,3 (DS-1 str. P), początek w km 15+537,60 i koniec w km 16+757,75 (DS-2 str. P) i początek w km 15+563,45, koniec w km 17+424,44 (dla DS-3 str. L).

Drogi serwisowe zaprojektowano o nawierzchni twardej nieulepszonej (DS-1, DS-2) i ulepszonej (DS-3) o jednostronnym pochyleniu wielkości 2-3% o szerokościach 3,50 m z poszerzeniem do 5,00 i poboczami szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego.

## Dostępność drogi

Miejsca dostępu do drogi z posesji zaprojektowano w miejscach istniejących czynnych zjazdów.

Projektuje się budowę zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego (poza terenem zabudowanym) oraz z kostki betonowej o szerokościach:

- zjazd indywidualny – jezdnia szerokości 4,50 m,

- zjazd indywidualny obsługujący dwie działki – jezdnia szerokości 6,00 m,

- zjazd publiczny – jezdnia szerokości 5,00 - 7,00 m,

- zjazd indywidualny uliczny – 4,50 m.

- zjazd indywidualny uliczny obsługujący dwie działki – 6,00 m.

Poszczególne szerokości zjazdów zwymiarowano na planie sytuacyjnym.

Szerokość zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzonej i pobocze gruntowe szerokości 1,0 m i skosami wjazdowymi o wartości 1:1, wykonanymi na długości 1,5 m, lub wyokrąglenia o min. promieniu równym 3.0 m. Na zjazdy publicznych projektuje wyokrąglenia o min. promieniu równym 5.0 m.

Długość nawierzchni bitumicznej (lub kostka) utwardzonej zjazdów przewidziano od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej do linii granicznej drogi, a tam gdzie niemożliwe było uzyskanie normatywnych spadków podłużnych, zachodzi konieczność przedłużenia ich nawierzchni na posesje przyległe do drogi- zostanie wykonana nawierzchnia żwirowa.

Pod zjazdami zaprojektowano rury odwadniające polietylenowe ø 50 PEHD.

Zjazdy drogowe w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym i rysunkiem szczegółowym.

## Ciąg (Ścieżka) pieszo - rowerowy

W ramach inwestycji na odcinkach od km 0+482-0+509 (dowiązanie do starego przebiegu DW 687 ciąg pieszo rowerowy (ścieżka)) od km 0+509 do km 2+733, od km 5+566 do km 15+561, od km 17+427 do km 17+673 i od km 20+603 do km 27+699,5 wzdłuż projektowanej DW 687 po jej lewej stronie zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy ścieżkę z dopuszceniem ruchu pieszego (ciąg pieszo rowerowy w obszarze zabudowanym).

Ścieżkę zaprojektowano, jako dwukierunkową szerokości 2,0-2,75 m. Geometrię w planie dostosowano do przebiegu drogi wojewódzkiej z odsunięciem ścieżki od jezdni na szerokość pozwalającą na umieszczenie pomiędzy korpusami rowu odwadniającego. Ścieżka na obiekcie inżynierskim i odcinku od km 20+603 do km 27+699,5 przebiega przy poboczu drogi.

Niweleta ścieżki dostosowana została do terenu istniejącego z uwzględnieniem dostosowania wysokościowego profilu ścieżki do korpusu drogi głównej przy przejściu nad ciekami i z zachowaniem maksymalnych pochyleń podłużnych rzędu 5%.

Zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni ścieżki jednostronne, rzędu 2% w kierunku rowu drogowego (w przypadku jego występowania), a na odcinkach na obiekcie inżynierskim oraz w miejscach gdzie nie ma rowu drogowego zastosowano pochylenia na zewnątrz w kierunku linii pasa drogowego.

Geometrię ścieżki pokazano na PZT, profil podłużny ścieżki pokazano na profilu drogi głównej. Pozostałe parametry techniczne przedstawiono na przekrojach normalnych oraz szczegółach konstrukcyjnych.

## Chodniki

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych i przebudowę istniejących chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni

Chodniki posiadają szerokość 1,52,0 m – lokalizacja zgodnie z PZT. W miejscach przejść dla pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć do poziomu +1 cm mierząc od krawędzi jezdni i zastosować krawężnik wtopiony. Poza przejściami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni. W obrębie przejść dla pieszych należy wykonać rampę o pochyleniu nie większym niż 10%. W miejscach przecięcia ciągów pieszych ze zjazdami i drogami bocznymi należy wykonać obniżenie chodnika jak na przejściach dla pieszych.

Chodniki ograniczone są obrzeżem betonowym o wymiarach 6 x 20 cm. W miejscach szczególnych zapewniających bezpieczeństwo pieszych zastosowano bariery „olsztyńskie”. Szczegółową lokalizację chodników przedstawiono na planie sytuacyjnym.

## Droga dojazdowa

Drogę dojazdową zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi terenów rolnych, wzdłuż budowanego nasypu drogowego w rejonie rzeki Narew w dowiązaniu do drogi gminnej nr 155665B w km drogi głównej początek w km 3+587,7 i koniec w km 3+689,1 (DD-1 str. L).

Drogi dojazdowe zaprojektowano w poziomie istniejącego terenu o nawierzchni twardej nieulepszonej o jednostronnym pochyleniu wielkości 2-3% o szerokościach 3,50 m.

## Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi komunikacji autobusowej:

  - - zatoka autobusowa km 0+959 strona L

  - - zatoka autobusowa km 1+071 strona P

  - - zatoka autobusowa km 2+096 strona L

  - - zatoka autobusowa km 2+197 strona P

  - - zatoka autobusowa km 6+329 strona L

  - - zatoka autobusowa km 6+498 strona P

  - - zatoka autobusowa km 8+624 strona L

  - - zatoka autobusowa km 8+775 strona P

  - - zatoka autobusowa km 10+191 strona L

  - - zatoka autobusowa km 10+303 strona P

  - - zatoka autobusowa km 12+849 strona L

  - - zatoka autobusowa km 13+070 strona P

  - - zatoka autobusowa km 14+721 strona L

  - - zatoka autobusowa km 14+802 strona P

  - - zatoka autobusowa km 17+089 strona L

  - - zatoka autobusowa km 17+163 strona P

  - - zatoka autobusowa km 22+067 strona L

  - - zatoka autobusowa km 22+146 strona P

  - - zatoka autobusowa km 27+380 strona L

  - - zatoka autobusowa km 27+481 strona P

## zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew.

Korpus drogowy na odcinku obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie zabezpieczony przed oddziaływaniem wód powierzchniowych na odcinkach: km 3+100-3+3750 i 3+531 - 8-3+810 do rzędnej minimum 138,90

## 3.2. Przejazdy kolejowe

## Rozbiórka, budowa i przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A na DW 687 km 14+574,45 (Przejazd kolejowy w km 139,321 linii nr 31)

## Opis stanu istniejącego

Jest to przejazd jednotorowy kategorii A w ciągu drogi wojewódzkiej DW 687 we wsi Planta. Nawierzchnia przejazdu w torze wykonana jest z żelbetowych płyt przejazdowych typu CBP (3 komplety) na szerokości 9m.

Droga przebiega po prostej. Tor jest na krzywej przejściowej. Kąt skrzyżowania toru z drogą wynosi około 97o.

Dojazdy do przejazdu mają nachylenie w kierunku od toru (normatywne z obu stron przejazdu). Na dojazdach o szerokości zbliżonej do 6m jezdnia bitumiczna. Przekrój drogowy z poboczami gruntowymi. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Nawierzchnia bitumiczna na dojazdach jest w stanie średnim z uszkodzeniami. Przejazd oznakowany jest znakami pionowymi w obrębie przejazdu.

Przejazd kat. A w km 139,323 wyposażony jest w urządzenia rogatkowe składające się z dwóch elektrycznych napędów rogatkowych z drągami zapór drogowych sterowanych przez systemem sterowania MONAT. Urządzenia sterujące znajdują się w szafie aparatowej zabudowanej przy przejeździe. 
Przejazd obsługiwany z nastawni wykonawczej „Nr1” na stacji Narewka. Przejazd nie jest uzależniony w urządzeniach stacyjnych srk.

Linia nr 31 Siedlce – Siemianówka (Granica Państwa) jest linią pierwszorzędną o prędkości konstrukcyjnej równej 120 km/h. W rejonie przebudowywanego przejazdu jest linią jednotorową i niezelektryfikowaną.

Przejazd zlokalizowany jest na krzywej przejściowej o długości 80 m przyległej do łuku poziomego o promieniu R=1040 m i przechyłce h=40mm.

Zgodnie z profilem regulacji niweleta toru nr 1 przedstawia się następująco:

od km 138,910 do km 139,282 pochylenie podłużne toru wynosi i = 5.00‰,

od km 139,282 do km 139,900 tor położony jest w poziomie - i = 0.00‰.

Załom profilu podłużnego w km 139,282 został wyokrąglony łukiem pionowym o promieniu 10000 m.

Na podstawie bezpośrednich pomiarów istniejących rzędnych główki szyny stwierdzono konieczność regulacji profilu podłużnego toru nr 1 w rejonie przebudowywanego przejazdu, gdzie zmierzone w terenie rzędne niwelety toru są obniżone względem profilu regulacji o około 18 cm, na odcinkach przyległych różnica wysokości pomiędzy profilami wynosi około 7 cm.

Tor nr 1 jest zbudowany z szyn S49 na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej. Przytwierdzenia szyn do podkładów typu K.

Przejazd kolejowy w km 139,321 na stacji Narewka jest przejazdem kategorii A posiadającym oświetlenie zewnętrzne oprawami do lamp sodowych 150W. Na przejeździe znajdują się dwa słupy typu ŻN-10 z zasilaniem kablowym. Sterowanie oświetlenia odbywa się ręcznie przez dyżurnego ruchu z pobliskiej nastawni wykonawczej Nr1. Na przejeździe kolejowym zabudowane są rogatki elektryczne zasilanie z szafy aparatowej znajdującej się przy przejeździe.

Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne na stacji Narewka są zasilanie z linii napowietrznej zasilająco-oświetleniowej wybudowanej wzdłuż torów kolejowych.

## Opis stanu projektowanego

Przejazd zostanie przebudowany podczas realizacji robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej 687 Juszczykowy Gród - Nowosady na odcinku Juszczykowy Gród – Zwodzieckie.

Przebudowywany przejazd zlokalizowany jest w km 139+321.49 toru istniejącej linii kolejowej nr 31, km 14+574.45 projektowanej drogi.

W zakresie objętym odrębnym opracowaniem przewidziano regulację wysokościową toru w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego.

Przejazd zgodnie z danymi wyjściowymi będzie kategorii A. Kąt skrzyżowania linii kolejowej z droga 97 (jak w stanie istniejącym). Tory na przejeździe są na krzywej przejściowej, a oś drogi jest na prostej.

Nową zabudowę przebudowywanego toru przewiduję się z małogabarytowych, żelbetowych płyt przejazdowych z amortyzatorami dla szyn 60E1, z ławami z betonu C30/37 o wymiarach 30x60cm pod dwoma belkami podporowymi zewnętrznymi.

Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi).

Rozstaw podkładów w torze musi wynosić dokładnie 60cm (moduł płyt).

Nawierzchnię w torze zaprojektowano na docelowych rzędnych (w układzie Kronsztadt 60) główek szyn.

Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

Płyty przejazdowe, które zostaną rozebrane (CBP) należy przetransportować w miejsce które zostanie wskazane przez inwestora.

Spadki podłużne drogi po obu stronach przejazdu są od toru. Odwodnienie drogi będzie za pośrednictwem wpustów deszczowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Przebudowa przejazdu (w zakresie ułożenia płyt małogabarytowychy) nie będzie miała wpływu na okoliczny drzewostan, powierzchnię ziemi wody powierzchniowe i podziemne oraz na zdrowie okolicznej ludności i na inne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty.

Rozwiązania przyjęte w powyższym projekcie zapewnią użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oddziaływanie obiektu budowlanego nie będzie wykraczało poza teren działki (nr 433/29) na którym on się znajduje.

Zmiana nawierzchni na przejeździe na nową wpłynie korzystnie na właściwości akustycznie oraz zmniejszy przenoszenie drgań.

Szerokość nawierzchni w torowisku dostosowano do szerokości jezdni 7.00m, obustronnych zieleńców (strona zachodnia 2.00m, strona wschodnia 1.00m), obustronnych chodników o szerokości 1.50m oraz po stronie wschodniej projektowanej ścieżki rowerowej o szerokości 2.00m, pobocza szerokości 0.50m po obu stronach dróg dojazdowych.

Przebudowę DW 687 przewidziano na parametry klasy G i szerokości 7.00m.

Na dojazdach do przejazdu przewiduje się wymianę całej istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi na obciążenia ruchem KR5 wg wymogów zarządu drogi z uwzględnieniem koniecznego wzmocnienia podłoża.

Prędkość projektową przyjęto 50km/h.

Oznakowanie przejazdu jest w stanie dobrym i nadaje się do adaptacji.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni drogowych przyjęto zgodnie z branżą drogową.

Z uwagi na zakres robót związanych z przebudową przejazdu wszystkie urządzenia elektroenergetyczne w tym rejonie należy zdemontować. W trakcie robót związanych z przebudową drogi nr 687 należy wykonać zabudowę urządzeń i instalacji objętych niniejszym opracowaniem.

Zasilanie  projektowanych instalacji zaprojektowano z instalacji zalicznikowej nastawni wykonawczej Nr1 – Narewka liniami kablowymi. W tym celu w pomieszczeniu nastawnicowni na ścianie od strony przejazdu w km 139,321 należy zabudować rozdzielnicę R-przej. Rozdzielnicę R-przej wykonać w II klasie izolacji elektrycznej i wyposażyć zgodnie ze schematem zawartym w projekcie technicznym.

Oświetlenie przejazdu zaprojektowano oprawami „kolejowymi” LED posiadającymi dopuszczenie do stosowania na PKP zgodnie z wymaganiami:

- Rozporządzenia MIiR z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744),

- Normy PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

Oprawy oświetlające przejazd należy montować na wysięgnikach krótkich - 0,5m na słupach wirowanych. Kąt pochylenia oprawy 0º. Tabliczki słupowe wykonać w II klasie izolacji elektrycznej. Oprawy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B-4A. Połączenie od tabliczki słupowej do oprawy – przewód YDY 2x2,5mm2 – 750V.

Do oświetlenia przejazdu zaprojektowano oprawy typu LED 48W ME 4000K 6800lm  wykonane w II klasie izolacji elektrycznej.  Zastosowana oprawa oświetleniowa ma ograniczony strumień świetlny w zakresie kąta 65-90 stopni. Oprawy oświetleniowe zostały dostosowane do warunków usytuowania przejazdu, jego szerokości oraz kierunku i rodzaju oświetlenia, Oświetlenie przejazdu nie spowoduje oślepienia kierujących pojazdami szynowymi i uczestników ruchu drogowego, nie wprowadzi ich w błąd oraz nie wpłynie negatywnie na widoczność sygnałów i znaków kolejowych.

Obliczone średnie natężenie oświetlenia wynosi 33lx – jest większe od 20lx, przy obliczonej równomierności oświetlenia 0,85 większej od 0,4 (spełnione wymagania EN 12464-2: 2007). Wartość natężenia oświetlenia na przejeździe położonym w ciągu oświetlonej drogi, jest nie większa niż 150% natężenia oświetlenia tej drogi tj. 24lx. Zaprojektowane oświetlenie spełni wymóg dla rogatek obsługiwanych z odległości - minimalna wartość natężenia oświetlenia 30lx.

Załączanie oświetlenia w szafce oświetleniowej będzie odbywało się automatycznie przy zastosowaniu czasowego programatora astronomicznego. Dodatkowo szafka oświetleniowa będzie posiadała możliwość sterowania z czujnika oświetlenia. Godziny włączania i wyłączania ustalane są na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca oraz poprawek wprowadzonych przez użytkownika. Obwody oświetleniowe są załączane stycznikiem głównym w funkcji zegara astronomicznego lub ręcznie przez dyżurnego ruchu. Tryb sterowania wybierany jest przełącznikiem. Obwód odpływowy został zabezpieczony od zwarć i przeciążeń rozłącznikiem bezpiecznikowym.

W zakresie zapotrzebowania mocy dla zasilania projektowanych urządzeń, moc nowych odbiorów energii elektrycznej jest równa mocy demontowanych urządzeń – nie zachodzi potrzeba zmiany warunków zasilania.

Całość robót budowalnych wykonać zgodnie z uwagami na Planie sytuacyjnym – rys. nr 1.

Podczas realizacji robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej 687 Juszczykowy Gród – Nowosady na odcinku Juszczykowy Gród – Zwodzieckie nastąpi przebudowa nawierzchni na przejeździe. Podczas przebudowy zostanie poszerzony pas jezdni oraz dobudowane chodniki i ścieżka rowerowa.

Przebudowywane skrzyżowanie kolejowo - drogowe w km 139,323 pozostanie kategorii A. Na przejeździe zaprojektowano zabudowę czterech napędów rogatkowych wraz z półrogatkami - napędy N1 do N4. Sygnalizacja wyposażona będzie w 4 sygnalizatory drogowe, z których dwa będą wyposażone w sygnał dźwiękowy (sygnalizator S1, S2). Przewidziano zabudowanie nowej szafy aparatowej SA/139 – zlokalizowana w rejonie przejazdu.

Przejazd obsługiwany z odległości przez nastawniczego przejazdowego z nastawni wykonawczej „Nr1” na st. Narewka. Manipulator zabudowany w pomieszczeniu nastawniczego nastawni wyk. „Nr1” na stacji Narewka.

Wybór systemu sygnalizacji przejazdowej dla zadania przebudowy urządzeń srk na przejeździe kategorii A w km 139,323 linii nr 31 będzie odbywał się na etapie przetargu na roboty budowlano – montażowe. Z tego powodu projekt nie zawiera doboru konkretnych urządzeń i rozwiązań technicznych wskazujących na wybór producentów tego systemu, a jedynie określa się zakres robót koniecznych do wykonania i poziom zaawansowania technologicznego. Przewidziano wymianę kabli do urządzeń oraz nastawnika o profilu i typie uzależnionym od wymagań systemu przejazdowego.  Wykonawca w zależności od producenta i typu wybranego systemu przejazdowego opracuje uszczegóławiający projekt wykonawczy spełniający założenia opisane w przedmiotowym Projekcie Budowlanym.  						
Budowane urządzenia muszą spełniać wymagania: 		
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

- Aktualnych instrukcji Zarządcy Infrastruktury Kolejowej PKP PLK (m.in. Ie-4).

Całokształt przedstawiono na rys. nr 1 w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

## Rozbiórka, budowa i przebudowa przejazdu kolejowego linia nr 59 – km 17+516, Km DW 687 - 17+512,08 Gm. Narewka, obr. Grodzisk dz. nr: 192

## Opis stanu istniejącego

Droga wojewódzka nr 687 w rejonie przejazdu kolejowe linia nr 59 – km 17+516, Km DW 687 - 17+512,08, Gm. Narewka, obr. Grodzisk dz. nr:  192, na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,5-2,5 m, znajduje się w administracji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt małogabarytowych szerokości 9m. Na istniejących rowach odwadniających wzdłuż linii kolejowej pod jezdnia drogi wojewódzkiej istnieją dwa przepusty:

- km 17+250 żelbetowy skrzynkowy w stanie technicznym zadawalającym  o wymiarze 0,8x1,3m dł 10 m, zamulony 50%,

- km 17+260 żelbetowy skrzynkowy w stanie technicznym zadawalającym  o wymiarze 0,8x1,3m dł 10 m, zamulony 50%

Stan nawierzchni można określić jako niezadawalający z licznymi deformacjami i ubytkami. Pobocza gruntowe w stanie złym zaniżone w stosunku do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Istniejący przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych małogabarytowych szerokości 9 m w stanie dobrym.

Istniejący przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych CPB szerokości 9 m w stanie dobrym.

W miejscu lokalizacji przejazdu, tor przebiega po prostej. Tor posiada przytwierdzenie do podkładów strunobetonowych. Stan techniczny toru jest dobry.

Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

W pasie drogowym i kolejowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna tłoczna,

- kablowa i napowietrzna linia teletechniczna

- wodociąg,

## Opis stanu projektowanego

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 17+470,9 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 17+552,2. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega w większości po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni, dostosowaniem wlotów do projektowanego ronda i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

W ciągu istniejących rowów odwadniających należy wykonać rów kryty z rur PEHD ø 500 i ø 600 mm

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej projektuje się sieć oświetlenia drogowego. Słupy oświetleniowe zachowują skrajnię drogową oraz zapewnia swobodne użytkowanie ścieżek rowerowych. Słup należy montować na typowym fundamencie prefabrykowanym. W projekcie zastosowano energooszczędne oprawy ze źródłem światła typu LED.

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x0,1m, przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  Pod  Istniejącymi i projektowanymi nawierzchniami kable układać w przepustach. Przepusty uszczelnić stosując uszczelniacze (dławice czopowe). Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki. Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą SEP-E 004. Kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem. Projektowane roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

W związku z wypłaceniem istniejącego wodociągu zostanie on docieplony.

Przejazd kolejowy kat. „D” w km 17+516 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Grodzisk. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy poszerzyć z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120. Nawierzchnie torową S49 należy zstąpić E61 (dł. 25 m) z odcinkami przejściowymi

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do istniejących płyt na przejeździe kolejowo-drogowym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 22,20m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych).

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Rozbiórka i budowa przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+038,72,Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129,

## Opis stanu istniejącego

Droga wojewódzka nr 687 na odcinku obejścia m. Narewki przebiega po nowym śladzie w związku z tym istnieje konieczność przebudowy dróg powiatowych nr  1636 B, 1640B na których znajdują się istniejące przejazdy kolejowe linii nr 59:

- km 18+347 (dr pow. 1636B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 6m.

- 18+514(dr pow. 1640B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 12m.

Stan nawierzchni dróg powiatowych można określić jako zły z licznymi deformacjami i ubytkami. Pobocza gruntowe w stanie złym zaniżone w stosunku do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Istniejący przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych CPB w stanie dobrym.

W miejscu lokalizacji przejazdu, tor przebiega po prostej. Tor posiada przytwierdzenie do podkładów strunobetonowych. Stan techniczny toru jest dobry.

Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych i kolejowych.

W pasie drogowym i kolejowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- kablowa i napowietrzna linia teletechniczna

- wodociąg,

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+038,72 (DW km 18+509,19),Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129:

Droga wojewódzka nr 687 na odcinku obejścia m. Narewki przebiega po nowym śladzie w związku z tym istnieje konieczność przebudowy dróg powiatowych nr  1636 B, 1640B na których znajdują się istniejące przejazdy kolejowe linii nr 59 przewidziane do demontażu:

- km 18+347 (dr pow. 1636B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 6m.

- 18+514(dr pow. 1640B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 12m.

- Wykonanie przejazdu kolejowego Przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+035,72,Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km rob. 0+27,30 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km rob  0+044,70. Droga powiatowa na długości pasa kolejowego przebiega po nowym śladzie.

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0m   (KR 5) z obustronnym poboczem z kruszywa szerokości 1,2m.

Przejazd kolejowy kat. „D” w km 18+441,6 km - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1640 B w rejon m. Zabłotczyzna. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120. Nawierzchnie torową S49 należy zstąpić E61 (dł. 25 m) z odcinkami przejściowymi

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 12 m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych).

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Przejazd kolejowy linia nr 59  km 21+648, Km DW 687 - 21+778, Gm. Narewka, obr. Skupowo dz. nr: 363/2:

## Opis stanu istniejącego

Droga wojewódzka nr 687 w rejonie przejazdu kolejowe linia nr 59 – km 21+648, Km DW 687 - 21+778,82 Gm. Narewka, obr. Skupowo dz. nr: 363/2: na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,5-2,5 m, znajduje się w administracji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 9 m.

Stan nawierzchni można określić jako niezadawalający z licznymi deformacjami i ubytkami. Pobocza gruntowe w stanie złym zaniżone w stosunku do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Istniejący przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych CPB szerokości 9 m.

W miejscu lokalizacji przejazdu, tor przebiega po prostej. Tor posiada przytwierdzenie do podkładów drewnianych. W rejonie przejazdu znajdują się wloty dróg bocznych

Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

W pasie drogowym i kolejowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

kablowa i napowietrzna linia teletechniczna

wodociąg,

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 59  km 21+648, Km DW 687 - 21+778, Gm. Narewka, obr. Skupowo dz. nr: 363/2:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 21+752,4 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 21+800,2. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m. Istniejące zjazdy na drogi boczne zostaną odtworzone o nawierzchni bitumicznej.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

Przejazd kolejowy kat. „D” w km km 21+648 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Skupowo. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120 (dowiązanie do istniejących rzędnych przejazdu).

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 19,80m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych).

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Przejazd kolejowy linia nr 910 km 1+853, Km DW 687 - 26+773,76, Gm. Narewka, obr. Gruszki dz. nr: 1007/5:

## Opis stanu istniejącego

Droga wojewódzka nr 687 w rejonie przejazdu kolejowe linia nr 910 km 1+853, Km DW 687 - 26+773,76, Gm. Narewka, obr. Gruszki dz. nr: 1007/5: na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,5-2,5 m, znajduje się w administracji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (pas drogowy) Gminy Narewka (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 12m.

Stan nawierzchni można określić jako niezadawalający z licznymi deformacjami i ubytkami. Pobocza gruntowe w stanie złym zaniżone w stosunku do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Istniejący przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych CPB szerokości 12 m.

Tor przytwierdzenie do podkładów drewnianych w chwili obecnej linia remontowana.

Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

W pasie drogowym i kolejowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

kablowa linia teletechniczna

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 910 km 1+853, Km DW 687 - 26+773,76, Gm. Narewka, obr. Gruszki dz. nr: 1007/5:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 26+753,2 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 26+793,5. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m   (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m. Istniejące zjazdy na drogi boczne zostaną odtworzone o nawierzchni bitumicznej.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

Istniejący przejazd kolejowy kat. „D” w km km 21+648 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Zwodzieckie. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120.

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 31,2 m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych).

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## 3.3. Obiekty inżynierskie - przepusty

Wykaz przepustów (kilometraże projektowane):

- Przepust nr 1 w km 0+735,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,34 m

- światło pionowe					- H = 1,05m

- długość przepustu				- L = 18,80 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 150,90

- rzędna wylotu					- 150,71

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 2 w km 1+167,80

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,34 m

- światło pionowe					- H = 1,05m

- długość przepustu				- L = 19,00 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 148,40

- rzędna wylotu					- 148,21

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 3 w km 1+729,55

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62 m

- długość przepustu				- L = 26,20 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 144,18

- rzędna wylotu					- 143,92

- spadek przepustu 				- 1 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- Przepust nr 3 znajduje się rowie melioracyjnym R-A7 Rudnik

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 4 w km 4+633,30

Kształt przekroju przepustu łukowo – kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,34 m

- światło pionowe					- H = 1,05m

- długość przepustu				- L = 17,60 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 139,77

- rzędna wylotu					- 139,59

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 5 w km 5+031,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  			- B = 2,75 m

- światło pionowe					- H = 1,95m

- długość przepustu					- L = 17,70 m

- nośność przepustu					- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu						- 139,58

- rzędna wylotu					- 139,39

- spadek przepustu 					- 1 %

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 6 w km 5+670,40

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24m

- długość przepustu				- L = 21,10m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 145,00

- rzędna wylotu					- 144,85

- spadek przepustu 				- 0,7 %

- Przepust nr 7 w km 6+574,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,34m

- światło pionowe					- H = 1,05m

- długość przepustu				- L = 19,30m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 149,25

- rzędna wylotu					- 149,10

- spadek przepustu 				- 0,8 %

- Przepust nr 8 w km 8+152,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,34m

- światło pionowe					- H = 1,05m

- długość przepustu				- L = 19,10m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 149,20

- rzędna wylotu					- 149,05

- spadek przepustu 					- 0,8 %

- Przepust nr 9 w km 8+957,50

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62 m

- długość przepustu				- L = 20,00 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 146,16

- rzędna wylotu					- 145,95

- spadek przepustu 				- 1 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- przepust nr 9 znajduje się rowie melioracyjnym R-A16 Ciereniki

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 10 w km 9+624,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24m

- długość przepustu				- L = 20,90 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 148,70

- rzędna wylotu					- 148,55

- spadek przepustu 				- 0,7 %

- Przepust nr 11 w km 10+343,00

Kształt przekroju przepustu kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24 m

- długość przepustu				- L = 20,80 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 147,65

- rzędna wylotu					- 147,44

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 12 w km 11+511,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62 m

- długość przepustu				- L = 23,30 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 147,60

- rzędna wylotu					- 147,45

- spadek przepustu 				- 0,6 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 13 w km 12+562,45

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 					- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62 m

- długość przepustu					- L = 26,70 m

- nośność przepustu					- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 144,45

- rzędna wylotu					- 144,23

- spadek przepustu 					- 0,8 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- przepust nr 13 znajduje się rowie melioracyjnym R-A Łozowo

- w sąsiedztwie przepustu 13 znajduje się drenowanie obiektu melioracyjnego Łozowo, w obrębie występowania zbieraczy roboty należy prowadzić ręcznie

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody oraz oczyszczenie przepustu na odpływie

- Przepust nr 14 w km 14+307,85

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24m

- długość przepustu				- L = 22,90 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 143,80

- rzędna wylotu					- 143,62

- spadek przepustu 				- 0,8 %

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 15 w km 14+591,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62 m

- długość przepustu				- L = 22,70 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 145,00

- rzędna wylotu					- 144,86

- spadek przepustu 				- 0,6 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 16 w km 15+397,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24m

- długość przepustu				- L = 21,80 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 143,20

- rzędna wylotu					- 143,05

- spadek przepustu 				- 0,7 %

- Przepust numer 17 w km 15+821,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24 m

- długość przepustu				- L = 17,70 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 142,10

- rzędna wylotu					- 141,92

- spadek przepustu 				- 1 %

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

Po obu stronach DW 687 znajdują się drogi serwisowe DS – 2(po prawej),   DS – 3(po lewej) z przepustami. Przepusty pod drogami DS -2 i DS- 3 stanowią przedłużenie przepustu Nr 17.

Przepust pod DS -2 w km 15+821,00

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24 m

- długość przepustu				- L = 9,90 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 141,90

- rzędna wylotu					- 141,80

- spadek przepustu 				- 1 %

Przepust pod DS -3 w km 15+821,00

- światło poziome 				- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24 m

- długość przepustu				- L = 9,90 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 142,23

- rzędna wylotu					- 142,12

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 18 w km 16+789,60

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 		  		- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24m

- długość przepustu				- L = 18,10 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 144,50

- rzędna wylotu					- 144,32

- spadek przepustu 				- 1 %

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

Po lewej stronie DW 687 znajduje się droga serwisowa DS – 3 z przepustem. Przepust pod drogą DS- 3 stanowi przedłużenie przepustu Nr 18.

Przepust pod DS -3 w km 16+789,60

- światło poziome 				- B = 1,49 m

- światło pionowe					- H = 1,24 m

- długość przepustu				- L = 10,20 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 144,63

- rzędna wylotu					- 144,53

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 19 w km 19+950,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62m

- długość przepustu				- L = 18,70 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 160,79

- rzędna wylotu					- 160,60

- spadek przepustu 				- 1 %

- Przepust nr 20 w km 20+946,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 2,16 m

- światło pionowe					- H = 1,62m

- długość przepustu				- L = 20,40 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 164,95

- rzędna wylotu					- 164,80

- spadek przepustu 				- 0,7 %

- obiekt dodatkowo pełni rolę przejścia do migracji drobnej zwierzyny i płazów przez zastosowanie półek dla zwierząt

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 21 w km 24+538,17

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 1,80 m

- światło pionowe					- H = 1,20 m

- długość przepustu				- L = 23,20 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 164,67

- rzędna wylotu					- 164,54

- spadek przepustu 				- 0,6 %

- wykonać profilowanie rowu na odcinku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody

- Przepust nr 22 w km 27+006,50

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 1,80 m

- światło pionowe					- H = 1,20 m

- długość przepustu				- L = 19,40 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 164,70

- rzędna wylotu					- 164,55

- spadek przepustu 				- 0,8 %

- Przepust ekologiczny nr 1 w km 3+020,00

Kształt przekroju przepustu łukowo - kołowy o n/w parametrach:

- światło poziome 				- B = 3,671 m

- światło pionowe					- H = 2,61 m

- długość przepustu				- L = 20,60 m

- nośność przepustu				- Klasa A wg PN-85/S-10030

- rzędna wlotu					- 138,70

- rzędna wylotu					- 138,60

- spadek przepustu 				- 0,5 %

Celem inwestycji jest rozbiórka i budowa przepustów i dostosowanie ich do warunków hydrologicznych, ochrony środowiska oraz projektowanej trasy drogi wojewódzkiej Nr 687. Przepusty zaprojektowano z blach stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym wraz z możliwością migracji płazów i drobnych zwierząt.

Projektowane przepusty spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.)

Projektuje się przepusty o konstrukcji stalowej na obciążenie kl. A (500kN) wg normy PN-85/S-10030. Przyjęto ten typ konstrukcji, gdyż budowa ich posiada krótki okres realizacji, łatwość budowy, jak również ze względów ekonomicznych. Konstrukcję przepustów stanowią rury karbowane                                z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką cynkową oraz powłoką polimerową grubości 250m wykonaną przez producenta.

Konstrukcja zastosowana na budowę przepustów powinna posiadać aktualną aprobatę IBDiM.

Warunki techniczne przepustów:

1. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym, obiekty posadowić zgodnie z załączonymi rysunkami zachowując określone rzędne,

2. Podczas wykonywania robót należy zapewnić swobodny odpływ wody na ciekach ze zlewni, przez zastosowanie tymczasowych rurociągów na poszerzanych korpusach o długości rur dostosowanej do ukształtowanego korpusu drogi.

3. Roboty należy wykonywać w okresie niskich stanów wody przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie techniczne.

4. Dno i skarpy na wlotach i wylotach przepustów należy umocnić brukowcem na zaprawie cementowo-piaskowej.

5. Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać podczyszczenie istniejącego rowu.

6. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wycinka drzew,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia, zabezpieczenie istniejących i budowa projektowanych sieci,

- roboty ziemne,

- prace rozbiórkowe

- budowa przepustu,

- odbudowa istniejącej nawierzchni jezdni i chodników,

- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie zieleńców i odsadzenie wyciętych drzew

- prace porządkowe.

Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone jednocześnie.

## Mosty

Budowa mostu M-1 k. miejscowości Bondary

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany mostu M1 przez rz. Narew k/m. Bondary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687, powiat białostocki oraz powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Celem budowy mostu M1 na nowym odcinku DW 687 jest przejście przez rz. Narew dostosowując obiekt do warunków wynikających z ochrony środowiska oraz do warunków wznoszenia obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

# Stan istniejący zagospodarowania terenu

Na obszarze projektowanego mostu znajdują się przeważnie tereny o charakterze uprawnym oraz łąki i pastwiska. Istniejący teren doliny rz. Narew jest terenem przeważnie płaskim, o niewielkich wyniesieniach terenu.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zakłada przejście przez rz. Narew mostem drogowym pięcioprzęsłowym. Podpory pośrednie obiektu wykonane są bez ingerencji w koryto rzeki.  Pod obiektem zostało zapewnione światło pionowe i poziome odpowiednie dla dużych zwierząt oraz wystarczające do przeprowadzenia wody wysokiej bez nadmiernego podpiętrzenia. Most w planie usytuowany jest na prostej (od km 3+335,60 do km 3+465,06) oraz na krzywej przejściowej o parametrze A = 260 m (od km 3+465,06 do km 3+516,40). Przekrój poprzeczny wynika z założeń drogowych i obejmuje wykonanie na obiekcie jezdni bitumicznej o szerokości 2 x 4,00 m oraz chodniki dla pieszych po obu stronach szerokości 2,00 m. Ruch pieszych oddzielony jest od jezdni barierami ochronnymi linowymi (L2,W4), natomiast na krawędzi obiektu ustawiona jest balustrada aluminiowa wys. 120 cm. Dojazdy do mostu zostały zaprojektowane jako nasyp o skarpach o pochyleniu 1:1,5.

Odwodnienie projektowanego mostu zostanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe z nawierzchni zostaną odprowadzone do wpustów krawężnikowych, a następnie kolektorami do separatora, gdzie zostaną podczyszczone do odpowiedniego stopnia, a następnie wyprowadzone ściekiem skarpowym do rowu.

## Podstawowe parametry obiektu:

- rozpiętość teoretyczna:		180,00m

- długość całkowita wiaduktu: 	180,80m

- charakter obiektu: 			trwały (stały)

- schemat statyczny: 		ustrój pięcioprzęsłowy ciągły

- rozpiętość teoretyczna przęseł: 	5 x 36,0m

- szerokość całkowita:		13,90m

- szerokość jezdni:			8,00m

- szerokość chodników:		2,00m

- nośność 				klasa „A” wg PN-85/S-10030 t.j. dla pojazdów o masie 50 ton

- położenie w planie:		od km 3+335,60 do km 3+465,06 – na prostej;

od km 3+465,06 do km 3+516,40 – na krzywej przejściowej

- klasa drogi:			G

- prędkość projektowa:		50 km/h

- spadek podłużny:                 	ok. 0,63%

- spadek poprzeczny:             	- daszkowy na jezdni 2%

- na chodnikach 3% w stronę jezdni

- światło pionowe pod obiektem:	ok. 3,8m – 5,0m

- światło poziome pod obiektem:	ok. 174,0m

Rozbiórka i budowa mostu M-2 w m. Lewkowo Nowe

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka i budowa mostu nad rz. Podrzeczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 w km 13+173,00.

Opracowanie obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego, żelbetowego mostu,

- budowę przyczółków (żelbetowe),

- budowę przęsła mostu (żelbetowe),

- budowę odwodnienia obiektu,

- budowę umocnień skarp cieku i stożków mostu.

Opis istniejącego obiektu

Most posiada konstrukcję żelbetową. Posadowienie obiektu jest prawdopodobnie pośrednie. Przyczółki wykonane są w formie słupów (pali) żelbetowych zwieńczonych  oczepem żelbetowego. Rozstaw słupów (osiowy) ~120 cm. Przestrzenie między słupowe wypełnione są deskami żelbetowymi. Przęsło mostu stanowi płyta żelbetowa, monolityczna grubości ~60 cm. Skrzydła wykonane są analogicznie jak przyczółki tj. pogrążone słupy żelbetowe z wypełnieniem przestrzeni miedzy nimi deskami żelbetowymi. Skrzydła zakończone są oczepem żelbetowym. Skrzydła zostały częściowo podwyższone, nadlane.

Koryto rzeki pod obiektem jest  naturalne, bez umocnień.

Most wyposażony jest w opaski żelbetowe szerokości (czynnej) 50 cm, które stanowią monolityczny element wraz z gzymsami. Wysokość  gzymsów 35 cm. Balustrada na moście wykonana jest w postaci słupków betonowych i przeciągów z rur stalowych. Nawierzchnia drogi na obiekcie brukowa , na dojazdach do obiektu asfaltowa. Odwodnienie obiektu za pomocą wpustów z odprowadzeniem wody do rzeki. Obiekt wyposażony jest w schody dla obsługi technicznej.

W rejonie mostu występują urządzenia obce – sieć napowietrzna telekomunikacyjna, sieć nn i oświetleniowa (napowietrzna) .

Podstawowe parametry obiektu istniejącego:

- długość obiektu                   	~8,90m,

- szerokość obiektu              	 	~8,40m,

- światło poziome           	          	~8,30m,

- światło pionowe ( do terenu)     	1,89m,

- szerokość drogi na moście       		7,0m,

- szerokość opasek                  	2x0,5m,

- szer. koryta rzeki pod mostem	 	~3,0m

Brak dokumentacji projektowej oraz danych z okresu budowy.

Opis obiektu projektowanego

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowano wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 687 w km 13+173,00.

W otoczeniu projektowanej inwestycji występują pola uprawne, lasy, łąki, zabudowa  mieszkaniowa.

Każdy z obiektów należy wytyczyć wg dwóch punktów odniesienia, wynikających z osi niwelety drogi. Położenie powyższych punktów, należy sprawdzić w terenie z podanymi w dokumentacji współrzędnymi.

Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia „A” wg „PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.”.

Podstawowe parametry użytkowe:

- jezdnia o szerokości 8,0 m ze spadkiem poprzecznym daszkowym  2% i podłużnym zgodnym z niweletą drogi 0,51%,

- chodnik 1,74 m ze spadkiem poprzecznym 2,5%,

- ścieżka rowerowa 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2,5%

- opaska jezdni 0,5 m ze spadkiem poprzecznym 4,0%,

- barieroporęcze o podwyższonej sztywności stalowe „H1,W1” i „H1,W3” z prowadnicą typu „A”,

- balustrady aluminiowe ze szczeblinami pionowymi, o wysokości 1,2 m (od strony południowej);

- szerokość całkowita obiektu 13,95m (łącznie z gzymsem),

- rozpiętość teoretyczna przęsła: 11,50m,

- długość całkowita: 21,93m

- światło poziome: 10,90m

- światło pionowe:

wzgl. terenu: 1.73m

wzgl. dna rzeki: ~2,40m

- płyty przejściowe monolityczne długości 4 m.

Projektowana szerokość jezdni na dojazdach - 8,0 m (dwa pasy po 3,5m wraz z obustronnymi opaskami po 0,5m).

Budowa mostu M3 w m. Grodzisk-Narewka

Przedmiotem opracowania jest budowa mostu nad rz. Narewka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 w km 17+729,15.

Opracowanie obejmuje:

- budowę przyczółków (żelbetowe),

- budowę przęsła mostu (żelbetowe),

- budowę odwodnienia,

- budowę ścian oporowych na wjeździe i wyjeździe z obiektów (żelbetowe, prefabrykowane),

- umocnienie brzegów cieku i stożków,

Opis obiektu

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowano wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 687 w km 17+729,15.

W otoczeniu projektowanej inwestycji występują pola uprawne, lasy, łąki, zabudowa  mieszkaniowa.

Każdy z obiektów należy wytyczyć wg dwóch punktów odniesienia, wynikających z osi niwelety drogi. Położenie powyższych punktów, należy sprawdzić w terenie z podanymi w dokumentacji współrzędnymi.

Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia „A” wg „PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.”.

Podstawowe parametry użytkowe:

- jezdnia o szerokości 8,0 m ze spadkiem poprzecznym jednoimiennym  3% i podłużnym zgodnym z niweletą drogi 0,79%,

- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości zmiennej 2,53-2,65m,

- opaska jezdni 0,5 m ze spadkiem poprzecznym 4,0%,

- barieroporęcze o podwyższonej sztywności wysokości 1,2 m,

- balustrady aluminiowe ze szczeblinami pionowymi, o wysokości 1,2 m (od strony południowej);

- szerokość całkowita obiektu 12,81m (łącznie z gzymsem),

- rozpiętość teoretyczna przęsła 23,20m

- długość całkowita(ze skrzydłami): ~44,45m,

- światło poziome: 22,46m

- światło pionowe:

wzgl. terenu: ~4,50m

wzgl. dna rzeki: ~6,53m

- płyty przejściowe monolityczne długości 6 m.

Projektowana szerokość jezdni na dojazdach - 8,0 m (dwa pasy po 3,5m wraz z obustronnymi opaskami po 0,5m).

## 3.4. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni wykonano poprzez nadanie jezdni i poboczom kruszywowym normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. W przypadku przekroju drogowego oraz półulicznego woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowów przydrożnych, ulicznego poprzez kanalizacje deszczową.

Rowy przydrożne.

Rowy przydrożne zaprojektowano o kształcie trapezowym o szer. dna 0,50-2,0m cm i nachyleniu skarp 1:1.5. Spadki podłużne zaprojektowano o pochyleniu dostosowanym do przebiegu trasy, nie mniejsze niż 0.1%, przy czym lokalnie przy przepustach pod drogą główną, które prowadzą wody okresowo i nie przeprowadzają cieków wodnych a połączone są z rowami chłonnymi, z drenażem odparowująco -infiltracyjnym spadki w rejonie przepustów zaprojektowano rzędu 0.1 – 0.2%. W miejscach zwiększonych pochyleń zgodnie z wymaganiami stosuje się umocnienia dna rowów i skarp poprzez darniowanie oraz elementami betonowymi zgodnie z KPED. Przy połączeniu rowów z przepustem pod droga główną stosuje się umocnienia zgodnie z opracowaniem branży mostowej.

Wody opadowe zbierane z nawierzchni oraz skarp gromadzone w rowach doprowadzane będą do istniejących rowów melioracji.

Na części odcinków projektowanych rowów drogowych występuje brak możliwości odprowadzenia wód do istniejących odbiorników. W związku z tym przewiduje się na powyższych odcinkach wykonanie w rejonie najniższych rzędnych rowów rowy chłonne z warstwą filtracyjną grubości 1,0m z kruszywa grubego w geowłókninie separacyjnej o szerokości dna (drenażem odparowująco -infiltracyjnym)od 0.5 do 2.0 m – lokalizacja zgodnie z PZT. W celu zwiększenia retencji wód opadowych (ograniczenia dopływu wód odpadowych do rowów chłonnych w ciągu rowów drogowych) zostaną wykonane palisady drewniane z narzutem kamiennym zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi – lokalizacja zgodnie z PZT.

Pod zatokami autobusowymi, skrzyżowaniami z drogami bocznymi, zjazdami i poszerzeniami korony drogi zastosowano rowy kryte o długościach zgodnie z PZT. Przed rowem krytym zastosowano osadnik piaskowy wg KPED 01.14.

Kanalizacja deszczowa

W oparciu o ustalenia z Inwestorem został ustalony zakres odwodnienia  projektowanej drogi i budowy kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej z wylotami do rowu drogowego w rejonie:

- Lewkowo Nowe – wylot D13-V, wylot D14-V

- Planta - wylot D17-VI,

- Narewka - wylot D7-VII,

wraz z przyłączami do wpustów deszczowych.

Wody opadowe zostaną ujęte do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe.

W celu zebrania wód opadowych z zagłębień terenów zastosowano typowe studnie osadnikowe z osadnikiem przy wlocie do studni, wg katalogu powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt”.

Przed wylotami kanalizacji deszczowej zlokalizowano zespoły urządzeń podczyszczających.

Wpusty deszczowe z przykanalikami i wylotami do rowu drogowego

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania wody opadowe z projektowanej drogi zostaną odprowadzone przez wpusty deszczowe z przykanalikami i z wylotami do rowu drogowego.

Rowy kryte

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje się budowę rowów krytych. Na wlotach rowów zastosowano typowe studnie osadnikowe z osadnikiem przy wlocie do studni.

## 3.5. Sieci wodno-kanalizacyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi ze względu na obniżenie niwelety drogi, ścieżki rowerowej, poboczy, budowę rowów oraz zmianę zagospodarowania terenu projektuje się przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tak aby zostało zachowane wymagane przykrycie min. 1,8m. W przypadku miejscowego obniżenia terenu (np. przejście istniejącego wodociągu pod projektowanym rowem) projektuje się docieplenie wodociągu łupkami  ze  styropianu.

## 3.6. Kanał technologiczny

## Budowa kanału technologicznego.

Wzdłuż przebudowywanej drogi DW 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz wydanymi przez PZDW w Białymstoku warunkami  należy wybudować kanał technologiczny

Został zaprojektowany kanał technologiczny w którego skład wchodzą 1 x rura Φ110, 3 x RHDPE Φ40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/8) układanego bezpośrednio w ziemi. Kanał technologiczny zaprojektowano w zależności od warunków terenowych oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. Na trasie projektowanego kanału technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 i SKR-2 w max. odstępach do 250 m (teren niezabudowany o ciągach prostoliniowych Przy skrzyżowaniach projektowanego kanału technologicznego z drogami, rowami i innym uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem mikrokanalizacji należy osłonić rurą RHDPE 140/8.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

## 3.7. Oświetlenie drogowe,

Zakresem projektu jest budowa kablowych i napowietrznych sieci oświetleniowych w rejonie węzłów drogowych i na terenach zabudowanych. Na fragmentach istniejących odcinków dróg znajdują się istniejące sieci oświetleniowe. W miejscach kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano demontaż kolizyjnych sieci i w ich miejsce budowę nowych sieci oświetleniowych.

Sieci oświetleniowe zostaną zasilone z istniejących i projektowanych szafek oświetleniowych. Nowe szafki oświetleniowe zlokalizowano w pasie drogowym

W projekcie przewidziano montaż słupów metalowych wysokości 10m-12m z wysięgnikiem dostosowanym do lokalizacji słupa. Słupy należy posadowić na fundamentach lub ustojach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa.

Kable nn układać w ziemi na głębokości 0,7m. Pod jezdniami kable układać w przepustach na głębokości minimum 1,1m. W miejscach gdzie będzie rozbierana podbudowa jezdni lub w przypadku możliwości wystąpienia kolizji wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem należy ułożyć rury w wykopie otwartym. W każdym przypadku wybór metody ułożenia rury osłonowej powinien zostać dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i możliwości technicznych w porozumieniu z Kierownikiem robót drogowych.

## 3.8. Linie energetyczne nn i SN

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych nn i SN, budowa napowietrznych sieci nn i SN, zabezpieczenie istn. sieci elektroenergetycznych kablowych rurami osłonowymi dzielonymi HDPE, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa złącza kablowego ZK-SN oraz rozbiórka zbędnych odcinków sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ww. zakres robót został pokazany w części rysunkowej dokumentacji projektowej.

Kable nn układać na głębokości 0,7m, kable SN na głębokości 0,8m. Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Na trasie sieci kablowej SN zaprojektowano typowe prefabrykowane złącze kablowe ZK-SN w obudowie betonowej.

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji w projekcie ujęto rozbiórkę istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn i SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sieci te zostaną zastąpione nowymi odcinkami sieci napowietrznych lub kablowych.

W zastępstwie zdemontowanej stacji transformatorowej w miejscowości Lewkowo Nowe zaprojektowano nową słupową stację transformatorową 15/0,4kV.

## 3.9. Linie teletechniczne

W związku z budowa DW 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie i niezbędną infrastrukturą techniczną wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi;

-Siecią  Szerokopasmową Polski Wschodniej,

-telekomunikacyjnymi kablami doziemnymi i linią napowietrzną ORANGE POLSKA S.A.

W oparciu o warunki techniczne właścicieli sieci teletechnicznych ustalono nowy przebieg kablowych linii teletechnicznych poza projektowaną jezdnią w sposób niekolidujący z pozostałymi sieciami.

## Przebudowa sieci SSPW

Kolidujące odcinki sieci szerokopasmowej zostaną przebudowane po nowych trasach poprzez wybudowanie nowych odcinków  rurociągu kablowego z czterech rur typu HDPE40/3,7 układanych w ziemi we wspólnym wykopie na głębokości ok. 1,0 m, łączonych za pomocą złączek skręcanych. Łącznie z rurociągiem ułożona będzie taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, natomiast w połowie głębokości zakopania rurociągu ułożona zostanie taśma ostrzegawcza. Na trasie rurociągu,  zostaną zlokalizowane prefabrykowane betonowe studnie kablowe typu SKR-2. W miejscach skrzyżowań z innymi elementami uzbrojenia terenu zastosowane będą rury ochronne typu HDPE125/7,1.  Na kable energetyczne oraz telekomunikacyjne zostaną założone rury dwudzielne. Wykopy prowadzone będą ręcznie. Przejścia pod drogami utwardzonymi zostaną wykonane metodą przecisku lub przewiertu sterowanego oraz zabezpieczone rurami osłonowymi. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W pobliżu innych obiektów uzbrojenia terenu wykopy prowadzone będą ręcznie.

Do wybudowanego rurociągu kablowego zostaną zaciągnięte kable światłowodowe i przełączone zgodnie z wydanymi warunkami

Zabezpieczenie rurociągu kablowego należy wykonać poprzez ręczne ostrożne odkopanie rur a następnie założenie rur dwudzielnych typu A160PS. Rurociąg należy ułożyć na wymaganej głębokości.

## Przebudowa kabli ORANGE POLSKA.

Projektuje się nową lokalizację słupów kolidujących z projektowaną nawierzchnią oraz przebudowę kabla światłowodowego w rurociągu  oraz kabli doziemnych i abonenckich. Kable oraz rurociąg zostaną ułożone w ziemi na głębokości 0,8 m oraz zabezpieczone na całej długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości jego zakopania.

Do budowy zastosowane będą kable telefoniczne miedziane typu XzTKMXpw przeznaczone do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

W miejscach kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu kable zostaną zabezpieczone rurami typu HDPE 110/6,3.

Kable energetyczne krzyżujące się z projektowanymi kablami zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi A110PS.

## 3.10. Zastawki

Głównym celem projektowanej inwestycji są działania minimalizujące negatywne oddziaływanie budowy drogi wojewódzkiej nr 687 na populację dubelta Gallinago media, które polegać będą na budowie dwóch zastawek piętrzących wodę na rowie w okolicy wsi Eliaszuki, w którego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się trwałe i jedno z najważniejszych tokowisk gatunku w Dolinie Górnej Narwi. Rów ten w sposób niekontrolowany obniża poziom wód powierzchniowych i zaskórnych prowadząc do przesuszenia siedlisk dubelta, wpływając tym samym niekorzystnie na jego populację. Celem budowy urządzeń piętrzących będzie poprawa stanu zachowania siedlisk dubelta poprzez zwiększenie ich uwilgotnienia co doprowadzi do zwiększenia areału żerowisk gatunku.

## Położenie geograficzne

Rozpatrywany fragment rowu RA i cała jego zlewnia o powierzchni 8,06 km2 położone są w obszarze mezoregionu Równiny Bielskiej wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej (wg Kondrackiego).

## Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Gumiński) zlewnia rowu RA, w obrębie którego znajduje się rozpatrywany obszar, położona jest w dzielnicy podlaskiej. Charakterystyczne tu są znaczne wpływy klimatu kontynentalnego. Liczba mroźnych dni wynosi od 50 do 60 w roku, zaś dni z przymrozkami 110 do 138. Średnia roczna temperatura waha się od 6,6oC do 6,9oC. Dla stacji meteorologicznej w Hajnówce średnia roczna temperatura z wielolecia wynosiła 6,9oC. Najcieplejsze miesiące to: czerwiec, lipiec i sierpień ze średnimi temperaturami od 16,5oC do 17,6oC. Najchłodniejszymi miesiącami były styczeń i luty, dla których średnia z wielolecia wynosi odpowiednio -4,5o C i -4,2oC. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscylują w przedziale 407-735 mm. Jednak dane o wielkości opadów pochodzące ze stacji pomiarowej w Narewce z wielolecia wynoszą śr. 575 mm, max. 785 mm i min. 407 mm pokazują, że w obrębie zlewni odbiegają nieco od średniej z całego regionu.

## Opis hydrograficzny

Rozpatrywany teren położony jest w zlewni rowu RA, który stanowi lewy dopływ Narwi. W ujęciu dokładniejszym leży w widłach Narewki i Narwi. Jest to teren płaski z oddziaływaniem na zlewnię cząstkową obu tych rzek. Sieć hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane w ubiegłym wieku. W większości są to rowy płytkie i tzw. ślady rowów, za wyjątkiem rowu RA, który systematycznie konserwowany mocno drenuje przyległy teren, m. in. w obrębie tokowiska dubeltów. Część rowów znajduje się na ewidencji w WZMiUW w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Projektowane zastawki zlokalizowane są w dolnej części zlewni rowu RA w km 1. 0+428 i 2. 0+848. Wysokościowo teren ten położony jest w obrębie rzędnych: najniższej 135.00 przy ujściu rowu RA oraz 150.20 w obrębie wsi Cieremki oraz 155,6 w przyległej zlewni rowu RA 16.

## Syntetyczny opis urządzeń piętrzących i wodnych.

Opracowanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących i wodnych poprzedzone zostało rozpoznaniem terenowym w celu uściślenia lokalizacji obiektów. W miejscach lokalizacji budowli wykonano szczegółowe rozpoznanie z pomiarami niwelacyjnymi koryt, rowów oraz terenu przyległego. Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapach do celów projektowych. Uwzględniając warunki terenowe, charakterystykę budowy geologicznej oraz warunki gruntowo-wodne zaprojektowane zostały następujące rodzaje urządzeń piętrzących i wodnych:

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1 m i piętrzeniu 0,98 m każda o następujących parametrach:

| Lp. | Nazwa budowli | Lokalizacja [km] | Światło [m] | Rzędna dna zast. | Rz. zw. QNT | Wysokość piętrz. [m] | Rz. zw. wody spiętrz. | Rzędna terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka nr 1 | Rów R - A km 0+428 | 1,0 | 133,90 | 134,42 | 0,98 | 135,40 | 135,60 |
| 2 | Zastawka nr 2 | Rów R - A km 0+840 | 1,0 | 134,20 | 134,67 | 0,98 | 135,65 | 136,10 |

Projektowany zakres przedsięwzięcia obejmuje budowlę dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1,0 m i piętrzeniu 0,98 m każda. Konstrukcja zastawki żelbetowa i składa się z następujących elementów: doku głównego z kładką oraz dwóch skrzydeł. Przy zastawce wbudowane w skrzydła będą poręcze z rur stalowych zabezpieczające przed upadkiem do wody. W konstrukcji doku głównego znajduje się niecka wypadowa o głębokości 0,3 m i długości 4,70 m. W celu przeciwdziałania filtracji zaprojektowano ściankę szczelną drewnianą o długości 2,0 m i szerokości 5,0 m prostopadle do cieku przed niecką wypadową. W celu piętrzenia wody zaprojektowano zamknięcia szandorowe z możliwością piętrzenia do 1,0 m. Umocnienia projektuje się wykonać z narzutu kamiennego w płotkach faszynowych grubości 0,3 m na podsypce żwirowej i włókninie. Przy realizacji inwestycji niezbędne będzie wykonanie gródz ziemnych i kanałów oprowadzających na czas prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy grodze ziemne będą rozebrane, a kanały oprowadzające zasypane.

# ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- jezdnie 	– 192 901 m2

- ciągi pieszo jezdne 	– 14 635 m2

- zatoki autobusowe	– 2 323 m2

- drogi rowerowe 	– 52 599 m2

- chodniki 	– 5 948 m2

# OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na terenie na którym zlokalizowana jest inwestycja nie zarejestrowano wystąpienia zabytków archeologicznych. Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków.

# WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działki objęte przedmiotową inwestycją nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

## 7.1. Zieleń istniejąca

Inwestycja wymaga wycinki istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki załączono w dalszej części opracowania.

## 7.2. Zieleń projektowana

Po wykonaniu jezdni, chodników na skarpach nasypów i wykopów zostaną założone zieleńce.

## 7.3. Hałas i spaliny

Inwestycja nie stanowi nowych połączeń drogowych, a jedynie przebudowę i rozbudowę stanu istniejącego. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni ruch będzie płynniejszy, a co za tym idzie poziomy emisji spalin i hałasu nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego. Na nowo projektowanych odcinkach emisja hałasu i spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm.

## 7.4. Utylizacja odpadów drogowych

Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora, przez Wykonawcy robót w celu ponownego ich wykorzystania, materiały nie nadające się do wykorzystania zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę.

Ziemia uzyskana z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

## 7.5. Wymagania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób ich spełnienia

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko (§3.1 pkt. 33, 60 oraz pkt. 79).

Zgodnie z decyzją o środowiskowych WOOŚ-II.4210.2.2016.UM uwarunkowaniach należy dostosować się do następujących wymagań dotyczących ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

W zakresie ochrony środowiska:

- Zaprojektować kanalizację deszczową na następujących odcinkach drogi: obręb m. Lewkowo Nowe – od ok km 12+818 do km 13+108 oraz od ok km 13+182 do km 14+302, obręb m. Planta - od ok km 14+600 do km 14+980, obręb m. Narewka - od ok km 17+610 do km 17+650 – zaprojektowano kanalizacje deszczową - Lewkowo Nowe km od 12+818 do 13+108 oraz km od 13+182 do 14+302,- Planta km od 14+600 do 14+980,- Narewka - km 17+610 do 17+650,

- Zaprojektować skarpy przydrożnych rowów drogowych o nachyleniu skarp 1:1,5 – zaprojektowano skarpy i przeciw skarpy rowów drogowych o nachyleniu 1:1,5.

- Zaprojektować urządzenia podczyszczające i odprowadzające wody opadowe z nawierzchni drogi (studzienki osadnikowe i separatory substancji ropopochodnych) do istniejących wód powierzchniowych (rzeka Narew, Bobrówka, Narewka) w taki sposób, aby efekt podczyszczania w nich osiągnięty spełniał wymogi prawa tj. 100mg/l w przypadku zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l w przypadku węglowodorów ropopochodnych – zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody opadowe z nawierzchni drogi takie jak: separatory substancji ropopochodnych , studzienki osadnikowe i rowy trawiaste – lokalizacja zgodnie z PZT.

W zakresie ochrony przyrody:

- Zaprojektować przepusty zintegrowane z ciekami w km ok. 1+730, 8+957, 11+511, 12+562, 14+591, 20+946 o wymiarach 2,16x1,62 dostosowane do przemieszczania się małych zwierząt poprzez zamontowanie ponad strefą zalewania obustronnych suchych półek szerokości min. 0,5 m każda łagodnie połączonych z otaczającym terenem – zaprojektowano przepusty w km ok. 1+730, 8+957, 11+511, 12+562, 14+591, 20+946 o wymiarach 2,16x1,62 dostosowane do przemieszczania się małych zwierząt poprzez zamontowanie ponad strefą zalewania obustronnych suchych półek szerokości min. 0,5 m każda łagodnie połączonych z otaczającym terenem.

- Zaprojektować w km ok. 3+020 przepust suchy ekologiczny o wymiarach 3,67x2,61, spełniający warunek ciasnoty ≥ 0,07. Dno przepustu wyłożyć warstwą gruntu organicznego - zaprojektowano w km ok. 3+020 przepust suchy ekologiczny o wymiarach 3,67x2,61, spełniający warunek ciasnoty ≥ 0,07. Dno przepustu zostanie wyłożone warstwą gruntu organicznego.

- Zaprojektować na cieku Bobrówka w msc. Lewkowo Nowe w km ok. 12+400 most 
o wymiarach dostępnych dla zwierząt 10x4,5 m - w związku z brakiem możliwości technicznych wykonania o wymiarach 10x4,5 na etapie uzyskania decyzji ZRID zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

- Zaprojektować na rzece Narewka w msc. Narewka w km ok. 17+700 most 
o wymiarach dostępnych dla zwierząt 20x3,5 m - 	zaprojektowano most w km 17+729,15 o wymiarach dostępnych dla zwierząt: - światło poziome: 22,46m, - światło pionowe: wzgl. terenu: ~4,50m, wzgl. dna rzeki: ~6,53m,

- Zaprojektować obiekt mostowy przez rzekę Narew w km ok. 3+390 o konstrukcji pięcioprzęsłowej i rozpiętości przęseł 5x36 tj. łącznej długości 180 m, przy zachowaniu minimalnego światła poziomego długości 174 m i pionowego w zakresie 3,81-5,00 m – zaprojektowano obiekt mostowy przez rzekę Narew o długość całkowita - 180,80m (5x36),światło pionowe pod obiektem:	ok. 3,8m – 5,0m, światło poziome pod obiektem:	ok. 174,0m.

- Przepusty pełniące funkcję przejść dla zwierząt oraz mosty na rzekach Bobrówka i Narewka wyposażyć w system płotków naprowadzających (np. pełnych 
z prefabrykatów betonowych, polimerobetonowych, polimerowych lub stalowych) na dystansie ok. 50 m od osi przejść w obie strony, o wysokości  min. 50 cm od powierzchni ziemi i wkopaniu min. 10 cm w grunt oraz górnej krawędzi o szerokości 5 cm odchylonej na zewnątrz. Płotki szczelnie połączyć z wlotami do przejść. W przypadku braku możliwości technicznych zastosowania płotków na odcinkach ok. 50 m, dopuszcza się umiejscowienie krótszych naprowadzeń, jednak o maksymalnej możliwej długości – przy przepustach pełniących funkcje przejść dla zwierząt i mostach na rzece Bobrówka i Narewka zaprojektowano płotki naprowadzające na dystansie ok. 50 m (w przypadku braku technicznych możliwości wykonania zaprojektowano krótsze odcinki naprowadzeń, o maksymalnej możliwej długości) od osi przejść w obie strony, o wysokości  min. 50 cm od powierzchni ziemi i wkopaniu min. 10 cm w grunt oraz górnej krawędzi o szerokości 5 cm odchylonej na zewnątrz. Płotki szczelnie połączono z wlotami do przejść.

- Zaprojektować 2 zastawki piętrzące:

- zastawka nr 1 na działkach nr 186, 185 obręb Eliaszuki

- zastawka nr 2 na działkach nr 210, 209 obręb Eliaszuki – zaprojektowano 2 zastawki piętrzące w w/w lokalizacji,

- Zastawki powinny mieć światło 1,0-1,5 m, piętrzenie do 1,0 m, nieckę wpadową długości ok. 4 m posadowioną 0,5-0,6 m poniżej dna na rowie, głębokość posadowienia – ścianka szczelna długości 2 m poniżej dna. Konstrukcja zastawek żelbetonowa, zamknięcia szandorowe, umocnienia na ponurze i poszurze narzutem kamiennym w płotkach na podsypce i geowłókninie - Projektowany zakres przedsięwzięcia obejmuje budowlę dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1,0 m i piętrzeniu 0,98 m każda. Konstrukcja zastawki żelbetowa. W konstrukcji doku głównego znajduje się niecka wypadowa o głębokości 0,3 m i długości 4,70 m. W celu przeciwdziałania filtracji zaprojektowano ściankę szczelną drewnianą o długości 2,0 m i szerokości 5,0 m prostopadle do cieku przed niecką wypadową. W celu piętrzenia wody zaprojektowano zamknięcia szandorowe z możliwością piętrzenia do 1,0 m. Umocnienia projektuje się wykonać z narzutu kamiennego w płotkach faszynowych grubości 0,3 m na podsypce żwirowej i włókninie. .

- Zastawki wykonać do końca realizacji budowy drogi. Z okresu prac wykluczyć termin 15 marca – 31 lipca z uwagi na okres lęgowy ptaków – zastawki zostaną wykonane do końca realizacji inwestycji z wyłączeniem okresy lęgowego ptaków 15 marca – 31 lipca.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W zakresie ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

Zgodnie z decyzją nr 624/D/TC-U/16 niezbędne warunki dla ochrony przed powodzią oraz ochrony jakości wód:

- Obowiązek lokalizacji zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,

- Obowiązek zabezpieczenia szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych zanieczyszczenia na etapie prowadzenia robót budowlanych,

- Obowiązek pozyskania we własnym zakresie informacji na temat aktualnego zagrożenia powodziowego,

- Obowiązek usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią ludzi i sprzętu na czas prognozowanego wezbrania,

- Obowiązek demontażu i usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią wszystkich elementów tymczasowych po zakończeniu prac budowlanych,

- Obowiązek usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią ewentualnego nadkładu mas ziemnych z robót ziemnych,

- Obowiązek zachowania obecnego ukształtowania terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w części nieobjętej przedmiotem przedsięwzięcia,

- Obowiązek zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych,

- Obowiązek budowy drogi technologicznej z dowiązaniem rzędnych niwelety drogi do rzędnych terenu otaczającego,

- Rzedną 140,70npm Kr jako rzedną spodu konstrukcji obiektu mostowego,

- Obowiązek wykorzystania do budowy nasypów drogowych jedynie niezanieczyszczonego materiału ziemnego.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów określono w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do Inwestora stanowiących pas drogowy, częściowo na działkach przeznaczonych do wywłaszczenia pod pas drogowy oraz na działkach poza pasem drogowym na których przewidziano roboty budowlane niezbędne do realizacji całej inwestycji (przebudowa sieci uzbrojenia terenu).

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich w stosunku do stanu istniejącego.

Po zakończeniu robót budowlanych obszar oddziaływania inwestycji drogowej ograniczy się do obszaru jej lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejącym.

# INNE DANE

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

Podziały działek zgodnie z załącznikami do wniosku.

Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania gruntami na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

## Analiza szerokość ulic w liniach rozgraniczających

Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość ulicy klasy G w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 25 m.

Szerokość istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie wynosi ok. 14,5 ÷ 32,5 m.

Przyjęcie szerokości linii rozgraniczających mniejszych niż określa w/w rozporządzenie poprzedzono analizą - zgodnie §7 ust. 2 – obejmującą:

## Wzajemne rozmieszczenie elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej

Zaprojektowane elementy ulicy jak i uzbrojenia terenu posiadają normatywne wymiary oraz wzajemne odległości względem siebie i są wystarczające do obsługi komunikacyjnej przyległej zabudowy w istniejących liniach rozgraniczających.

## Sposób odwodnienia

Przewidziano powierzchniowe odwodnienie wód opadowych z nawierzchni poprzez nadanie jezdni i poboczom kruszywowym normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. W przypadku przekroju drogowego oraz półulicznego woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowów przydrożnych, natomiast w przypadku przekroju ulicznego w obszarze zabudowanym poprzez kanalizację deszczową.

## Sposób wysokościowego rozwiązania ulicy

Projektowaną ulicę wysokościowo dowiązano do istniejącego zagospodarowania terenu zapewniając normatywne spadki podłużne i porzeczne.

## Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia

Przy drodze wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie wycinkę istniejącej zieleni ograniczono do niezbędnego minimum wynikającego z zakresu projektowanych robót. Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane do usunięcia zostaną ścięte i wykarczowane przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. W przypadku drzew i krzewów kolidujących, rosnących na terenach leśnych, wycinka zostanie zlecona i przeprowadzona przez odpowiednie nadleśnictwa, przez które przebiega projektowana droga wojewódzka nr 687.

## Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne

Na podstawie wykonanych badań geologicznych stwierdzono, że warunki gruntowe na obszarze projektowanej drogi wojewódzkiej nr 687 określono jako złożone, ze względu na występowanie nasypów niekontrolowanych oraz warstw gruntów niejednorodnych litologicznie i genetycznie. Natomiast w granicach dolin rzecznych warunki gruntowe należy uznać jako skomplikowane.

Na podstawie wyników wykonanych badań terenowych (otwory geotechniczne) w podłożu gruntowym wyróżniono 7 głównych warstw geotechnicznych. Od powierzchni ziemi, nawiercono glebę, namuły, nasypy budowlane o różnej miąższości. Dla gruntów słabonośnych nie podaje się ich parametrów.

Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a w granicach dolin rzecznych – w III kategorii geotechnicznej. II kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadowione w złożonych warunkach gruntowych (występowanie nasypów niekontrolowanych oraz warstw gruntów niejednorodnych litologicznie i genetycznie), zaś III kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych (w obszarach dolin rzek).

W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej, w tym zawieszonej na niżej leżących glinach. Woda gruntowa występuje na głębokości 0,6 – 5,2m poniżej powierzchni terenu.

## Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska

Inwestycja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni jezdni (obecnie droga bitumiczna w złym stanie technicznym) czyli znaczne poprawienie warunków ruchu, w związku z tym należy założyć że poziom emisji spalin, hałasu i drgań wywołanych przez pojazdy powinien zostać zredukowany.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że zachowanie proponowanych szerokość linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie jest wystarczające do umieszczenia wszystkich elementów drogi oraz sieci uzbrojenia terenu.

Mniejszą szerokość przyjęto w celu zminimalizowania konieczności wywłaszczeń przyległych działek budowlanych oraz ze względu na istniejące zagospodarowanie tych działek.

# INFORMACJA O TRYBIE POSTĘPOWANIA I STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji w zakresie dróg publicznych. Rozbudowa drogi będzie wymagała pozyskania gruntów sąsiednich, które staną się własnością Zarządcy Drogi i przeznaczone będą pod przyszły pas drogowy drogi wojewódzkiej. Część inwestycji, zlokalizowana poza pasem drogowym drogi gminnej, będzie realizowana na podstawie art. 11f pkt. 8 w/w ustawy tj. ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Obiekty inż. | Projektował: | Projektował: | mgr inż. Łukasz Figat |  |
|  | Sprawdził: | Sprawdził: | mgr inż. Michał Delmaczyński |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |
|  | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |

OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych, odcinków kolidujących sieci uzbrojenia terenu, istniejących przepustów, wiat przystankowych oraz ogrodzeń kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

# SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

## Rozbiórka nawierzchni drogowych.

Nawierzchnie drogowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych wraz z krawężnikami i obrzeżami należy rozebrać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego. Do usunięcia nawierzchni bitumicznych zaleca się użyć frezarek.

## Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy skontaktować się z Właścicielem uzbrojenia i powiadomić o terminie rozpoczęcia robót. Trasę rozbieranych przewodów wyznaczyć w oparciu o część  rysunkową (plan zagospodarowania).

Wszystkie sieci doziemne należy zdemontować przez wydobycie. W wyjątkowych przypadkach gdy wydobycie sieci jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, za zgodą Inwestora rurociągi wodociągowe lub kanalizacyjne można zamulić.

Wykopy powstałe po wydobyciu sieci należy zasypać gruntem niewysadzinowym przynajmniej do poziomu robót drogowych warstwami gr. 20 cm z zagęszczeniem.

Materiały z rozbiórki należy przekazać właścicielowi danej sieci.

## Rozbiórka przepustu.

Istniejący przepusty nie przewidziane do odbudowy należy rozebrać do wymaganej minimalnej wysokości projektowanej nawierzchni jezdni, a miejsce po nim zasypać.

## Rozbiórka mostu

Ze względu na niewystarczającą nośność i zły stan techniczny obiektu oraz niewystarczające gabaryty obiektu,  projektuje  się istniejący obiekt rozebrać i wybudować w jego miejsce nowy obiekt.

Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z zapewnieniem ochrony środowiska.

W zakresie rozbiórki  obiektu przewiduje się wykonanie następujących prac:

- rozbiórka balustrad,

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej na moście,

- rozbiórka płyty pomostowej,

- roboty ziemne w rejonie przyczółków,

- rozbiórka przyczółków,

Rozbiórkę przęsła należy rozpocząć od zdemontowania istniejącego wyposażenia obiektu – balustrad.Następnie należy usunąć warstwy nawierzchni z obiektu. Przęsło należy rozebrać fragmentami poprzez przecięcie na pasma płyty pomostowej,  a następnie zdjęcie pasm przy pomocy dźwigu. Nacinanie można przeprowadzić  piłami diamentowymi. Pasma te można zdemontować z obiektu przy pomocy żurawia samochodowego. Pozostałe elementy betonowe i żelbetowe (przyczółki, skrzydła, schody skarpowe), można rozbierać przy użyciu młotów pneumatycznych lub maszyn rozbiórkowych. Ewentualny projekt technologiczny wykonywania prac Wykonawca sporządzi we własnym zakresie, dostosowując rozwiązania do technologii będącej w jego dyspozycji.

Elementy nie nadające się do ponownego użycia, należy przekazywać do odpowiednich punktów odbioru surowców wtórnych lub zutylizować w odpowiednich zakładach.

Przyczółki mostu należy odkopać na całym obwodzie – w tym celu należy zastosować stalowe ścianki szczelne lub zastosować inne sposoby wyeliminowania wody płynącej ze strefy robót, aby umożliwić prace  rozbiórkowe podpór poniżej dna rzeki. Ewentualny projekt technologiczny ścianek szczelnych Wykonawca sporządzi we własnym zakresie, dostosowując rozwiązania do technologii będącej w jego dyspozycji i rodzaju zastosowanych grodzic.

Wymaga się zabezpieczenia rzeki przed przedostaniem się gruzu i innych odpadów z prac rozbiórkowych, odpadów ciężkich poprzez zastosowanie deskowań ochronnych, a lżejszych przez zastosowanie np. plandek. Nie należy dopuścić do przedostania się jakichkolwiek substancji do środowiska lub naruszenia równowagi gruntowo-wodnej.

## Ogrodzeń i wiat przystankowych.

Kolidujące ogrodzenia i wiaty przystankowe należy rozebrać.

# OPIS SPOSÓBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego i pozostałych elementów, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Prace rozbiórkowe w obrębie istniejących ulic i ciągów pieszych należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na głębokie wykopy zabezpieczając je przed osunięciem. W czasie wykonywania robót odcinek sieci podlegający rozbiórce powinien być wyłączony z eksploatacji. Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Obiekty inż. | Projektował: | mgr inż. Łukasz Figat | KUP/0064/POOM/15 w spec. mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Michał Delmaczyński | KUP/0042/POOM/05 w spec. mostowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |
|  | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |

Białystok, dnia 30.12.2022

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Obiekty inż. | Projektował: | mgr inż. Łukasz Figat | KUP/0064/POOM/15 w spec. mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Michał Delmaczyński | KUP/0042/POOM/05 w spec. mostowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |
|  | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |