| Tom II. Egz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: |  | „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka” |
| STADIUM: |  | Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany Branża: drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, melioracyjna, kolejowa, sterowanie ruchem kolejowym |
| ADRES: |  | Droga wojewódzka Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele |
| INWESTOR: |  | Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok Reprezentowanym przez: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok |
| DZIAŁKI: |  | Zgodnie z Wykaz działek objętych inwestycją str. 4-26 PZT |
|  | ZESPÓŁ PROJEKTOWY Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Drogowa; Projektował:; mgr inż. Zdzisław Kozikowski; BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej. Sprawdził:; mgr inż. Adam Kalinowski; PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej. Sanitarna; Projektował:; inż. Eugeniusz Łazewski; BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Sprawdził:; mgr inż. Jacek Łazewski; BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych. Teletechniczna; Projektował:; mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo; DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sprawdził:; mgr inż. Robert Gałczyński; DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Elektryczna; Projektował:; mgr inż. Robert Piotr Arciszewski; PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych. Sprawdził:; mgr inż. Kamil Ancipiuk; PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych. Melioracyjna; Projektował:; mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk; 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych. Kolejowa; Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane:; mgr inż. Tomasz Chraszcz; PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane::; mgr inż. Zygmunt Mikołajewski; PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Projektował w zakresie urządzeń srk:; mgr inż. Łukasz Gryko; PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Sprawdził w zakresie urządzeń srk:; mgr inż. Adam Wojnicki; BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Białystok, 30 grudzień 2022 |

Spis treści:

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu

II. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Część opisowa

Strona tytułowa	1

Spis treści	3

Oświadczenie projektanta	4

Opis techniczny do proj. arch-bud.	6

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	6

2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

3.	OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB PSADOWIENIA	9

4.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE	10

5.	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17

6.	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO	17

7.	ORGANIZACJA RUCHU	17

8.	PRACE DODATKOWE	18

9.	UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI	18

2. Część rysunkowa

Rys. nr 2– Profil podłużny dr wojewódzkiej nr 687 (2.1-2.10) 1:100/1000	str.

Rys. nr 3 – Profil kanalizacji deszczowej i wodociągu (3.1-3.14)  skala 1:100/500  	str.

Rys. nr 4 – Przekroje normalne (4.1-4.4); skala 1:50. 	str.

Rys. nr 5 Profil podłużny rowu RA w skali 1:100/2 000 	str.

Rys. nr 6 Rysunek techniczny zastawki (6.1-6.4); skala 1:50 	str.

Tom III. Załączniki formalno prawne do projektu budowlanego

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowie

- Zaświadczenie o przynależności do PIIB

- Uprawnienia budowlane

- Warunki techniczne

- Protokół z narady koordynacyjnej

- Decyzje, uzgodnienia i opinie

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany inwestycji pn:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |

##### OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

# PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtórnika do prac projektowych,

- badania geotechniczne gruntu,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

Projekt architektoniczno - budowlany nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 2 grudnia 2015 r. ws. uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 z poźn. zm.), ponieważ przedmiotowa droga nie jest obiektem budowlanym istotnym ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia według 3 ust. 1 Rozporządzenia.

Rozwiązania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej są o małym stopniu trudności (rozwiązania typowe) i w związku z powyższym projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzającego w zakresie branży melioracyjnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczo - budowlany niezbędny do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przedsięwzięcia pn:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka”

Zakres inwestycji obejmuje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 (dł. ok 27 037,5m) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka” wraz ze skrzyżowaniami i wlotami bocznych dróg, ciąg pieszo jezdny, zatokami komunikacji zbiorowej, wjazdami, chodnikami, drogą rowerową, przejazdami kolejowymi, rowami drogowymi, rozbiórką i budową istniejących przepustów i mostów, rozbiórkę i budowę infrastruktury tj. oświetlenia drogowego, linii energetycznych nn i SN, kanalizacji deszczowej z przykanalikami urządzeniami podczyszczającymi i wylotami, sieci teletechnicznych, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych z przyłączami, budowa dwóch zastawek.

Całokształt inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres robót branży drogowej:

- budowa i rozbudowa DW 687, budowa jezdni głównej, wlotów ulic bocznych i ciągów pieszo jezdnych,

- budowa i rozbudowa skrzyżowań z niższą kategorią dróg,

- budowa nawierzchni zatok autobusowych,

- budowa chodników, ciągów (ścieżki) pieszo-rowerowych i drogi rowerowej,

- budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych oraz dojazdów,

- umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, murki,

- rowy drogowe otwarte, infiltracyjna odparowujące z drenażem,

- zieleńce,

- zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew,

- budowa dwóch zastawek.

Zakres robót branży inżynierskiej:

- rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych,

- budowa 2 mostów (na trasie obejścia m. Bondary i obejścia m Narewka), rozbiórka i budowa 1 mostu (m. Lewkowo Nowe).

Zakres robót branży sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, na odcinkach zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych i wylotami do rowów.

- budowa rowów krytych

- budowa wylotów wpustów deszczowych do rowów wraz z przykanalikami

- rozbiórka i budowa, przebudowa sieci wodociągowej, na odcinkach wg PZT.

- przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinkach wg PZT.

Zakres robót branży teletechnicznej:

- rozbiórka istniejących sieci i budowa nowych odcinków sieci teletechnicznych w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

- budowa kanału technologicznego

Zakres robót branży elektrycznej:

- rozbiórka istniejących sieci oświetlenia drogowego i budowa nowej sieci oświetlenia drogowego w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

- rozbiórka, zabezpieczenie istniejących sieci nn i budowa sieci nn napowietrznych i kablowych w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

- rozbiórka, zabezpieczenie istniejących sieci SN i budowa nowych odcinków sieci SN w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres robót branży kolejowej:

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A na DW 687 km 14+574 (przejazd kat. A w km 139,321 linii nr 31 na stacji Narewka)

- rozbudowa, przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 17+512 (przejazd kat. C w km 17,496 linii nr 59)

- rozbiórka i budodwa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. D na DP 1640B km 0+038 (przejazd kat. D w km 18,441 linii nr 59)

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 21+779(przejazd kat. D w km 21,648 linii nr 59)

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C na DW 687 km 26+774 (przejazd kat. D w km 1,853 linii nr 910)

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

## 2.1. Roboty drogowe

Roboty będą obejmowały odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie początek opracowania w km 0+428 dowiązanie ścieżki pieszo rowerowej do istniejącego przebiegu DW 672 - 0+662 (początek robót jezdni DW 672 w dowiązaniu do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród), koniec opracowania w km ok. 27+699,5 (dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady)

Zakresem projektu objęto odcinek drogi o łącznej długości 27 037,5 m i obejmuje:.

- przebudowę drogi o parametrach klasy G i szerokości jezdni 7,00 m (z miejscowymi poszerzeniami w rejonie łuków poziomych i skrzyżowań z dodatkowymi pasami ruchu), o obciążeniu jezdni 115 kN/oś,

- budowa ciągu rowerowego, pieszo rowerowego - lokalizacja zgodnie z PZT,

- budowa i przebudowa ciągów pieszych - lokalizacja zgodnie z PZT,,

- rozbiórka i budowa drogowych obiektów inżynierskich, (przepusty i obiekt mostowy),

- budowa ciągów pieszo jezdnych,

- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- regulacja poboczy,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe otwarte i kryte) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy (przez infiltrację wgłębną – rowy chłonne, drenaż odparowująco-infiltracyjny, lub odprowadzenie do cieków wodnych melioracji podstawowej i/lub szczegółowej),

- przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,

- rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,

- budowę przejść dla pieszych,

- rozbiórka i budowa, przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż telekomunikacyjnych, sanitarnych i energetycznych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdów kolejowych,

- budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej,

- rozbiórka i budowa oświetlenia drogowego,

- budowa elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego (rozwiązań Brd),

- - zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew,

- niezbędne i konieczne wycinki drzew i krzewów kolidujące z projektowaną inwestycją.

Rozwiązania szczegółowe i lokalizacje przedstawiono w PZT

## 2.2.Obiekty inżynierskie

Przepusty

- stanowi oddzielne opracowanie.

## Mosty

Budowa mostu M-1 k. miejscowości Bondary

Rozbiórka i budowa mostu M-2 w m. Lewkowo Nowe

Budowa mostu M3 w m. Grodzisk-Narewka

- stanowi oddzielne opracowanie.

## 2.3.Kanalizacja deszczowa

W oparciu o wytyczne Inwestora został ustalony zakres odwodnienia projektowanej drogi.

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania przewiduje się:

a) budowę kanalizacji deszczowej  (z wylotami do rowu drogowego) w rejonie:

- Lewkowo Nowe – wylot D13-V, wylot D14-V,

- Planta - wylot D17-VI,

- Narewka - wylot D7-VII,

wraz z przyłączami do wpustów deszczowych. Przed wylotami zastosowano urządzenia podczyszczające

Kanały deszczowe sieci o średnicach  DN 315mm i DN400mm zaprojektowano z rur PVC SDR34 klasy SN8 lite, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. W  zakresie  średnic  nominalnych (wewnętrznych) DN500mm z rur  strukturalnych  z  jednorodnego  polietylenu  PEHD (SN8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Przyłącza kanałów deszczowych o średnicach  DN 200mm zaprojektowano z rur PVC SDR 34, klasy SN8 lite,  łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.

b) budowę wpustów deszczowych z przykanalikami (z odprowadzeniem wody do rowu drogowego);

Przykanaliki wpustów deszczowych z odprowadzeniem wody do rowu drogowego w zakresie średnic  D200mm - D315mm  zaprojektowano z rur strukturalnych o jednorodnych ściankach z PP klasy SN8 lite łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.

c) budowę rowów krytych (jako połączenie rowów drogowych);

Rowy kryte w zakresie średnic nominalnych (wewnętrznych) DN400-600mm zaprojektowano z rur  strukturalnych  z  jednorodnego  polietylenu  PEHD  (SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Rury  muszą  stanowić  kompletny,  kompatybilny  system,  umożliwiający wykonanie  nietypowych  podłączeń  i  dostosowanie  systemu  do  indywidualnych potrzeb  projektu  zapewniając  szczelność  całego  układu.

Niedopuszczalne  jest  zastosowanie  rur  o  karbowanej  powierzchni zewnętrznej,  która  uniemożliwia  dokładne  wykonanie  zagęszczania  obsypki  wzdłuż  i  wokół  rury  z  pkt.  widzenia  długotrwałej  i  bezawaryjnej  pracy  rurociągu oraz  jednakową  ochronę   warstwy  przewodzącej  medium  na  całej  długości  rury.

W celu zebrania wód opadowych z zagłębień terenów oraz jako wlot rowów krytych zastosowano typowe studnie osadnikowe o  średnicy Ø 1200 mm, z osadnikiem przy wlocie do studni, wg katalogu powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt”. Rysunki wg. cz. graficznej opracowania.

Na  uzbrojenie  kanałów deszczowych i rowów krytych składają  się:  studnie  kanalizacyjne rewizyjne i osadnikowe  z  elementów  łączonych  przy  pomocy  uszczelek gumowych  zgodne  z  PN-EN 1917:2004  o  średnicy  Ø 1000 mm i Ø 1200 mm przelotowe, połączeniowe  wykonane  z  betonu  klasy  C-40/50 (beton siarczanoodporny HSR),  o  nasiąkliwości  do  5%,  mrozoodporności  F150  i  stopniu  wodoszczelności  W8.

Podstawę  studni  projektuje  się  jako  prefabrykowaną  dennicę  z  kinetą  monolityczną   wykonana  jako  jeden  odlew  z  betonu  samozagęszczalnego  SCC. Minimalna  grubość  ścianki  dennicy  to  150mm.

Przejścia  szczelne  do  rur- systemowe, wykonane  w  postaci:

-  uszczelki  zintegrowanej,

-  uszczelki  wklejanej  w  ściankę  dennicy,

-  gniazd  przyłączeniowych  na  rury  z  uszczelką  na  bosym  końcu.

Elementami  pośrednimi  trzonu  studni  są  betonowe  kręgi  wibroprasowane o  wysokościach  250,  500,  750,  1000 mm.

Zwieńczenie  studni  rowów krytych projektuje  się  przy  pomocy pokrywy żelbetowej.

Zwieńczenie  studni  kanałów deszczowych projektuje  się  przy  pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew  z  betonu samozagęszczalnego  (element  łączący  w  sobie  funkcję  pokrywy  i  pierścienia  odciążającego)  montowane  na  podbudowie   betonowej,  którą  należy  zdylatować   ze  ścianą  studni  rewizyjnej  np. taśmą  izolacyjną  przyścienną.

Stopnie  włazowe  zgodne  z  normą  PN-EN 13101:2004.

Regulację  włazów  studni  rewizyjnych  wykonać  przy  użyciu  pierścieni  dystansowych  umożliwiających  regulację  wysokości  studni  w  trakcie  budowy  nawierzchni  drogowej.

Wszystkie  studnie  należy  zaizolować  od  zewnątrz  dwukrotnie  abizolem  R+P. Skarpy wokół studni rowów krytych umocnić płytami betonowymi ażurowymi lub wybrukować, dostosowując rzędne i długości do zaadaptowanego rysunku.  W wypadku rozbieżności  faktycznych rzędnych terenu istniejącego z odczytanymi z podkładu geodezyjnego, należy rzędne dostosować do zaistniałych warunków. Włazy studni zlokalizowanych w poboczu nalęży obrukować.

Do ujęcia wód deszczowych z jezdni zastosować należy studzienki  wpustów  ulicznych  typowe   Ø0,5m  z  kręgów   betonowych   z  osadnikami  piasku  i   szlamów, z włazem kl. D 400 wg KB4-3.3.1.10.(1).  Wpusty posadowić na pierścieniach odciążających. Przy połączeniach rur PVC lub PP ze studniami należy stosować przejścia szczelne  typu tulejowego z uszczelką gumową.

Materiały użyte do budowy wpustów z przykanalikami, rowów krytych oraz kanalizacji deszczowej powinny posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające produkt do obrotu.

Projektowane wpusty z przykanalikami, rowy kryte oraz  kanał  deszczowy  wraz  ze  studniami  i  wpustami  muszą stanowić  system  szczelny. Wszystkie  parametry  muszą  być  potwierdzone  stosowną Aprobatą  Techniczną. Elementy  systemu  muszą  bezwzględnie  posiadać: Aprobatę  Techniczną  ITB  i  IBDiM –  rury,  kształtki,  studnie.

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiału  równoważnego.

Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano:

a) wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych

- Lewkowo Nowe – wylot D13-V, wylot D14-V

- Planta - wylot D17-VI

- Narewka - wylot D7-VII

b) wyloty wpustów deszczowych do rowów drogowych

c) wyloty rowów krytych do rowów drogowych

Wyloty kanalizacji deszczowej - zastosowano typowe wyloty  betonowe Ø0,3m, Ø0,4m i Ø0,5m wg katalogu  powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” wg(KPED). Dno na odcinku przy wylocie wykonać z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na geowłókninie. Skarpy wokół wylotów w promieniu 2m umocnić płytami ażurowymi (wariantowo wybrukować). Dodatkowo wokół narzutu kamiennego, na dnie wykonać palisadę z  palików Ø 10cm i wysokości H=100cm.

Wyloty wpustów deszczowych - zastosowano typowe wyloty  betonowe Ø0,2m I Ø0,3m wg KPED. Dno na odcinku przy wylocie wykonać z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na geowłókninie. Skarpy wokół wylotów umocnić płytami ażurowymi (wariantowo wybrukować).

Wyloty rowów krytych - Skarpy wokół wylotu  umocnić płytami betonowymi ażurowymi lub wybrukować.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem przed zasypaniem należy posmarować dwukrotnie Abizolem lub lepikiem na gorąco.

Urządzena do podczyszczania ścieków deszczowych

Dobrano układy  podczyszczające przy wylotach D13-V, D14-V, D17-VI, D7-VII.

A.	Układ  podczyszczające przy wylocie D13-V

Układ podczyszczający składa się z:

- jednokomorowy osadnik wirowy 20/200

- separator lamelowy 20/200

1. Osadnik wirowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 200 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 1720 dm3

2. Separator lamelowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 200 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 660 dm3

- pojemność magazynowania oleju: 550 dm3

B.	Układ  podczyszczające przy wylocie D14-V

Układ podczyszczający składa się z:

- jednokomorowy osadnik wirowy  30/300

- separator lamelowy  30/300

1. Osadnik wirowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 300 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 2640 dm3

2. Separator lamelowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 300 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 600 dm3

- pojemność magazynowania oleju: 550 dm3

C.	Układ  podczyszczające przy wylocie D17-VI

Układ podczyszczający składa się z:

- jednokomorowy osadnik wirowy  20/200

- separator lamelowy  20/200

1. Osadniki wirowy:

- średnica zbiornika Dow: 1200 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 100 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 1320 dm3

2. Separator lamelowy:

- średnica zbiornika Dow: 1200 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 100 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 420 dm3

- pojemność magazynowania oleju: 860 dm3

Zaprojektowane urządzenia w układzie podczyszczającym nie posiadają wewnętrznego kanału odciążającego (by-passu); oznacza to, że wszystkie ścieki wpływające do urządzeń oczyszczających ulegają podczyszczaniu w układzie separacji. Jednocześnie zaprojektowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo dla zdeponowanych wcześniej zanieczyszczeń do swojej maksymalnej przepustowości hydraulicznej wynoszącej 200 dm3/s bez ryzyka wypłukania depozytów.

D.	Układ  podczyszczające przy wylocie D7-VII

Układ podczyszczający składa się z separatora lamelowego z osadnikiem 3/30/300

- średnica zbiornika Dow: 1200 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 30 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 1030 dm3

- pojemność magazynowania oleju: 150 dm3

## 2.4.Sieć wodociągowa

Zgodnie z warunkami technicznymi w przypadku obniżenia niwelety drogi, ścieżki rowerowej  lub poboczy projektuje się przebudowę sieci wodociągowej tak aby zostało zachowane wymagane przykrycie min. 1,8m. W przypadku miejscowego obniżenia terenu (np. przejście istniejącego wodociągu pod projektowanym rowem) projektuje się docieplenie wodociągu łupkami  ze  styropianu. W obrębie projektowanego pasa drogowego należy dokonać regulacji zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 na ciśnienie robocze 1,6 MPa, łączonych przez zgrzewanie. Średnica przewodu sieci wodociągowej wynosi Dz160x14,6mm;  Dz110x10,0mm; Dz90x8,2mm

Przy przejściach pod projektowanymi rowami wodociąg należy ocieplić i zabezpieczyć rurą osłonową. Przejścia wodociągu pod drogą należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.

Należy zachować zagłębienie ułożenia przewodów 1,80 m od poziomu terenu projektowanego do góry rurociągu. Przyłącza wodociągowe w ziemi oznaczyć taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego (taśma z wkładką metalową) ułożoną 30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie przewodu wodociągowego wykonać taśmami o szerokości dostosowanej do średnicy przewodu. Taśmę ułożyć w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci wyprowadzając po przedłużaczu trzpienia do skrzynki ulicznej.

Odcinki rur PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowo, lub kształtkami elektrooporowymi.

Armaturę na wodociągu  należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupełnianymi cyframi określającymi odległość i średnicę, na słupku betonowym

z wgłębieniami do ich montażu lub trwałym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice orientacyjne do  oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Na sieci zaprojektowano zasuwy klinowe bezgniazdowe PN10, z króćcami do zgrzewania z kompletną obudową i skrzynką uliczną

Przewidziano  przebudowę  1 zestawu hydrantowego nadziemnego DN 80mm z kompletną armaturą na ciśnienie PN 1,0MPa z zabezpieczeniem wypływu wody w przypadku złamania (np.87/20). Hydrant montować zgodnie z kartą katalogową producenta. W strefie podziemnej hydrantu stosować obsypkę z gruntów piaszczystych (piasek średnioziarnisty, żwir) lub stosować otulinę podziemnej części hydrantu np. typ 35.

Hydrant nadziemny lokalizować poza ciągami komunikacyjnymi najlepiej w terenie nieutwardzonym tak, aby nie stwarzać utrudnień w ruchu.

Do posadowienia armatury należy zastosować typowe bloki podporowe z betonu minimum B15.

## 2.5.Kanalizacja sanitarna

Szczegółową lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu.

Przewidziano przebudowę studni S1-I w związku z kolizją z projektowanym rowem drogowym. Istniejącą studnię należy zdemonować i posadowić nową w nowej lokalizacji.

W związku z obniżeniem niwelety drogi należy przebudować ks tłoczny D90 na odcinku  K1-VII – K2-VII. Przebudowę przewidziano z rur PE100 SDR17 Dz90 x5,4mm łączonych przez zgrzewanie.

## 2.6. Oświetlenie drogowe,

Zakresem projektu jest budowa kablowych i napowietrznych sieci oświetleniowych w rejonie węzłów drogowych i na terenach zabudowanych. Na fragmentach istniejących odcinków dróg znajdują się istniejące sieci oświetleniowe. W miejscach kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano demontaż kolizyjnych sieci i w ich miejsce budowę nowych sieci oświetleniowych.

Sieci oświetleniowe zostaną zasilone z istniejących i projektowanych szafek oświetleniowych. Nowe szafki oświetleniowe zlokalizowano w pasie drogowym

Projektowane parametry oświetleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1 - Wybór klas oświetlenia, projektowaną drogę zakwalifikowano do grupy sytuacji oświetleniowych: B2. Po uzyskaniu informacji od Projektanta branży drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdów, a także ze względu na występujące strefy konfliktowe i złożoność pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrów oświetleniowych - przyjęto odpowiednią klasę oświetlenia. Według przeprowadzonych obliczeń zaprojektowane oświetlenie spełni kryteria zawarte w raporcie technicznym. Spełni również wymagania dotyczące oświetlenia chodników i ciągów pieszo - rowerowych.

Projektowane słupy oświetleniowe

W projekcie przewidziano montaż słupów metalowych wysokości 10m-12m z wysięgnikiem dostosowanym do lokalizacji słupa. Słupy należy posadowić na fundamentach lub ustojach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja projektowanych słupów zachowuje skrajnię drogową oraz zapewnia swobodne użytkowanie chodników, w tym przez osoby niepełnosprawne. Odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawężników jezdni (w świetle) musi wynosić minimum 1,0m, od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami 1,0m oraz 0,5m od krawędzi nieutwardzonego pobocza.  Zastosowano energooszczędne oprawy wykonane w II klasie ochronności, wyposażone w źródła światła wykonane w technologii LED.

Układanie kabli

Kable nn układać w ziemi na głębokości 0,7m. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy równoległym układaniu dwóch linii kablowych itd. Pod jezdniami kable układać w przepustach na głębokości minimum 1,1m. W miejscach gdzie będzie rozbierana podbudowa jezdni lub w przypadku możliwości wystąpienia kolizji wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem należy ułożyć rury w wykopie otwartym. W każdym przypadku wybór metody ułożenia rury osłonowej powinien zostać dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i możliwości technicznych w porozumieniu z Kierownikiem robót drogowych.

Projektowane roboty elektryczne wykonywać w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy drogi po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i wyznaczeniu krawędzi jezdni. Dokładną lokalizację istniejących kabli ustalić wykonując wykopy kontrolne.

Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004.  Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linii kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem.

## 2.7. Linie energetyczne nn i SN

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych nn i SN,  budowa napowietrznych sieci nn i SN, zabezpieczenie istn. siecielektro energetycznych kablowych rurami osłonowymi dzielonymi HDPE, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa złącza kablowego ZK-SN oraz rozbiórka zbędnych odcinków sieci i urządzeń energetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ww. zakres robót został pokazany w części rysunkowej dokumentacji projektowej.

Kablowe sieci elektroenergetyczne

W związku z kolizją z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany lokalizacyjne i wysokościowe) przewidziano rozbiórkę i budowę kablowych sieci nn-0,4kV i SN-15kV. Zaprojektowano budowę odcinków zastępczych na odcinkach kolizyjnych. Połączenia kabli istniejących z projektowanymi wykonać stosując mufy kablowe. W miejscach skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano założenie osłon rurowych dzielonych na istniejących kablach. Dodatkowym zakresem niniejszej dokumentacji projektowej jest zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych poprzez założenie przepustów typu HDPE dwudzielnych.

Roboty kablowe

Kable nn układać na głębokości 0,7m, kable SN na głębokości 0,8m w warstwie piasku grubości 2x10cm. Kable należy układać linią falistą w sposób wykluczający  uszkodzenie. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy równoległym układaniu dwóch linii kablowych. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią perforowaną o trwałym kolorze: niebieskim (kable nn), czerwonym (kable SN). Grubość folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Osłony rurowe dla przepustów kablowych na skrzyżowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelnić stosując specjalne firmowe uszczelniacze. Oznaczniki linii kablowych zastosować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel na jego całej długości co 10m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające między innymi symbol i oznakowanie kabla, połączenie od...do, długość, rok ułożenia, znak użytkownika.

Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004. Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Każda budowana linii kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem.

Na trasie sieci kablowej SN zaprojektowano typowe prefabrykowane złącze kablowe ZK-SN w obudowie betonowej. Kable do złącza wprowadzić przez otwory technologiczne i podłączyć. Pod fundamentem złącza należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 25cm, na której należy wykonać warstwę podbudowy betonowej. Na tak przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę kablowego złącza rozdzielczego.

Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji w projekcie ujęto rozbiórkę istniejących napowietrznych sieci energetycznych nn i SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sieci te zostaną zastąpione nowymi odcinkami sieci napowietrznych lub kablowych. W budowanych sieciach elektroenergetycznych zostanie zachowany istniejący układ połączeń. Istniejące elektroenergetyczne sieci napowietrzne wykonane są przewodami gołymi typu AL i przewodami izolowanymi typu AsXSn. Projektowane sieci nn zostaną wykonane przy wykorzystaniu przewodów izolowanych typu AsXSn. Odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawędzi utwardzonego pobocza lub opaski i krawężników jezdni musi wynosić minimum 1,0m. W przypadku słupów posadowionych na skraju skarp w projekcie drogowym przewidziano umocnienie skarp przy pomocy geosiatek lub betonowych krat drogowych, które zapewnią odpowiednią stateczność skarp. Wszystkie słupy powinny być w części podziemnej abizolowane.

Ze względu na budowę nowego odcinka drogi zaistniała konieczność wykonania obostrzenia w istniejących sieciach napowietrznych SN w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą.

W zastępstwie zdemontowanej stacji transformatorowej w miejscowości Lewkowo Nowe zaprojektowano nową słupową stację transformatorową 15/0,4kV. Projektowana stacja zastąpi napowietrzną stację transformatorową 15/0,4kV ST3-0361. Stacja projektowana (podobnie jak istniejąca) zostanie zasilona z napowietrznej sieci SN-15kV.

Lokalizację nowej napowietrznej stacji na słupie betonowym (żerdź wirowana, fundament wylewany na budowie według wytycznych producenta) zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej. Na słupie należy zamontować typową rozdzielnicę stacyjną. Projektowana napowietrzna stacja transformatorowa odtwarza wyposażenie istn. (demontowanej) stacji. Na projektowaną stację należy przenieść istniejący transformator.

## 2.8 Kanał technologiczny

## Budowa kanału technologicznego.

Wzdłuż przebudowywanej drogi DW 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz wydanymi przez PZDW w Białymstoku warunkami  należy wybudować kanał technologiczny

Został zaprojektowany kanał technologiczny w którego skład wchodzą 1 x rura Φ110, 3 x RHDPE Φ40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/8) układanego bezpośrednio w ziemi. Kanał technologiczny zaprojektowano w zależności od warunków terenowych oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. Na trasie projektowanego kanału technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 i SKR-2 w max. odstępach do 250 m (teren niezabudowany o ciągach prostoliniowych Przy skrzyżowaniach projektowanego kanału technologicznego z drogami, rowami i innym uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem mikrokanalizacji należy osłonić rurą RHDPE 140/8.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

## 2.10 Linie teletechniczne

W związku z budowa DW 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie i niezbędną infrastrukturą techniczną wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi;

-Siecią  Szerokopasmową Polski Wschodniej,

-telekomunikacyjnymi kablami doziemnymi i linią napowietrzną ORANGE POLSKA S.A.

W oparciu o warunki techniczne właścicieli sieci teletechnicznych ustalono nowy przebieg kablowych linii teletechnicznych poza projektowaną jezdnią w sposób niekolidujący z pozostałymi sieciami.

## Przebudowa sieci SSPW

Kolidujące odcinki sieci szerokopasmowej zostaną przebudowane po nowych trasach poprzez wybudowanie nowych odcinków  rurociągu kablowego z czterech rur typu HDPE40/3,7 układanych w ziemi we wspólnym wykopie na głębokości ok. 1,0 m, łączonych za pomocą złączek skręcanych. Łącznie z rurociągiem ułożona będzie taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, natomiast w połowie głębokości zakopania rurociągu ułożona zostanie taśma ostrzegawcza. Na trasie rurociągu,  zostaną zlokalizowane prefabrykowane betonowe studnie kablowe typu SKR-2. W miejscach skrzyżowań z innymi elementami uzbrojenia terenu zastosowane będą rury ochronne typu HDPE125/7,1.  Na kable energetyczne oraz telekomunikacyjne zostaną założone rury dwudzielne. Wykopy prowadzone będą ręcznie. Przejścia pod drogami utwardzonymi zostaną wykonane metodą przecisku lub przewiertu sterowanego oraz zabezpieczone rurami osłonowymi. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W pobliżu innych obiektów uzbrojenia terenu wykopy prowadzone będą ręcznie.

Do wybudowanego rurociągu kablowego zostaną zaciągnięte kable światłowodowe i przełączone zgodnie z wydanymi warunkami

Zabezpieczenie rurociągu kablowego należy wykonać poprzez ręczne ostrożne odkopanie rur a następnie założenie rur dwudzielnych typu A160PS. Rurociąg należy ułożyć na wymaganej głębokości.

## Przebudowa kabli ORANGE POLSKA.

Projektuje się nową lokalizację słupów kolidujących z projektowaną nawierzchnią oraz przebudowę kabla światłowodowego w rurociągu  oraz kabli doziemnych i abonenckich. Kable oraz rurociąg zostaną ułożone w ziemi na głębokości 0,8 m oraz zabezpieczone na całej długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości jego zakopania.

Do budowy zastosowane będą kable telefoniczne miedziane typu XzTKMXpw przeznaczone do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

W miejscach kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu kable zostaną zabezpieczone rurami typu HDPE 110/6,3.

Kable energetyczne krzyżujące się z projektowanymi kablami zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi A110PS.

## 2.12 Zastawki

Głównym celem projektowanej inwestycji są działania minimalizujące negatywne oddziaływanie budowy drogi wojewódzkiej nr 687 na populację dubelta Gallinago media, które polegać będą na budowie dwóch zastawek piętrzących wodę na rowie w okolicy wsi Eliaszuki, w którego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się trwałe i jedno z najważniejszych tokowisk gatunku w Dolinie Górnej Narwi. Rów ten w sposób niekontrolowany obniża poziom wód powierzchniowych i zaskórnych prowadząc do przesuszenia siedlisk dubelta, wpływając tym samym niekorzystnie na jego populację. Celem budowy urządzeń piętrzących będzie poprawa stanu zachowania siedlisk dubelta poprzez zwiększenie ich uwilgotnienia co doprowadzi do zwiększenia areału żerowisk gatunku.

## Położenie geograficzne

Rozpatrywany fragment rowu RA i cała jego zlewnia o powierzchni 8,06 km2 położone są w obszarze mezoregionu Równiny Bielskiej wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej (wg Kondrackiego).

## Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Gumiński) zlewnia rowu RA, w obrębie którego znajduje się rozpatrywany obszar, położona jest w dzielnicy podlaskiej. Charakterystyczne tu są znaczne wpływy klimatu kontynentalnego. Liczba mroźnych dni wynosi od 50 do 60 w roku, zaś dni z przymrozkami 110 do 138. Średnia roczna temperatura waha się od 6,6oC do 6,9oC. Dla stacji meteorologicznej w Hajnówce średnia roczna temperatura z wielolecia wynosiła 6,9oC. Najcieplejsze miesiące to: czerwiec, lipiec i sierpień ze średnimi temperaturami od 16,5oC do 17,6oC. Najchłodniejszymi miesiącami były styczeń i luty, dla których średnia z wielolecia wynosi odpowiednio -4,5o C i -4,2oC. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscylują w przedziale 407-735 mm. Jednak dane o wielkości opadów pochodzące ze stacji pomiarowej w Narewce z wielolecia wynoszą śr. 575 mm, max. 785 mm i min. 407 mm pokazują, że w obrębie zlewni odbiegają nieco od średniej z całego regionu.

## Opis hydrograficzny

Rozpatrywany teren położony jest w zlewni rowu RA, który stanowi lewy dopływ Narwi. W ujęciu dokładniejszym leży w widłach Narewki i Narwi. Jest to teren płaski z oddziaływaniem na zlewnię cząstkową obu tych rzek. Sieć hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane w ubiegłym wieku. W większości są to rowy płytkie i tzw. ślady rowów, za wyjątkiem rowu RA, który systematycznie konserwowany mocno drenuje przyległy teren, m. in. w obrębie tokowiska dubeltów. Część rowów znajduje się na ewidencji w WZMiUW w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Projektowane zastawki zlokalizowane są w dolnej części zlewni rowu RA w km 1. 0+428 i 2. 0+848. Wysokościowo teren ten położony jest w obrębie rzędnych: najniższej 135.00 przy ujściu rowu RA oraz 150.20 w obrębie wsi Cieremki oraz 155,6 w przyległej zlewni rowu RA 16.

## Syntetyczny opis urządzeń piętrzących i wodnych.

Opracowanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących i wodnych poprzedzone zostało rozpoznaniem terenowym w celu uściślenia lokalizacji obiektów. W miejscach lokalizacji budowli wykonano szczegółowe rozpoznanie z pomiarami niwelacyjnymi koryt, rowów oraz terenu przyległego. Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapach do celów projektowych w skali 1:1000. Uwzględniając warunki terenowe, charakterystykę budowy geologicznej oraz warunki gruntowo-wodne zaprojektowane zostały następujące rodzaje urządzeń piętrzących i wodnych:

Podstawowe dane techniczne urządzeń.

| lp | Nazwa budowli | Lokalizacja [km] | Światło [m] | Rzędna dna zast. | Rz. zw. QNT | Wysokość piętrz. [m] | Rz. zw. wody spiętrz. | Rzędna terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zastawka nr 1 św. 1,0 m | Rów RA km 0+428 Eliaszuki dz. 186 | 1,0 | 133,90 | 134,42 | 0,98 | 135,40 | 135,60 |
| 2 | Zastawka nr 2 św. 1,0 m | Rów RA km 0+848 Eliaszuki dz. 209 | 1,0 | 134,20 | 134,67 | 0,98 | 135,65 | 136,10 |

Projektowany zakres przedsięwzięcia obejmuje budowlę dwóch zastawek żelbetowych o świetle 1,0 m i piętrzeniu 0,98 m każda. Konstrukcja zastawki żelbetowa i składa się z następujących elementów: doku głównego z kładką oraz dwóch skrzydeł. Przy zastawce wbudowane w skrzydła będą poręcze z rur stalowych zabezpieczające przed upadkiem do wody. W konstrukcji doku głównego znajduje się niecka wypadowa o głębokości 0,3 m i długości 4,70 m. W celu przeciwdziałania filtracji zaprojektowano ściankę szczelną drewnianą o długości 2,0 m i szerokości 5,0 m prostopadle do cieku przed niecką wypadową. W celu piętrzenia wody zaprojektowano zamknięcia szandorowe z możliwością piętrzenia do 1,0 m. Umocnienia projektuje się wykonać z narzutu kamiennego w płotkach faszynowych grubości 0,3 m na podsypce żwirowej i włókninie. Przy realizacji inwestycji niezbędne będzie wykonanie gródz ziemnych i kanałów oprowadzających na czas prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy grodze ziemne będą rozebrane, a kanały oprowadzające zasypane.

## Wytyczne dotyczące wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów

Realizacje inwestycji najlepiej prowadzić w okresie letnim lub na przełomie lata i jesieni aż do wystąpienia mrozów i opadów śniegu. W miesiącach jesiennych przeważnie występuje najmniejsza ilość opadów atmosferycznych, co sprzyja wykonywaniu prac.

Pod względem wykonawstwa są to obiekty niezbyt skomplikowane i nie powinny sprawiać trudności w trakcie budowy. Części składowe zastawek, takie jak dok, kładka oraz skrzydła mogą być wykonane jako prefabrykaty. W celu sprawnego wykonania zastawek na rowie przewidziano grodzę i rów oprowadzający. Przewidziano pompowanie powierzchniowe wody z dołu fundamentowego, gdyby przepływ w rowie uniemożliwiał wykonywanie robót. Ścianki szczelne należy zabijać przy zastosowaniu rusztowania wykonanego z bali drewnianych dla utrzymywania kafaru lub zagłębiać przy pomocy innego sprzętu z oprzyrządowaniem do wbijania pali i ścianek. Przy budowie zastawek należy bardzo starannie wykonać uszczelnienie gliną przy ściance szczelnej. Umocnienia wykonujemy w kolejności: podsypka, włóknina, narzut kamienny. Taka konstrukcja zabezpieczy przed wypłukiwaniem gruntu spod umocnienia. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych rozebrać grodzę, zasypać rów oprowadzający oraz uporządkować teren.

Podczas eksploatacji tych urządzeń dwukrotnie w ciągu roku, wiosną i jesienią dokonać przeglądu. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie usunąć, aby nie dopuścić do rozmycia, przepływu wody wokół budowli, podmycia brzegów itp.

# FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego przebudowywanej drogi jest prosta i została zaprojektowana w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu. Droga wraz z towarzyszącą infrastrukturą zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja spełnia wymagania o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

# OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB PSADOWIENIA

Na podstawie wykonanych badań geologicznych stwierdzono, że warunki gruntowe na obszarze projektowanej drogi wojewódzkiej nr 687 określono jako złożone, ze względu na występowanie nasypów niekontrolowanych oraz warstw gruntów niejednorodnych litologicznie i genetycznie. Natomiast w granicach dolin rzecznych warunki gruntowe należy uznać jako skomplikowane.

Na podstawie wyników wykonanych badań terenowych (otwory geotechniczne) w podłożu gruntowym wyróżniono 7 głównych warstw geotechnicznych. Od powierzchni ziemi, nawiercono glebę, namuły, nasypy budowlane o różnej miąższości. Dla gruntów słabonośnych nie podaje się ich parametrów.

Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a w granicach dolin rzecznych – w III kategorii geotechnicznej. II kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadowione w złożonych warunkach gruntowych (występowanie nasypów niekontrolowanych oraz warstw gruntów niejednorodnych litologicznie i genetycznie), zaś III kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych (w obszarach dolin rzek).

W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej, w tym zawieszonej na niżej leżących glinach. Woda gruntowa występuje na głębokości 0,6 – 5,2m poniżej powierzchni terenu.

# ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

## Stan istniejący

Droga Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka - Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie posiada klasę techniczną Z, przekrój szlakowy, półuliczny i uliczny. Początek opracowania w km 0+428 (dowiązanie do drogi wojewódzkiej wykonanej w ramach przebudowy DW 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród), koniec opracowania w km ok. 27+669,5 (dowiązanie do zrealizowanej w latach 2011 – 2012r. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 w ramach zadania o nazwie: „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 685 Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady).

Zlokalizowana jest w powiecie białostockim na terenie gminy Michałowo i w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka i Hajnówka.

Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez tereny typowo rolnicze i leśne. Dominującymi terenami przylegającymi do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki, pastwiska, lasy, tereny zalesione oraz nieużytki.

Ukształtowanie terenu w pobliżu przebudowywanej drogi określić można jako płaskie, co uwidocznione jest na profilu podłużnym.

Szerokość jezdni na drodze Nr 687 wynosi 6,0 – 7,0m, jedynie na odcinku ok. 350 m szerokość jezdni wynosi 9,0m (m. Lewkowo Nowe)

Istniejące odwodnienie drogi Nr 687 odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych; stan techniczny rowów przydrożnych - zadawalający.

Istniejące pobocza szer 1,0-2,0 na rozpatrywanym odcinku są w zadawalającym stanie technicznym.

Chodniki występują w następujących miejscowościach: Narewka, Świnoroje, Lewkowo Nowe, Bondary.

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna na przeważającym odcinku w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

W ciągu przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej 687 występują przepusty, których stan techniczny oraz zmiana parametrów drogi (poszerzenie jezdni) wymusza ich rozbiórkę i budowę nowych.

Na odcinku projektowanej drogi zlokalizowany jest również jeden istniejący most żelbetowy, który zostanie rozebrany i wybudowany w jego miejscu nowy most.

Podstawowe parametry obiektu istniejącego:

- długość obiektu                   	 	~8,90m,

- szerokość obiektu              	 	~8,40m,

- światło poziome                     	~8,30m,

- światło pionowe ( do terenu)     		1,89m,

- szerokość drogi na moście       	 	7,0m,

- szerokość opasek                  		2x0,5m,

- szer. koryta rzeki pod mostem	 		~3,0m

Projektowane są również dwa nowe mosty w nowej lokalizacji na trasie obwodnicy Bondar i Narewki.

Projektowane obiekty spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie        i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.) i będą przenosić obciążenie kl. A wg PN-85/S-10030.

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

Uzbrojenie techniczne

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego

- kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne

- sieci wodociągowe

- sieć teletechniczna,

- Kanalizacja sanitarna

- punkty osnowy geodezyjnej.

## Dane ruchowe

Zgodnie z prognozą na rok 2030 przewiduje się ruch na poziomie ok 2692 poj. um./dobę.

## Opis rozwiązań technicznych

Roboty będą obejmowały odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie początek opracowania w km ok. 0+428 (dowiązanie do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród) koniec opracowania w km ok. 27+699,5 (dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady).

Zakresem projektu objęto odcinek drogi o łącznej długości 27 037,5 m.

## Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi wojewódzkiej nr 687:

- kategoria drogi 				- wojewódzka,

- klasa techniczna				- G,

- prędkość projektowa			- 50 km/h (teren zabudowy),

- 50 km/h (teren niezabudowany),

- szerokość jezdni 				- 7m- 10m

- szerokość pasa ruchu:			- 3,50 m przekrój drogowy,

- 3,50 m przekrój półuliczny,

- 3,50 m przekrój uliczny,

- szerokość wydzielonego pasa ruchu	- 3,00 m,

- szerokość pobocza gruntowego		- 1,750 m,

- szerokość chodników			- min. 1,50 m

- szerokość peronów przy

zatokach autobusowych			- min. 2,0 m,

- szerokość zatok autobusowych		- 3,00 m,

- szerokość ścieżki rowerowej		- 2,00-2,75 m,

- skrajnia					- 4,60 m,

- odwodnienie					- rowy trapezowe

- obciążenie 					- 115 kN/oś,

- kategoria ruchu 				- KR-5,

- pozostałe parametry geometryczne zgodnie z warunkami technicznymi dla klasy G

Wywłaszczeń pod pas drogowy dokonano w miejscach do tego niezbędnych i koniecznych tak aby szerokość pasa drogowego zapewniała możliwość lokalizacji wszystkich projektowanych elementów drogowych takich jak chodniki, drogi rowerowe, droga serwisowa oraz niezbędnej infrastruktury (sieci uzbrojenia) i dostępu do niej.

Przebieg trasy w planie

Początek projektowanej osi przyjęto w km 0+428 w osi istniejącej jezdni bitumicznej (dowiązanie do przebudowanej drogi wojewódzkiej Michałowo –Juszkowy Gród), zaś koniec trasy w km 27+669,5(dowiązanie do przebudowanej dr woj. Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady) w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej trasy drogi wojewódzkiej (z zastosowaniem koniecznych korekt w celu dostosowania parametrów do normatywnych). W załamania osi trasy wpisano łuki kołowe o promieniach R=250÷1000 m.

Na łukach poziomych zgodnie z wymaganiami zastosowano jednostronne pochylenie poprzeczne do wewnątrz, dostosowane do promienia łuku. Zmianę kierunku pochylenia poprzecznego daszkowego do pochylenia jednostronnego zastosowano na krzywych przejściowych.

Niweleta drogi

Projektowana droga wojewódzka 687 w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejących warunków terenowych, przy jednoczesnym  uwzględnieniu  technologii robót nawierzchniowych.

Niweletę drogi wojewódzkiej nr 687 zaprojektowano pod kątem poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrów niwelety.

Wysokościowo niweletę dostosowano do istniejących rzędnych drogi wojewódzkiej, dróg bocznych i zjazdów do posesji.

Przekrój podłużny osi trasy dostosowano do wymogów dla klasy G. Niweletę drogi wojewódzkiej nr 687 zaprojektowano pod kątem poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrów niwelety.

Wysokościowo niweletę dostosowano w miarę możliwości do istniejących rzędnych drogi wojewódzkiej, dróg bocznych i zjazdów do posesji.

Zastosowano spadki podłużne od 0,30% do 2,7%, promienie łuków wypukłych R=2500÷12000 m, wklęsłych R=2500÷12000 m.

W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni.

## Skrzyżowania

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dla zwiększenia przepustowości skrzyżowań przewidziano ich przebudowę. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotów bocznych, wprowadzenie segregacji ruchu oraz nowa organizacja ruchu. Połączenie projektowanej trasy DW 687 z istniejącym układem drogowym realizowane będzie poprzez skrzyżowania jednopoziomowe.

Na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej 687 z drogami:

- dr wojewódzka nr 688 km 8+680,70,

- dr powiatowa nr 1640B, dr powiatowa 1636B km 18+509,19,

- dr wewnętrzna km 18+279,37,

- dr wewnętrzna km 19+643,64,

przewidziano budowę dodatkowego pasa ruchu – lewoskrętu -zgodnie z PZT.

Przewiduje się budowę dwóch skrzyżowań typu rondo.

Rondo nr 1:

Na trasie DW 687 w km 12+933,30 (Lewkowo Nowe) zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo umożliwiające połączenie nowo projektowanej trasy DW 687 z istniejącym przebiegiem DW 687. W projekcie przewidziano budowę ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej 40m, jezdni szerokości 5 m, pierścieniu 2,5m, średnica wyspy 24m i wlotach szerokości 5m.

Przewiduje się wykonanie krawężników oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych w zakresie samego ronda oraz wlotów. Na wlotach przewiduje się budowę wysp wyniesionych. W obrębie wlotów zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką dla rowerzystów – zgodnie z PZT.

Rondo nr 2:

Na trasie DW 687 w km 17+616,51 (przed m. Narewka) zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo umożliwiające połączenie nowo projektowanej trasy DW 687 z istniejącym przebiegiem DW 687. W projekcie przewidziano budowę ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej 40m, jezdni szerokości 5 m, pierścieniu 2,5m, średnica wyspy 24m i wlotach szerokości 5m.

Przewiduje się wykonanie krawężników oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych w zakresie samego ronda oraz wlotów. Na wlotach przewiduje się budowę wysp wyniesionych. W obrębie wlotów zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką dla rowerzystów – zgodnie z PZT.

## Ciągi pieszo jezdne DS-1, DS-2 i DS-3

Ciągi pieszo jezdne zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi terenów rolnych i leśnych, które przecina trasa główna, umożliwiające bezpośrednie zjazdy na działki przyległe.

Ciągi pieszo jezdne włączono do trasy drogi głównej początek w km 7+770,58 i koniec w km 8+108,3 (DS-1 str. P), początek w km 15+537,60 i koniec w km 16+757,75 (DS-2 str. P) i początek w km 15+563,45, koniec w km 17+424,44 (dla DS-3 str. L).

Drogi serwisowe zaprojektowano o nawierzchni twardej nieulepszonej (DS-1, DS-2) i ulepszonej (DS-3) o jednostronnym pochyleniu wielkości 2-3% o szerokościach 3,50 m z poszerzeniem do 5,00 i poboczami szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego.

Ciągi pieszo jezdne zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi terenów rolnych, wzdłuż budowanego nasypu drogowego w rejonie rzeki Narew w dowiązaniu do drogi gminnej nr 155665B w km drogi głównej początek w km 3+587,7 i koniec w km 3+689,1 (DD-1 str. L).

Drogi dojazdowe zaprojektowano w poziomie istniejącego terenu o nawierzchni twardej nieulepszonej o jednostronnym pochyleniu wielkości 2-3% o szerokościach 3,50 m.

## Dostępność drogi

Miejsca dostępu do drogi z posesji zaprojektowano w miejscach istniejących czynnych zjazdów.

Projektuje się budowę zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego (poza terenem zabudowanym) oraz z kostki betonowej o szerokościach:

- zjazd indywidualny – jezdnia szerokości 4,50 m,

- zjazd indywidualny obsługujący dwie działki – jezdnia szerokości 6,00 m,

- zjazd publiczny – jezdnia szerokości 5,00 - 7,00 m,

- zjazd indywidualny uliczny – 4,50 m.

- zjazd indywidualny uliczny obsługujący dwie działki – 6,00 m.

Szerokość zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzonej i pobocze gruntowe szerokości 1,0 m i skosami wjazdowymi o wartości 1:1, wykonanymi na długości 1,5 m, lub wyokrąglenia o min. promieniu równym 3.0 m. Na zjazdy publicznych projektuje wyokrąglenia o min. promieniu równym 5.0 m.

Poszczególne szerokości i promienie wyokrąglające zjazdów zwymiarowano na planie sytuacyjnym.

Długość nawierzchni bitumicznej (lub kostka) utwardzonej zjazdów przewidziano od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej do linii granicznej drogi, a tam gdzie niemożliwe było uzyskanie normatywnych spadków podłużnych, zachodzi konieczność przedłużenia ich nawierzchni na posesje przyległe do drogi- zostanie wykonana nawierzchnia żwirowa.

Pod zjazdami zaprojektowano rury odwadniające polietylenowe ø 50 PEHD z umocnieniem wlotów i wylotów brukiem lub elementami prefabrykowanymi – lokalizacja zgodnie z PZT.

Zjazdy drogowe w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym i rysunkiem szczegółowym.

## Ścieżka rowerowa

W ramach inwestycji na odcinkach od km 0+428 do km 2+733, od km 5+566 do km 15+561, od km 17+427 do km 17+673 i od km 20+603 do km 27+699,5 wzdłuż projektowanej DW 687 po jej lewej stronie zaprojektowano ścieżkę rowerową z dopuszceniem ruchu pieszego (ścieżka pieszo rowerowy w obszarze zabudowanym).

Ścieżkę zaprojektowano, jako dwukierunkową szerokości 2,0-2,75 m. Geometrię w planie dostosowano do przebiegu drogi wojewódzkiej z odsunięciem ścieżki od jezdni na szerokość pozwalającą na umieszczenie pomiędzy korpusami rowu odwadniającego. Ścieżka na obiekcie inżynierskim i odcinku od km 20+603 do km 27+699,5 przebiega przy poboczu drogi.

Niweleta ścieżki dostosowana została do terenu istniejącego z uwzględnieniem dostosowania wysokościowego profilu ścieżki do korpusu drogi głównej przy przejściu nad ciekami i z zachowaniem maksymalnych pochyleń podłużnych rzędu 5%.

Zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni ścieżki jednostronne, rzędu 2% w kierunku rowu drogowego (w przypadku jego występowania), a na odcinkach na obiekcie inżynierskim oraz w miejscach gdzie nie ma rowu drogowego zastosowano pochylenia na zewnątrz w kierunku linii pasa drogowego.

Geometrię ścieżki pokazano na PZT, profil podłużny ścieżki pokazano na profilu drogi głównej. Pozostałe parametry techniczne przedstawiono na przekrojach normalnych oraz szczegółach konstrukcyjnych.

## Chodniki

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych i przebudowę istniejących chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni

Chodniki posiadają szerokość 1,52,0 m – lokalizacja zgodnie z PZT. W miejscach przejść dla pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć do poziomu +1 cm mierząc od krawędzi jezdni i zastosować krawężnik wtopiony. Poza przejściami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni. W obrębie przejść dla pieszych należy wykonać rampę dla pieszych. W miejscach przecięcia ciągów pieszych ze zjazdami i drogami bocznymi należy wykonać obniżenie chodnika jak na przejściach dla pieszych.

Chodniki ograniczone są obrzeżem betonowym o wymiarach 6 x 20 cm. W miejscach szczególnych zapewniających bezpieczeństwo pieszych zastosowano bariery „olsztyńskie”. Szczegółową lokalizację chodników przedstawiono na planie sytuacyjnym.

## Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe zaprojektowano wzdłuż trasy głównej w celu obsługi komunikacji autobusowej:

  - - zatoka autobusowa km 0+959 strona L

  - - zatoka autobusowa km 1+071 strona P

  - - zatoka autobusowa km 2+096 strona L

  - - zatoka autobusowa km 2+197 strona P

  - - zatoka autobusowa km 6+329 strona L

  - - zatoka autobusowa km 6+498 strona P

  - - zatoka autobusowa km 8+624 strona L

  - - zatoka autobusowa km 8+775 strona P

  - - zatoka autobusowa km 10+191 strona L

  - - zatoka autobusowa km 10+303 strona P

  - - zatoka autobusowa km 12+849 strona L

  - - zatoka autobusowa km 13+070 strona P

  - - zatoka autobusowa km 14+721 strona L

  - - zatoka autobusowa km 14+802 strona P

  - - zatoka autobusowa km 17+089 strona L

  - - zatoka autobusowa km 17+163 strona P

  - - zatoka autobusowa km 22+067 strona L

  - - zatoka autobusowa km 22+146 strona P

  - - zatoka autobusowa km 27+380 strona L

  - - zatoka autobusowa km 27+481 strona P

## zabezpieczenia korpusu drogowego przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływania wód powodziowych w rejonie rzeki Narew.

Korpus drogowy na odcinku obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie zabezpieczony przed oddziaływaniem wód powierzchniowych na odcinkach: km 3+100-3+3750 i 3+531 - 8-3+810 do rzędnej minimum 138,90

## Przejazdy kolejowe, bocznice

Poniżej zestawiono lokalizację przejazdów kolejowych, które przewidziane są do przebudowy, rozbiórki i budowy nawierzchni przejazdu w ramach realizacji przedsięwzięcia.

| Linia kolejowa (miejscowość) | KM |
| --- | --- |
| (w m. Planta) nr 31 Siedlce-Siemianówka-granica państwa | 14+574,45 |
| (przed m. Narewka) nr 59 granica państwa - Chryzanów | 17+512,08 |
| (za m Zabłotczyzna) nr 59 Gr. Państwa - Chryzanów | 18+509,19 (dr pow. km. rob. 0+038,72) |
| (za m. Skupowo) nr 59 Gr. Państwa - Chryzanów | 21+778,82 |
| (przed m. Zwodzieckie) nr 910 Nowosady - Chryzanów | 26+773,76 |

## Rozbiórka, budowa i przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A na DW 687 km 14+574,45 (Przejazd kolejowy w km 139,321 linii nr 31)

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 14+544,82 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 14+596,67. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega w większości po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni, dostosowaniem wlotów do projektowanego ronda i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z lewej strony z ciągiem pieszo rowerowym szerokości 3,5m, z prawej strony z ciągiem pieszym szerokości 1,5m.

Pobocza jezdni zaprojektowane jako pas zieleni, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,50 cm

Przejazd kolejowy kat. „A” w km 139,321 linii kolejowej nr 31 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w m. Narewka. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120. Nawierzchnie torową S49 należy zstąpić zastąpić 60E1  (dł. 25 m) z odcinkami przejściowymi

Geometrię nawierzchni z płyt płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego oraz przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 22,20m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych). Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi). Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

W obrębie przejazdu w km linii kolejowej 139+250 do km 139+400 następuje korekta łuku oraz krzywej przejściowej w osi toru.

Zasilanie  projektowanych instalacji zaprojektowano z instalacji zalicznikowej nastawni wykonawczej Nr1 – Narewka liniami kablowymi z żyłami aluminiowymi. W tym celu w pomieszczeniu nastawnicowni na ścianie od strony przejazdu w km 139,321 należy zabudować rozdzielnicę R-przej. Rozdzielnicę R-przej wykonać w II klasie izolacji elektrycznej i wyposażyć zgodnie ze schematem elektrycznym rys. nr 2.

Oświetlenie przejazdu zaprojektowano oprawami „kolejowymi” LED posiadającymi dopuszczenie do stosowania na PKP zgodnie z wymaganiami:

- Rozporządzenia MIiR z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744),

- Normy PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

Oprawy oświetlające przejazd należy montować na wysięgnikach kolejowych półokrągłych krótkich - 0,5m na słupach wirowanych typu EOC/EOP-9/2,5, na wysokości ok. 7,9m nad drogą. Kąt podniesienia oprawy 0º. Tabliczki słupowe wykonać w II klasie izolacji elektrycznej. Oprawy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B6A. Połączenie od tabliczki słupowej do oprawy – przewód YDY 3x2,5mm2 – 750V. Do oświetlenia przejazdu zaprojektowano cztery oprawy typu Magnolia LED 60 (ME) – Rosa wykonane w II klasie izolacji elektrycznej. Obliczone średnie natężenie oświetlenia wynosi 28lx – jest większe od 20lx, przy obliczonej równomierności oświetlenia 0,770 większej od 0,4 (spełnione wymagania EN 12464-2: 2007).

Sterowanie oświetleniem na przejeździe - automatyczne zegarem astronomicznym z przekaźnikiem zmierzchowym z możliwością ręcznego załączania oświetlenia przez dyżurnego ruchu.

W zakresie zapotrzebowania mocy dla zasilania projektowanych urządzeń, moc nowych odbiorów energii elektrycznej jest równa mocy demontowanych urządzeń – nie zachodzi potrzeba zmiany warunków zasilania.

Całość robót budowalnych wykonać zgodnie z uwagami na Planie sytuacyjnym – rys. nr 1.

Podczas realizacji robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej 687 Juszczykowy Gród – Nowosady na odcinku Juszczykowy Gród – Zwodzieckie nastąpi przebudowa nawierzchni na przejeździe. Podczas przebudowy zostanie poszerzony pas jezdni oraz dobudowane chodniki i ścieżka rowerowa.

Przebudowywane skrzyżowanie kolejowo - drogowe w km 139,323 pozostanie kategorii A. Na przejeździe zaprojektowano zabudowę czterech napędów rogatkowych wraz z półrogatkami - napędy N1 do N4. Sygnalizacja wyposażona będzie w 4 sygnalizatory drogowe, z których dwa będą wyposażone w sygnał dźwiękowy (sygnalizator S1, S2). Przewidziano zabudowanie nowej szafy aparatowej SA/139 – zlokalizowana w rejonie przejazdu.

Przejazd obsługiwany z odległości przez nastawniczego przejazdowego z nastawni wykonawczej „Nr1” na st. Narewka. Manipulator zabudowany w pomieszczeniu nastawniczego nastawni wyk. „Nr1” na stacji Narewka.

Wybór systemu sygnalizacji przejazdowej dla zadania przebudowy urządzeń srk na przejeździe kategorii A w km 139,323 linii nr 31 będzie odbywał się na etapie przetargu na roboty budowlano – montażowe. Z tego powodu projekt nie zawiera doboru konkretnych urządzeń i rozwiązań technicznych wskazujących na wybór producentów tego systemu, a jedynie określa się zakres robót koniecznych do wykonania i poziom zaawansowania technologicznego. Przewidziano wymianę kabli do urządzeń oraz nastawnika o profilu i typie uzależnionym od wymagań systemu przejazdowego.  Wykonawca w zależności od producenta i typu wybranego systemu przejazdowego opracuje uszczegóławiający projekt wykonawczy spełniający założenia opisane w przedmiotowym Projekcie Budowlanym.  						
Budowane urządzenia muszą spełniać wymagania: 		
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

- Aktualnych instrukcji Zarządcy Infrastruktury Kolejowej PKP PLK (m.in. Ie-4).

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Rozbiórka, budowa i przebudowa przejazdu kolejowego linia nr 59 – km 17+516, Km DW 687 - 17+512,08 Gm. Narewka, obr. Grodzisk dz. nr: 192

## Opis stanu projektowanego

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 17+470,9 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 17+552,2. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega w większości po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni, dostosowaniem wlotów do projektowanego ronda i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

W ciągu istniejących rowów odwadniających należy wykonać rów kryty z rur PEHD ø 500 i ø 600 mm

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej projektuj się sieć oświetlenia drogowego. Słupy oświetleniowe zachowują skrajnię drogową oraz zapewnia swobodne użytkowanie ścieżek rowerowych. Słup należy montować na typowym fundamencie prefabrykowanym. W projekcie zastosowano energooszczędne oprawy typu LED.

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x0,1m, przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  Pod  Istniejącymi i projektowanymi nawierzchniami kable układać w przepustach. Przepusty uszczelnić stosując uszczelniacze (dławice czopowe). Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki. Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004. Kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem. Projektowane roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

W związku z wypłaceniem istniejącego wodociągu zostanie on docieplony.

Przejazd kolejowy kat. „C” w km 17+516 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Grodzisk. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120. Nawierzchnie torową S49 należy zstąpić zstąpić 60E1  (dł. 25 m) z odcinkami przejściowymi

Geometrię nawierzchni z płyt płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego oraz przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 22,20m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych). Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi). Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Rozbiórka i budowa przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+035,72,Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129,

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+035,72 (DW km 18+509,19),Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129:

Droga wojewódzka nr 687 na odcinku obejścia m. Narewki przebiega po nowym śladzie w związku z tym istnieje konieczność przebudowy dróg powiatowych nr  1636 B, 1640B na których znajdują się istniejące przejazdy kolejowe linii nr 59 przewidziane do demontażu:

- km 18+347 (dr pow. 1636B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 6m.

- 18+514(dr pow. 1640B), na omawianym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,5 m, znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce (pas drogowy) i PKP. S.A. (pas kolejowy), nawierzchnia przejazdu z płyt CBP szerokości 12m.

- Wykonanie przejazdu kolejowego Przejazd kolejowy linia nr 59 - km 18+441,6 km rob. dr pow. 1640B - 0+035,72,Gm. Narewka, obr. Zabłotczyzna dz. nr: 129:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km rob. 0+27,30 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km rob  0+044,70. Droga powiatowa na długości pasa kolejowego przebiega po nowym śladzie.

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0m   (KR 5) z obustronnym poboczem z kruszywa szerokości 1,2m.

Przejazd kolejowy kat. „D” w km 18+441,6 km - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1640 B w rejon m. Zabłotczyzna. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120. Nawierzchnie torową S49 należy zstąpić 60E1 (dł. 25 m) z odcinkami przejściowymi

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 12 m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych). Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi).

Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Przejazd kolejowy linia nr 59  km 21+648, Km DW 687 - 21+778, Gm. Narewka, obr.

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 59  km 21+648, Km DW 687 - 21+778, Gm. Narewka, obr. Skupowo dz. nr: 363/2:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 21+752,4 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 21+800,2. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m. Istniejące zjazdy na drogi boczne zostaną odtworzone o nawierzchni bitumicznej.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

Przejazd kolejowy kat. „D” w km km 21+648 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Skupowo. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120 (dowiązanie do istniejących rzędnych przejazdu).

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 19,80m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych). Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi). Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Przejazd kolejowy linia nr 910 km 1+853, Km DW 687 - 26+773,76, Gm. Narewka, obr. Gruszki dz. nr: 1007/5:

## Opis stanu projektowanego

# Przejazd kolejowy linia nr 910 km 1+853, Km DW 687 - 26+773,76, Gm. Narewka, obr. Gruszki dz. nr: 1007/5:

Początek opracowania założono na granicy pasa kolejowego w km 26+753,2 koniec zaś na przejazdem kolejowym na granicy pasa kolejowego w km 26+793,5. Droga wojewódzka na długości pasa kolejowego przebiega po starym śladzie z korektą zajętości terenu wynikającej z poszerzenia jezdni i budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo rowerowego.

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (KR 5) z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym szerokości 2,5m. Istniejące zjazdy na drogi boczne zostaną odtworzone o nawierzchni bitumicznej.

Pobocza jezdni z kruszywa szerokości 1,75m, pobocza ciągu pieszo rowerowego 0,75 cm

Wzdłuż projektowanego odcinak zaprojektowano kanał technologiczny

Istniejący przejazd kolejowy kat. „D” w km km 21+648 linii kolejowej nr 59 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 687 w rejon m. Zwodzieckie. Nawierzchnie przejazdu kolejowego należy wykonać z prefabrykowanej nawierzchnia przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych typu MIROSŁAW 60*120.

Geometrię nawierzchni z płyt żelbetowych na przejeździe dostosowano do przekroju drogi wojewódzkiej łącznie z pasem dzielącym oraz ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 31,2 m określając ją domiarem krawędzi płyt przejazdowych zewnętrznych i wewnętrznych (pozostałe wymiary wynikają z modułu 0.60m - szerokości płyt przejazdowych). Przy wykonywaniu ław betonowych pod skrajne belki podporowe należy uwzględnić nachylenie płyt (wg profilu podłużnego drogi). Spadek poprzeczny drogi w rejonie torów (do 4,00m od skrajnej szyny) przewidziano taki jak spadek podłużny torów, ze zmianą na projektowany spadek poprzeczny drogi wojewódzkiej 687.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

## Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnie DW dla KR5 – G1

- warstwa ścieralna z AC 11S 45/80-55						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	 35/50		16 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech C 90/3		20 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

Jezdnie DW dla KR5 – G2

- warstwa ścieralna z AC 11S 45/80-55						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	 35/50		16 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	20 cm

- warstwa mrozoochronna								25 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

Jezdnie DW dla KR5 – G3

- warstwa ścieralna z AC 11S 45/80-55						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	 35/50		16 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	20 cm

- warstwa mrozoochronna								25 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	25 cm

Jezdnie DW - RONDO dla KR6 – G3

- warstwa ścieralna z AC 11S 45/80-55						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	 35/50		25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	25 cm

- warstwa mrozoochronna								25 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	25 cm

Skrzyżowania z drogami bocznymi gminnymi i powiatowymi o KR3 – G1

- warstwa ścieralna z AC 11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50						5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70					8 cm

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mech mech C 90/3			30 cm

Skrzyżowania z drogami bocznymi gminnymi i powiatowymi o KR3 – G2

- warstwa ścieralna z AC 11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50						5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70					8 cm

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mech C 90/3				30 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	25 cm

Skrzyżowania z drogami bocznymi gminnymi i powiatowymi o KR3 – G3

- warstwa ścieralna z AC 11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50						5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70					8 cm

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mech C 90/3				30 cm

- warstwa mrozoochronna								15 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	25 cm

Jezdnia drogi serwisowej bitumiczna – G1

- warstwa ścieralna z AC11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech C 90/3		20 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa	15 cm

Jezdnia drogi serwisowej bitumiczna – G2

- warstwa ścieralna z AC11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech C 90/3		20 cm

- warstwa mrozoochronna								20 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa	15 cm

Jezdnia drogi serwisowej bitumiczna – G3

- warstwa ścieralna z AC11 S 35/50						4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50			8 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	20 cm

- warstwa mrozoochronna								25 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa	25 cm

Jezdnia drogi serwisowej/dojazdowe gruntowa

- warstwa ścieralna z pospółki							12 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	20 cm

- warstwa mrozoochronna (G3)							15 cm

Zatoki autobusowe – G1

- warstwa z kostki kamiennej 18/18 cm						18 cm

- podsypka piaskowao-cementowa							4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30					25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	15 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

Zatoki autobusowe – G2

- warstwa z kostki kamiennej 18/18 cm						18 cm

- podsypka piaskowao-cementowa							4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30					25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	15 cm

- warstwa mrozoochronna z kr naturalnego doziarnionego 20% kruszywam łamanym												20 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech			15 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

Zatoki autobusowe – G2

- warstwa z kostki kamiennej 18/18 cm						18 cm

- podsypka piaskowao-cementowa							4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30					25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech mech C 90/3	15 cm

- warstwa mrozoochronna z kr naturalnego doziarnionego 20% kruszywam łamanym												20 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech			15 cm

- wzmocnienie podłoża w postaci gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa	20 cm

Opór boczny zatok stanowi krawężnik kamienny 20 x 30 cm, wyniesiony 12 cm ponad nawierzchnię, pomiędzy jezdnią drogi wojewódzkiej a nawierzchnią zatok opór stanowi krawężnik kamienny 20x30 cm.

##### Chodniki

- kostka brukowa betonowe 	 						8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4						3 cm

- kruszywo łamane stab. mechanicznie C 50/30					15 cm

- wzmocnienie podłoża z gruntu stab. cementem Rm=1,5 Mpa (G3)		15 cm

##### Opaska

- kostka betonowa			 						6 cm

- podsypka piaskowa									5 cm

Zjazdy indywidualne uliczne

- kostka betonowa kolor								8cm

- podsypka cementowo-piaskowa							3 cm

- kruszywo łamane stab. mechanicznie mech C 50/30				20 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm(G3)

Zjazdy indywidualne bitumiczne

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 35/50, gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 6 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie C 50/30 gr. 20 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm(G2/G3)

Droga rowerowa i ciąg pieszo rowerowy bitumiczne

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S, gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z AC 11 W 35/50, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie C 50/30, gr. 15 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5 MPa, gr. 15 cm(G3)

## Krawężniki i obrzeża

Do obramowania nawierzchni jezdni należy zastosować krawężnik kamienny 20x30 cm ustawiony ze światłem 12 cm. Na zjazdach krawężnik obniżyć do 4 cm, a przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych do 0÷1 cm.

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej C 16/20 z oporem i podsypce cem. –piaskowej.

Nawierzchnię drogi rowerowej i zjazdów (poza chodnikiem i ścieżką) należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym na lawie betonowej C 12/15 z oporem.

Obrzeżem betonowym  6x20 cm należy obramować chodniki. Obrzeże ustawić na ławie piaskowej.

## Zieleńce

Skarpy należy wykonać o pochyleniu 1:1,5 lub większym dowiązując do istniejącego terenu. Na skarpach i niezagospodarowanej części pasa drogowego zostaną założone zieleńce. Przyjęta grubość wykonywanych zieleńców wynosi 10 cm.

## Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Chodniki zaprojektowano o szer. min. 2,0 m i spadkach podłużnych nie przekraczających 6%. Przy przejściach dla pieszych zostaną wykonane rampy z płytek o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni drogowych obliczono metodą przekrojów poprzecznych.

W dokumentacji technicznej założono, iż grunt z wykopów nadający się do budowy nasypów zostanie wbudowany w dolne warstwy nasypów. Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania staje się własnością Wykonawcy, który zutylizuje we własnym zakresie. Brakujące ilości gruntu na nasypy należy zgodnie z SST pozyskać z dokopu.

# DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ścieżka pieszo rowerowa  zaprojektowano o szer. 3,5 m i spadkach podłużnych nie przekraczających 6%.

Chodniki zaprojektowano o szer. min. 2,0 m i spadkach podłużnych nie przekraczających 6%.

Przy przejściach dla pieszych zostaną wykonane rampy z płytek o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

# WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

## 6.1 Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejących i projektowanych rowów drogowych, kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikami. Przed wylotami kanalizacji deszczowej zlokalizowano zespoły urządzeń podczyszczających.

## 6.2 Emisja zanieczyszczeń

Inwestycja nie stanowi nowych połączeń drogowych, a jedynie rozbudowę stanu istniejącego. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni ruch będzie płynniejszy, a co za tym idzie poziomy emisji spalin nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego.

## 6.3 Odpady

W myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U.  2013, poz. 21)  elementy powstałe z rozbiórki (gruz, betonowe elementy drogowe, grunt z wykopów itp.) nie są odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wykorzysta lub przekaże Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca podda utylizacji.

## 6.4 Hałas i drgania

Nowa, pozbawiona nierówności, nawierzchni jezdni obniży poziom hałasu i drgań w obrębie inwestycji.

## 6.5 Wpływ obiektu na drzewostan, glebę i wody

Inwestycja wymaga wycinki istniejących drzew kolidujących z projektowaną jezdnią oraz infrastrukturą. Pozostałe drzewa będą zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac. Na skarpach zostaną założone zieleńce. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę stanu gleby i wód powierzchniowych i gruntowych.

# ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

# PRACE DODATKOWE

# UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy i wodociągowe oraz studnie teletechniczne należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

Punkty osnowy geodezyjnej które kolidują z projektowaną inwestycją i które w trakcie robót ulegną zniszczeniu należy odtworzyć.

Istniejące wzdłuż drogi krzyże, tablice informacyjne, kolidujące z prowadzonymi pracami należy przestawić na granice pasa drogowego w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

Istniejące sieci energetyczne i teletechniczne kolidujące z projektowaną nawierzchnią jezdni oraz projektowaną infrastrukturą nie przewidziane do przebudowy zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi i rezerwowymi (zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci).

W projektowanych rowach otwartych w celu opóźnienia spływu wód opadowych należy wykonać palisady drewniane z narzutem kamiennym – lokalizacja zgodnie z PZT. Skarpy, dno rowów, wloty i wyloty przepustów należy umocnić brukowcem/geokratą/ściekami prefabrykowanymi - lokalizacja zgodnie z PZT i częścią rysunkową.

Istniejące nawierzchnie na połączenie z projektowanym należy dostosować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

W ciągach pieszych przed skrzyżowaniami należy wykonać nawierzchnie z płytek o fakturze rozpoznawalnej przez osoby słabo widzące i niewidzące (3 rzędy płytek).

Korpus drogowy na odcinku, obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie zabezpieczony przed oddziaływaniem wód powierzchniowych na odcinkach: km 3+100-3+3750 i 3+531 - 8-3+810 do rzędnej minimum 138,90 – zgodnie z szczegółami konstrukcyjnymi. Istniejąca infrastrukturę sieci drenarskiej podczas prowadzenie robót należy chronić przed uszkodzeniem.

W celu zabezpieczeni studnie znajdujące się w poboczu należy umocnić (obrukować).

# WYWŁASZCZENIA GRUNTÓW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym pasie drogowym oraz na działkach  przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziałami geodezyjnymi.

# UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi została opracowana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci doziemnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycją nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |