SPIS TREŚCI

1.	Konsultacje społeczne	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Inwestor	4

1.3.	Jednostka projektowa	4

1.4.	Lokalizacja inwestycji	4

1.5.	Ogólna charakterystyka przedstawianych wariantów	4

# Konsultacje społeczne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem konsultacji społecznych jest przedstawienie planów sytuacyjnych drogowych dla projektu pn. „Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka – Białowieża”.

## Inwestor

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – Marszałek Województwa Podlaskiego

reprezentowany przez

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6

15-620 Białystok

## Jednostka projektowa

Value Engineering Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 22A

  - Warszawa

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja planowana jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, na terenie:

Gminy miejskiej Hajnówka,

Gminy wiejskiej Hajnówka,

Gminy Białowieża.

## Ogólna charakterystyka przedstawianych wariantów

- Przebieg wariantu W1 (1a):

Wariant 1 o długości ok. 17 167m rozpoczyna swój bieg w Hajnówce od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW689 (ul. 3 Maja) z drogami gminnymi DG108325B (ul. Celna) i DG108514B (ul. Mikołaja Reja). Koniec wariantu zlokalizowano w skrzyżowaniu dróg DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Na całym odcinku projektowana droga dla rowerów przebiega po północnej stronie, wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej DW689 w odległości min. 9,10m licząc od krawędzi jezdni bitumicznej. Wariant ten wymaga budowy 8 obiektów inżynierskich w tym dwóch mostów, odpowiednio nad rzekami Miedna i Krynica oraz wiaduktu nad linią kolejki wąskotorowej. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z bocznicą kolejową i drogą powiatową DP1651B.

- Przebieg wariantu W1A - ZDR - (1a pod wariant techniczny):

Wariant W1A - ZDR o długości ok. 17 167m rozpoczyna swój bieg w Hajnówce od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW689 (ul. 3 Maja) z drogami gminnymi DG108325B (ul. Celna) i DG108514B (ul. Mikołaja Reja). Koniec wariantu zlokalizowano w skrzyżowaniu dróg DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Na całym odcinku projektowana droga dla rowerów przebiega analogicznie do Wariantu 1 po północnej stronie istniejącej drogi wojewódzkiej DW689 lecz sama lokalizacja drogi dla rowerów została zbliżona względem krawędzi istniejącej jezdni do ok. 3,00m i znajduje się tuż za istniejącym/projektowanym rowem drogowym. Wariant ten wymaga również budowy 8 obiektów inżynierskich w tym dwóch mostów, odpowiednio nad rzekami Miedna i Krynica oraz wiaduktu nad linią kolejki wąskotorowej. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z bocznicą kolejową i drogą powiatową DP1651B.

- Przebieg wariantu W1A - V50 - (1a pod wariant techniczny):

Wariant W1A – V50 o długości ok. 17 167m rozpoczyna swój bieg w Hajnówce od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW689 (ul. 3 Maja) z drogami gminnymi DG108325B (ul. Celna) i DG108514B (ul. Mikołaja Reja). Koniec wariantu zlokalizowano w skrzyżowaniu dróg DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Na całym odcinku projektowana droga dla rowerów przebiega analogicznie do Wariantu 1 i 2 po północnej stronie istniejącej drogi wojewódzkiej DW689 lecz sama droga dla rowerów została zlokalizowana przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, jako powierzchnia oddzielona krawężnikiem drogowym i wyniesiona względem nawierzchni ist. jezdni na wysokość ok., 10-12cm. Wariant ten wymaga również budowy 8 obiektów inżynierskich w tym dwóch mostów, odpowiednio nad rzekami Miedna i Krynica oraz wiaduktu nad linią kolejki wąskotorowej. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z bocznicą kolejową i drogą powiatową DP1651B.

- Przebieg wariantu W2

Wariant 2 o długości ok. 17 165m rozpoczyna swój bieg na granicy miasta Hajnówka przy linii kolejowej 52 na działce o nr geodezyjnym 505/4 obręb Lipiny. Koniec wariantu zlokalizowano w skrzyżowaniu dróg DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Projektowana droga dla rowerów przebiega po północnej stronie linii kolejowej 52 aż do skrzyżowania z DP1651B (ok. km 8+970) miejscowości Czerlonka. Dalej  drogami leśnymi przez oddz. 469, 470A, po północnej ścianie oddz. 470B, 471-475 doprowadza ruch rowerowy do drogi wojewódzkiej nr DW689 od południowej strony  pasa drogowego (ok km 15+830). Wariant ten wymaga budowy 3 obiektów inżynierskich w tym 1-go mostu nad rzeką Miedna oraz wiaduktu nad linia kolejki wąskotorowej. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z bocznicą kolejową.

- Przebieg wariantu W3

Wariant 3 o długości ok. 20 504m rozpoczyna swój bieg od granicy miasta Hajnówka przy linii kolejowej 52 na działce o nr geodezyjnym 505/4 obręb Lipiny. Koniec wariantu zlokalizowano w  skrzyżowaniu dróg DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Projektowana droga dla rowerów przebiega po północnej stronie drogi powiatowej DG108590B aż do wsi Sacharewo, następnie drogami leśnymi prowadzi ruch rowerowy do torów kolejki wąskotorowej (ok km 3+125). Pas drogi rowerowej od km 3+125 do km 3+232,51 poprowadzono po zachodniej stronie pasa kolei wąskotorowej. Dalej tzw. Drogą Szadzką (po północnej ścianie oddz. 439 i 430) wariant prowadzi ruch na południe wzdłuż oddziałów 440/441, 464/465. Następnie droga biegnie na wschód wzdłuż północnej ściany oddz. 488-491 do Drogi Zwierzynieckiej, stąd do wsi Czerlonka a dalej drogami leśnymi przez oddz. 469, 470A, na północnej ścianie oddz. 470B, 471-475 aż do pasa drogi wojewódzkiej DW689 po jego południowej stronie (km 19+170). Wariant 3 wymaga budowy 4-ech obiektów inżynierskich w tym 1-go mostu nad rzeką Miedna. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się 2 razy z linia kolejową 52 i raz z linią kolejki wąskotorowej.

- Przebieg wariantu W4

Wariant 4 o długości ok.18 125m rozpoczyna swój bieg na działce o nr geodezyjnym 2312 obręb Hajnówka. Koniec wariantu zlokalizowano w pasie drogi powiatowej nr DP1651B na działce o nr geodezyjnym 141 obręb Zastawa. Projektowana droga dla rowerów przebiega tzw. Trybem Hajnowskim, dalej drogą leśną na północnej ścianie oddz. 330B-335. Następnie droga dla rowerów usytuowana została wzdłuż tzw. Drogi Zwierzynieckiej w kierunku południowym do wsi Budy. Dalej drogę poprowadzono po północnej stronie istniejącej drogi powiatowej nr DP1651B przez wieś Budy, następnie Teremiski i Pogorzelce. Wariant wymaga budowy 21 obiektów inżynierskich w tym dwóch mostów nad rzekami Dubitka i Krynica. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z linią kolejki wąskotorowej.

- Przebieg wariantu W5

Wariant 5 o długości ok. 17 673 m rozpoczyna swój bieg od granicy miasta Hajnówka przy linii kolejowej 52 na działce o nr geodezyjnym 505/4 obręb Lipiny. Koniec wariantu zlokalizowano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr DW689 (ul. Krzyże, ul. Grudkowska) z drogą powiatową DP1649B (ul. Pałacowa) w m. Białowieża. Projektowana droga dla rowerów przebiega po północnej stronie linii kolejowej 52, mijając wieś Czerlonki doprowadza ruchu do pasa drogi wojewódzkiej nr DW689 w rejonie wsi Grudki. Następnie wzdłuż DW689 po wschodniej stronie pasa drogowego biegnie w kierunku skrzyżowania z droga powiatową (ul. Pałacową). Wariant wymaga budowy 6-ciu obiektów inżynierskich w tym czterech mostów oraz wiaduktu nad linią kolejki wąskotorowej. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje się z bocznicą kolejową i DW689.

Warianty W2 i W3 przebiegu drogi dla rowerów zostały wykluczone z dalszego etapu opracowania na podstawie uzyskanych opinii:

- Nadleśnictwa Białowieża

- Nadleśnictwa Hajnówka

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Wariant 1A został „wariant pierwszego wyboru”, „rekomendowany” przez:

- Nadleśnictwa Białowieża,

- Nadleśnictwa Hajnówka.

Spis rysunków

Plan Orientacyjny			1-01

Przekroje ruchowe			2-01