Informacja o przedsięwzięciu 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Malinówka – Przebród wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”
1. Przedmiot i cel inwestycji.

Inwestycja obejmuje swym zakresem rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Malinówka – Przebród o długości około 8,90 km. 
W ramach planowanej inwestycji wykonano dwa warianty rozwiązań drogowych: 

Wariant 1
Wariant 1 o długości około 8,90 km, z szerokością drogi dla pieszych i rowerów od 2,50 m do 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości od 0,25 m do 1,00 m. Początek projektowanej drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowany jest w miejscowości Malinówka (na końcu istniejącej drogi dla pieszych i rowerów), natomiast koniec – w miejscowości Przebród (na końcu istniejącej drogi dla pieszych i rowerów). Na całym odcinku projektowana droga dla pieszych i rowerów przebiega po północnej stronie, wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej DW653. Pomiędzy istniejącą DW653 a projektowaną drogą, w miejscach, które tego wymagają, zaprojektowany został rów o skarpach nachylonych 1:1,5. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanych i istniejących rowów drogowych – szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na spotkaniu. Zjazdy zostaną przebudowane oraz dostosowane do niwelety projektowanej drogi dla pieszych i rowerów. Wariant ten wymaga budowy kładki nad rzeką Szczeberka.
Wariant 2
Wariant 2 o długości około 8,90 km, z szerokością drogi dla pieszych i rowerów od 2,50m do 4,00m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 0,25m do 1,00m. Początek projektowanej drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowany jest w miejscowości Malinówka (na końcu istniejącej drogi dla pieszych i rowerów), natomiast koniec – w miejscowości Przebród (na końcu istniejącej drogi dla pieszych i rowerów). Na całym odcinku projektowana droga dla pieszych i rowerów przebiega po południowej stronie, wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej DW653. Pomiędzy istniejącą DW 653, w miejscach, które wymagają zaprojektowany został rów o skarpach nachylonych 1:1,5. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanych i istniejących rowów drogowych – szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na spotkaniu. Wariant ten wymaga budowy kładki nad rzeką Szczeberka. Dodatkowo droga dla rowerów krzyżuje w dwóch miejscach z drogą wojewódzką DW653.

Główne cele inwestycji:

Przeniesienie ruchu rowerowego i pieszego z DW 653 na drogę dla rowerów i pieszych a tym samym znaczna poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i poprawa płynności ruchu samochodowego. Zapewnienie ciągłości dwóch innych istniejących dróg dla pieszych i rowerów (odcinek Bakałarzewo – Malinówka oraz odcinek Suwałki – Przebród). Roboty związane z realizacją przedsięwzięcia będą wykonywane na działkach położonych w granicach gminy Bakałarzewo oraz gminy Suwałki.

2. Parametry techniczne drogi dla rowerów.
· szerokość drogi dla pieszych i rowerów od 2,50m do 4,00m

· szerokość poboczy gruntowych od 0,25m do 1,00m wzdłuż drogi dla rowerów

· nawierzchnia bitumiczna

3. Cel konsultacji społecznych
Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym zakresie przedsięwzięcia, prezentacja proponowanych rozwiązań koncepcyjnych i wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Zgromadzony podczas spotkania materiały stanowić będą dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu korekty planowanych rozwiązań. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można składać na adres Inwestora lub Projektanta w określonym terminie (do dnia 24.04.2026 r.). Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane przez Projektanta w konsultacji z Zamawiającym, a w przypadku uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym zostaną uwzględnione.

Dane kontaktowe:
Inwestor: 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel.: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.podlaskie.eu; 
Adres na platformie ePUAP: /PZDWBialystok/SkrytkaESP; 
Skrzynka eDoręczenia: AE:PL-49239-21598-DUFUB-20

Projektant: 
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, 
ul. Szosa Ełcka 13 lok. 4,15-690 Białystok, email: dw653projekt@zbiks.pl 
